前  言

上栗县灿烨矿业有限公司成立于2024年03月13日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为俞欢阳，经营住所为江西省萍乡市上栗县桐木镇蕉源村9组，注册资本均为10000万元，经营范围许可项目为非煤矿山矿产资源开采，一般项目为建筑用石加工，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，建筑材料销售，信息咨询服务。

2023年8月上栗县自然资源和规划局委托江西省地质局第四地质大队编制了《江西省上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿详查地质报告》，并于2023年9月委托江西省赣西地质集团有限公司编制了《江西省上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》。2024年6月25日对上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿进行了招拍挂，上栗县灿烨矿业有限公司通过竞拍获得了该矿山采矿权。在履行相应手续后，公司于2024年7月26日取得了由上栗县自然资源和规划局颁发的《采矿许可证》。

上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿露天开采建设为一新建项目，企业于2024年8月2日获得了由上栗县发展和改革委员会下发的立项文件。2024年9月公司委托汉宸国际工程设计集团有限公司编制了《上栗县灿烨矿业有限公司上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿露天开采建设项目可行性研究报告》（以下简称“《可研》”），《可研》拟开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式拟露天开采，拟开采规模300万t/a，开采的范围拟为《采矿许可证》划定的14个坐标拐点圈定的矿区范围，面积为0.3647km2，开采标高+366.66m~+160m。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》国家安监总局第36号令（77号修改）等法律法规的要求，非煤矿山建设单位应当选择有资质的安全评价机构对新建、改建、扩建建设项目进行安全预评价，以确保工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保工程项目在安全生产设施及安全管理方面符合国家及行业有关法律法规及标准。为此，上栗县灿烨矿业有限公司委托江西通安安全评价有限公司承担其上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿露天开采建设项目安全预评价。

我公司接受委托后，组成了评价组，于2025年2月26日踏勘了该拟新建矿山现场；根据相关法律、法规和标准的规定，在现场勘察、资料收集和类比分析的基础上，对该矿山现场和相关资料进行了分析，矿山新建露天开采工程的主要危险有害因素有放炮、坍塌（滑坡）、泥石流、火灾、火药爆炸、容器爆炸、车辆伤害、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、淹溺、中毒与窒息、粉尘危害、噪声和振动等，按照《关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》安监总管一〔2016〕49号文中《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》的要求，采用了安全检查表、预先危险性分析等评价方法进行了定性评价，采用极限平衡法、爆破震动效应计算等进行了定量评价，提出了相应的安全对策，编制完成了该项目安全预评价报告初稿，经公司评价小组内部审核、小组外人员审核、技术审核、过程审核和领导签审等五级内部审核，并按审核意见进行了修改，形成了该评价报告正本，为企业安全技术与安全生产管理决策提供技术依据。

关键词:   新建矿山   露天开采    安全预评价

目   录

1评价对象与依据	6

1.1评价对象和范围	6

1.1.1评价对象	6

1.1.2评价范围	6

1.2评价依据	6

1.2.1法律法规	6

1.2.2标准规范	12

1.2.3建设项目技术资料	14

1.2.4其它评价依据	14

2建设项目概况	15

2.1建设单位概况	15

2.1.1企业基本情况	15

2.1.2周边环境	16

2.2自然环境概况	17

2.3建设项目地质概况	18

2.3.1区域地质特征	18

2.3.2矿区地质概况	19

2.3.2水文地质概况	20

2.3.3工程地质概况	23

2.3.4环境地质概况	25

2.3.5矿床开采技术条件评价	25

2.3.6矿床地质概况	26

2.4工程建设方案概况	29

2.4.1矿山开采现状	29

2.4.2建设规模及工作制度	30

2.4.3总图运输	31

2.4.4开采范围	32

2.4.5开拓运输	33

2.4.6采矿工艺	33

2.4.7通风防尘系统	35

2.4.8矿山供配电设施	35

2.4.9给防排水系统及消防	36

2.4.10排土场	38

2.4.11边坡加固与监测	38

2.4.12安全管理及其他	38

3定性定量评价	40

3.1评价单元划分	40

3.1.1概述	40

3.1.2评价单元划分	40

3.1.3评价方法选择	40

3.2总平面布置与自然灾害单元	40

3.2.1总平面布置与自然灾害安全分析	40

3.2.2前置条件、周边环境和设施总体布局符合性评价	42

3.3开拓运输单元	46

3.3.1开拓运输系统单元预先危险性分析评价	46

3.3.2开拓运输单元符合性评价-	48

3.4采剥单元	52

3.4.1采剥单元性预先危险性分析评价	52

3.4.2采剥单元符合性评价	57

3.4.3边坡稳定性计算	61

3.4.4爆破震动效应定量评价分析	66

3.4.5爆破个别飞散物校核	69

3.5通风防尘系统单元	69

3.6矿山供配电设施单元	71

3.6.1矿山供配电设施单元预先危险性分析评价	71

3.6.2矿山供配电设施单元符合性评价	72

3.7防排水单元	78

3.7.1防排水单元预先危险性分析评价	78

3.7.2防排水能力校核	80

3.8排土场单元	81

3.8.1排土场单元预先危险性分析评价	82

3.8.2排土场单元符合性评价	83

3.9安全管理及其他单元	88

3.10重大危险源辨识单元	90

3.11重大事故隐患辨识判别	90

4安全对策措施及建议	93

4.1矿址、周边环境、总平面布置安全对策	93

4.2开拓运输单元安全对策	94

4.3采剥单元安全对策	95

4.4通风除尘系统单元安全对策	98

4.5矿山供配电设施单元安全对策	98

4.6防排水及防火单元安全对策	100

4.7排土场单元安全对策	101

4.8安全管理及其他单元安全对策	103

4.9设计应关注的安全对策	105

5评价结论	110

6附图	111

7附件	112

上栗县灿烨矿业有限公司

上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿新建露天开采工程

安全预评价报告

# 1评价对象与依据

## 1.1评价对象和范围

### 1.1.1评价对象

评价对象：上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿。

### 1.1.2评价范围

评价范围：上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿新建露天开采工程项目《可研》拟开采的14个坐标拐点划定矿区范围内，面积0.3647km2，开采深度+366.66m~+160m标高范围内的开采作业安全设施及周边环境的安全影响。包括露天采场、防排水、矿内汽车运输、供（配）电设施、排土场、通信系统、监测设施、矿山应急器材及装备、个人安全防护用品以及矿山、交通、电气安全标志等基本安全设施和专用安全设施。

不包括矿石加工系统安全设施；不含环保、产品质量、矿外运输、建筑施工安全，涉及的职业卫生方面应执行职业卫生的有关规定，不在本评价范围内。

## 1.2评价依据

### 1.2.1法律法规

（1）法律

《中华人民共和国突发事件应对法》主席令[2007]第69号

2007年11月1日起施行

《中华人民共和国矿山安全法》主席令[1992]第65号 （主席令[2009]第18号修改）                                            2009年8月27日起施行

《中华人民共和国矿产资源法》主席令[1986]第36号 （2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）2025年7月1日起施行

《中华人民共和国水土保持法》主席令[2010]第39号

2011年3月1日起施行

《中华人民共和国特种设备安全法》主席令[2013]第4号

2014年1月1日起施行

《中华人民共和国环境保护法》主席令[1989]第22号 （主席令[2014]第9号修改）                                             2015年1月1日起施行

《中华人民共和国防洪法》主席令[1997]第88号（[2016]第48号令修改）                                       2016年7月2日起施行

《中华人民共和国气象法》主席令[1999]第23号（[2016]第57号令修改）                                2016年11月7日起施行

《中华人民共和国劳动法》主席令[1994]第28号（主席令[2018]第24号修改）                                    2018年12月29日起施行

《中华人民共和国职业病防治法》主席令[2011]第52号（[2018]第24号令修改）                                      2018年12月29日起施行

《中华人民共和国行政许可法》主席令[2003]第7号（主席令[2019]第29号修改）                                                2019年4月23日实施

《中华人民共和国消防法》 主席令[2008]第6号（主席令[2021]第81号修改）                                                2021年4月29日起施行

《中华人民共和国行政处罚法》主席令[1996]第63号 （主席令[2021]第70号修改）                                                  2021年7月15日起施行

《中华人民共和国安全生产法》 主席令[2002]第70号 （ 主席令[2021]第88号修改）                                          2021年9月1日起施行

（2）法规

《中华人民共和国矿产资源法实施细则》国务院令第152号公布

1994年3月26日施行

《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号     2004年2月1日起施行

《地质灾害防治条例》国务院第 394 号令            2004年3月1日起施行

《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号

2007年6月1日起施行

《特种设备安全监察条例》国务院令第423号（国务院令第549号公布修改）                                       2009年5月1日施行

《工伤保险条例》国务院令第375号（国务院令第586号公布修改）

2011年1月1日施行

《电力设施保护条例》国务院令第 239 号（国务院令第 588 号公布修改）                                           2011年3月8日施行

《公路安全保护条例》国务院令第593号         2011年7月1日施行

《安全生产许可证条例》国务院令第397号（国务院令第653号公布修改）

2014年7月29日起施行

《民用爆炸物品安全管理条例》 国务院令第466号（国务院令第653号公布修改）2014年7月29日起施行

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中发[2016]32号                                    2016年12月18日起施行

《气象灾害防御条例》国务院令第570号（国务院令第687号修订）

2017年10月7日起施行

《生产安全事故应急条例》国务院令第708号   2019年4月1日起施行

（3）部门规章

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》安监总局令[2010] 第36号（安监总局令第77号修订）                2015年5月1日起施行

《关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》安监总局令〔2015〕第77号     2015年5月1日起施行

《生产经营单位安全培训规定》安监总局令[2006]第3号（安监总局令[2015]第80号修改）                           2015年7月1日起施行

《非煤矿山企业安全生产许可实施办法》安监总局令[2009]第20号(安监总局令[2015] 第78号修改)                    2015年7月1日起施行

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》安监总局令笫30号 (安监总局令[2015]第80号修改）                   2015年7月1日起施行

《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》 安监总局令〔2013〕第62号                  (安监总局令第78号修改)                       2015年7月1日起施行

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》安监总局令〔2015〕第75号                                      2015年7月1日起施行

《关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》安监总局令〔2015〕第78号                                      2015年7月1日起施行

《关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》            安监总局令〔2015〕第80号                     2015年7月1日起施行

《关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》安监总局令〔2017〕第89号                                       2017年3月6日起施行

《生产安全事故应急预案管理办法》  安监总局令〔2016〕第88号（应急管理部令第2号修改）                        2019年9月1日起施行

《全国安全生产专项整治三年行动计划》安委〔2020〕3号

2020年4月1日起施行

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》厅办〔2023〕21号                       2023年9月6日起施行

《矿山救援规程》应急管理部令〔2024〕第16号

2024年4月28日起施行

（4）江西省地方法规

《江西省采石取土管理办法》江西省人大常委会公告第78号

2006年11月1日起施行

《江西省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》江西省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议第二次修正    2010年9月17日起施行

《江西省矿产资源管理条例》江西省第十二届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过                              2015年7月1日起施行

《江西省消防条例》江西省第八届人大常委会第十九次会议通过（江西省第十三届人大常委会第二十五次会议修正）   2020年11月25日起施行

《江西省实施<工伤保险条例>办法》 江西省人民政府令第261号修改公布                                     2023年9月12日起施行

《江西省安全生产条例（修订）》 江西省第十四届人大常委会公告第10号                                         2023年9月1日起施行

（5）江西省地方政府规章

《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》政府令〔2011〕189号                                          2011年3月1日起施行

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》江西省省人民政府令第238号（政府令第250号修正）                    2021年6月9日起施行

（6）国家部门规范性文件

《关于发布金属非金属矿山新型适用安全技术及装备推广目录（第一批）的通知》安监总管一〔2015〕12号          2015年2月13日起施行

《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》安监总管一〔2015〕13号                  2015年2月13日起施行

《关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》安监总办             〔2015〕27号                                  2015年3月16日施行

《关于非煤矿山安全生产风险分级监管工作的指导意见》安监总管一〔

2015〕91 号                                   2015年8月19 日施行

《关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》安监总管一〔2016〕第49号                      2016年5月30日起施行

《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》 安监总办〔2017〕140号                                        2017年12月12日实行

《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录(第二批)》(安监总局科技部、工信部2017 年公告第19 号，                   2017年12月21日实施

《用人单位劳动防护用品管理规范》安监总厅安健〔2018〕3号修订

2018年1月15日施行

《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）           2022年2月8日起实施

《应急管理部国家矿山安全监察局关于印发〈“十四五”矿山安全生产规划〉的通知》应急〔2022〕64号             2022年7月19日起实施

《关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》矿安〔2022〕88号                                 2022年9月1日起实施

《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》财资〔2022〕  136号                            2022年11月21日起施行

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山安全风险分级监管办法>的通知》(矿安[2023] 1号                        2022年12月16日起施行

《关于开展露天转井工开采煤矿和金属非金属矿山安全生产专项整治的通知》国家矿山安全监察局矿安〔2023〕2号    2023年1月9日起施行

《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》国家矿山安全监察局矿安〔2023〕7号                                2023年1月16日起施行

《关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》国家矿山安全监察局矿安〔2023〕16号                              2023年2月27日起施行

《关于开展矿山安全生产综合整治的通知》国家矿山安全监察局矿安〔2023〕17号                                 2023年3月7日起施行

《关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》矿安[2023】119号                                      2023年8月30日起施行

《关于深化矿山重大事故隐患专项排查整治2023行动的通知》国家矿山安全监察局矿安〔2023〕130号               2023年9月28日起施行

《国务院安全生产委员会印发〈关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施〉的通知》安委办〔2024〕1号    2024年1月16日印发

《关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》国家矿山安全监察局矿安〔2024〕41号     2024年4月23日起施行

《关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》国家矿山安全监察局矿安〔2024〕70号                 2024年6月28日起施行

《关于进一步加强矿山隐蔽致灾因素普查工作的通知》国家矿山安全监察局综合司矿安综函〔2024〕259号            2024年10月23日起施行

《关于进一步强化非煤矿山重大事故隐患动态清零工作的通知》国家矿山安全监察局矿安〔2024〕116号              2024年12月14日起施行

（7）江西省规范性文件

《关于印发全省公安机关推行爆破服务“一体化”的实施意见的通知》赣公字[2007]237号                           2007年12月28日起施行

《关于在全省非煤矿山企业推行安全生产责任保险工作的通知》 赣安监管一字〔2011〕23号                        2011年1月28日起施行

《江西省关于进一步加强高危行业企业生产安全事故应急预案管理规定（暂行）》 赣安监管应急字〔2012〕63号    2012年10月11日起施行

《关于印发江西省露天采石场安全生产专项整治工作方案的通知》赣安监管一字〔2014〕76号                         2014年7月4日起施行

《江西省安监局关于印发江西省非煤矿山领域防范遏制重特大事故工作方案的通知》赣安监管一字〔2016〕70号      2016年7月7日起施行

《江西省安监局转发国家安全监管总局办公厅关于强化遏制非煤矿山重特大事故工作举措的通知》赣安监管一字〔2016〕157号

2016年12月20日起施行

《关于进一步加强非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查和基建监督管理的通知》赣应急字〔2023〕108号        2023年10月27日起施行

《关于引发<江西省生产经营单位安全生产主体责任规定>的通知》赣府厅发〔2024〕20号                           2024年6月20日起施行

### 1.2.2标准规范

（1）国标强制性标志

《企业职工伤亡事故分类》                           GB 6441- 86

《厂矿道路设计规范》                                 GBJ22-87

《矿用炮孔钻机 安全要求》                         GB21009-2007

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》 GBZ2.2-2007

《工业企业设计卫生标准》                             GBZ1-2010

《建筑物防雷设计规范》			  					     GB50057-2010

《低压配电设计规范》                              GB50054-2011

《工业企业总平面设计规范》                        GB50187-2012

《20KV及以下变电所设计规范》                     GB50053-2013

《非煤露天矿边坡工程技术规范》                    GB51016-2014

《消防给水及消火栓系统技术规范 》                 GB50974-2014

《爆破安全规程》                                   GB6722-2014

《建筑设计防火规范（2018年版）》                  GB50016-2014

《中国地震动参数区划图》                          GB18306-2015

《冶金矿山排土场设计规范》                        GB51119-2015

《危险化学品重大危险源辨识》                      GB18218-2018

《有色金属矿山排土场设计标准》                    GB50421-2018

《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》 GBZ2.1-2019

《金属非金属矿山安全规程》                        GB16423-2020

《矿山电力设计标准》                              GB50070-2020

《个体防护装备配备规范第1部分：总则》           GB39800.1-2020

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》      GB39800.4-2020

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》        GB23821-2022

《消防设施通用规范》                              GB55036-2022

《建筑防火通用规范》                             GB55037-2022

（2）国标推荐性标准

《生产过程安全卫生要求总则》                   GB/T 12081-2008

《矿山安全标志》                                GB/T14161-2008

《用电安全导则》                                GB/T13869-2017

《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》

GB/T8196-2018

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》    GB/T29639-2020

《生产过程危险和有害因素分类与代码》            GB/T13861-2022

（3）行业及行业推荐标准

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》               AQ2005-2005

《安全评价通则》                                   AQ8001-2007

《安全预评价导则》                                 AQ8002-2007

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》 AQ2027-2010

《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南》

KA/T2050.2-2016

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》    KA/T2063-2018

《企业安全生产双重预防机制建设规范》           TCSPSTC 17-2018

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》   AQ/T2075-2019

《露天矿山岩质边坡工程设计规范》           T/CSRME 009-2021

《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分:总则》      KA/T 22.1-2024

《矿山隐蔽致灾因素普查规范第3部分:金属非金属矿山及尾矿库》

KA/T 22.3-2024

（4）地方标准

《生产安全事故隐患排查治理体系建设 金属非金属矿山实施细则》

DB36/T 1389-2021

《生产安全事故隐患排查治理体系建设通则》       DB36/T 1392-2021

《生产安全风险分级管控体系建设通则》           DB36/T 1393-2021

### 1.2.3建设项目技术资料

《江西省上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿详查地质报告》江西省地质局第四地质大队                                        2023年8月

《<江西省上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿详查地质报告>评审意见书》上栗县自然资源和规划局                            2023年8月

《江西省上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》江西省赣西地质集团有限公司                              2023年9月

《上栗县灿烨矿业有限公司上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿露天开采建设项目可行性研究报告》汉宸国际工程设计集团有限公司

2024年9月

《江西省上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩水文地质工程地质勘察报告报告》江西省勘察设计研究院有限公司                  2024年11月

### 1.2.4其它评价依据

安全预评价委托书

《营业执照》上栗县行政审批局                 2024年7月11日

《采矿许可证》上栗县自然资源和规划局         2024年7月26日

《江西省企业投资项目备案通知书》上栗县发展和改革委员会                                        2024年8月2日

# 2建设项目概况

## 2.1建设单位概况

### 2.1.1企业基本情况

上栗县灿烨矿业有限公司成立于2024年03月13日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为俞欢阳，经营住所为江西省萍乡市上栗县桐木镇蕉源村9组，注册资本均为10000万元，经营范围许可项目为非煤矿山矿产资源开采，一般项目为建筑用石加工，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，建筑材料销售，信息咨询服务。

2024年6月25日公司通过竞拍，获得了上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿采矿权。在履行相应手续后，于2024年7月26日取得了上栗县自然资源和规划局颁发的该矿《采矿许可证》。《采矿许可证》核定的矿区范围由14个坐标拐点构成，矿区面积为0.3647km2，开采深度+239m至+46m标高，开采规模300万t/a，有效期为2024年7月26日至2042年3月26日。

2024年8月2日获得了由上栗县发展和改革委员会下发的立项文件，2024年9月公司委托汉宸国际工程设计集团有限公司编制了《可研》，《可研》拟开采的范围为《采矿许可证》核定的矿区范围，拟开采规模与《采矿许可证》核定的生产规模一致。由于开采最低标高+160m，低于+183.78m封闭圈标高，最终会凹陷开采。

《可研》拟采用修路上顶，公路开拓—汽车运输，自上而下分台阶开采。采剥工艺为：机械表土剥离，自卸汽车排土；凿岩、爆破、机械二次破碎、机械铲装、自卸汽车运输、卸矿等采运工艺。

《可研》拟矿山实行年工作日300d，每天2班，每班8h制，拟定员67人，其中作业人员52人，管理和服务人员15人。

上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿矿区位于江西省上栗县北东70°方向，直线距离约18km处，矿区地理坐标（2000国家大地坐标系）：东经113°54′58″~113°55′29″，北纬27°55′43″~27°56′07″，行政区划隶属上栗县桐木镇管辖。矿区内有多条简易公路及村级道路与矿区北部的省道万上线相连，交通较为便利（见图2-1。

图2-1  上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿交通位置图

### 2.1.2周边环境

上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿矿区南部原设有1个采矿权，矿区与上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿矿区部分重叠，采矿权人为江西华祥建材实业有限公司，但该矿权已于2022年9月关闭注销，矿区周围300m范围内无其他矿山。

矿区东南327m外有一养鸡场铁皮房，东北41m~210m内有三栋废弃的烟花爆竹引线厂房（拟设排土场范围内），328m外周田村1栋乡村振兴项目用砖瓦平房（拟设排土场的下游，距排土场64m）。矿区南面117m外有一条已废弃(已断线)的10KV高压线路，354m外有2个铁皮棚，430m外为花炮生产厂房。西南侧为原江西华祥建材实业有限公司采石场配套石料加工区，破碎设施、变配电、机修房等建筑设施距矿界245m~325m（详见附图-总平面布置图）；西面136m~295m范围内有4栋房屋，323m为蕉源村民房，西北14号拐点附近距矿界22m~79m有养鸡场的10栋房屋（已拆除），西北230m为村级公共墓地，距矿界344m为一庙宇，1.2km外为省道S308，2.4km外为昌栗高速（S38）。北面285m外有1羊棚，315m外有多栋花炮厂生产厂房，380m外为周田村民房。除此之外，矿界外300m范围内无其他重要设施和矿山等，500m范围内无其它矿外高压电力设施，1000m范围内无铁路，其它高速公路、国道、省道等。

## 2.2自然环境概况

矿区属低山丘陵地貌，山脊呈长条状或山字形展布，地形切割相对较深，总体表现为北高、南低，区内海拔标高+183.78m~+366.66m，最高点为北部，海拔标高为+366.66m，最低点位于矿区南部边界，海拔标高为+183.78m，一般相对高差50m~180m，最大高差为182.88m，地形坡度一般为10°~35°。矿区最低侵蚀基准面为+155m。

矿区属中亚热带季风湿润气候区，气候特点是微暖湿润，四级分明，热。

量丰富，雨水充沛，气温多变，夏涝秋旱，冬寒期短，无霜期长。

根据气象部门历年资料（2013-2023 年），多年平均气温 17.2℃；1 月份最冷，平均气温 4.8℃；7 月份最热，平均气温 29℃。多年平均降雨量 1591.3mm，最大年降雨量 2286.0mm，最小年降雨量1063.0mm。月际变化呈季节性差异，降雨量多集中在 4-6 月份，约占全年降雨量的 40%。平均年降雨日 182 天，最大日降雨量 178.4mm，最大小时降雨量 92.8mm。冬季主导风向东北风，夏季主导风向西南风，最小风向频率风向为东南风。

矿区内无较大的地表水体，矿区东部2.6km处有枣木水库，坝体标高+167m，矿区南部有小河流。矿区流域属性为湘江水系，当地最高洪水位为+75.86m。

上栗县位于江西省西部地区，处于萍乐坳陷带西段南缘，成矿条件较为有利，矿产资源较为丰富的有水泥用灰岩矿、建筑用石料等非金属矿产。矿产资源的开发利用为上栗县的经济发展做出了重大贡献。

矿区及周边经济主要以以烟花爆竹、原煤生产为支柱产业，以水泥生产、建筑材料、农副产品深加工、机械维修等产业为辅，形成结构合理的新型工业型城镇。城区商贸活跃，是周边几个乡镇的商品集散地。

根据《江西省地震志》和中国地震台网查询资料显示，区域内共发生4次地震，分别如下:1974年8月27日17时20分，萍乡市(北纬27°40’、东经113°50’)，震级2.2级;②1980年9月11日22 时 53 分，萍乡市(北纬27°36'、东经114°12’)，震级2.2级;③1982年5月1日18时17分，萍乡市(北纬27°44’东经113°57')，震级2.2级;④1982年5月1日18时46分，萍乡市(北纬27°44’、东经113°57')，震级2.5级。区域内历史上未发生过超过3级的地震，区域地壳较稳定。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），上栗县桐木镇地震动峰值加速度为0.05g（相当于地震基本烈度为Ⅵ度）、反应谱特征周期为0.35s。属抗震设防VI度区。

## 2.3建设项目地质概况

### 2.3.1区域地质特征

（一）区域地层

区域地层从老到新分述如下：

青白口系双桥山群（Pt3sh）：变质石英砂岩、粉砂岩、含砾砂岩，千枚岩、片岩等。

石炭系上统黄龙组（C2h）：灰白、肉红色厚层状灰质白云岩、白云岩夹白云质灰岩。

二叠系下统马平组（P1m）：浅灰～灰白色含燧石结核或团块灰岩夹白云质灰岩，产蜓类，厚度约270m。

二叠系中统栖霞组（P2q）：灰、深灰色、灰黑色中-厚层状含燧石结核灰岩、泥晶灰岩夹浅灰色薄－中层状 硅质岩；水平层理发育，含丰富的蜓、珊瑚、藻、有孔虫、海百合茎等生物，厚度约180m。

二叠系中统小江边组（P2x）：泥(页)岩、透镜状灰岩、白云质粉晶灰岩、泥灰岩、镁质粘土等，厚度约260m。

二叠系中统茅口组（P2m）：岩性下部为灰-深灰色薄至厚层状含燧石结核灰岩，上部由灰-深灰色薄－中层状泥晶灰岩夹深灰色-灰黑色含炭泥灰岩组成，产丰富的蜓、珊瑚、有孔虫等生物，厚度约400m。

二叠系上统乐平组（P3l）：分布于矿区南侧，在区域上按岩性岩相及组合特征，可划分二个岩性段。

上段：中-厚层状长石石英砂岩，中细粒石英砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩，厚度约30m。

下段：细粒石英砂岩、薄层状长石石英砂岩、粉砂岩、砂质泥岩、泥岩、炭质泥岩夹煤层。

二叠系上统长兴组（P3c）：含燧石结核厚层状灰岩、粉砂质泥岩、硅质岩夹硅质灰岩透镜状及泥页岩。

三叠系青龙组（T1q）：灰岩夹泥灰岩、石英细砂岩、粉砂质泥岩。

三叠系杨家群（T2yn）：粉砂岩、泥岩夹细砂岩，底部泥晶白云岩。

三叠系安源组（T3a）：三家冲段：泥岩、粉砂岩夹细砂岩，底部砾岩。紫家冲段：泥岩、粉砂岩夹细砂岩及煤多层，底部砾岩。

第四系望城岗组（Qpw）：网纹、含碎石红土及粘土、亚粘土、含砾砂粘土。

第四系全新统联圩组（Qhl-2l）：分布于水系、河流附近，大都为耕种区，主要为粘土、亚粘土、含砾砂粘土。

（二）区域构造

区域上地质构造较为复杂，秋江背斜的北西为澄潭江—东风界复向斜，南东为东源—峡山口复向斜，区域上经历了多期构造运动，呈现了较为复杂的构造景观，主要构造线在平面上呈北东～南西方向展布，褶曲频繁，多为宽档式褶曲，其向斜宽，背斜窄，向斜北西翼地层倾角正常较缓，南东翼地层直立至倒转，地层产状变化较大。

（三）区域构造

区域内岩浆岩不发育，仅在桐木镇西北角见有燕山期煌斑岩岩体。呈脉状，一般宽约几米至几十米，延伸数十米至上百米，走向以北东为主。灰白色、斑状结构、层状构造。主要由长石、石英组成。

- 区域矿产

区域上该区矿产较丰富，以煤、石灰岩、建筑石料用灰岩为主，其中尤以煤、石灰岩最为重要，能源矿产煤为小型，石灰岩为中至大型。

### 2.3.2矿区地质概况

（一）地层

矿区内及周边主要出露地层有二叠系中统栖霞组(P2q)、二叠系中统小江边组(P2x)、二叠系中统茅口组(P2m)、第四系联圩组（Qh1-2l），地层总体展布方向为南西-北东向。现将地层由老至新叙述如下：

二叠系中统栖霞组（P2q）：主要由灰、深灰色、灰黑色中-厚层状含燧石结核灰岩、泥晶灰岩夹浅灰色薄－中厚层状硅质岩、白云质灰岩；水平层理发育，含丰富的蜓、珊瑚、藻、有孔虫、海百合茎等生物。

二叠系中统小江边组(P2x)：灰至黑色薄－中厚层状灰岩、透镜状灰岩、含碳灰岩、泥灰岩、碳质页岩、碳质泥岩等105°~147°∠25°~50°。

二叠系中统茅口组（P2m）：岩性下部为灰-深灰色薄至厚层状灰岩，上部由灰-深灰色薄－中厚层状泥晶灰岩夹深灰色-灰黑色含碳灰岩、硅质灰岩、白云质灰岩、白云岩组成，产丰富的蜓、珊瑚、有孔虫等生物。地层产状130°∠35°~55°。

第四系全新统联圩组（Qhl-2l）：分布于山沟附近，主要为粘土、亚粘土、含砾砂粘土。。

（二）构造

蕉源矿区位于萍乡—乐平凹陷的萍乡—高安凹褶断束西端之秋江背斜南翼。蕉源矿区构造形态较为简单，总体为一单斜构造，地层倾向东南，产状一般为105°~147°∠25°~55°。

区内断层出露有F1呈北东-北东东向延伸，大部分浮土覆盖。断层倾向向北，倾角约65°。

（三）岩浆岩

矿区内未出露岩浆岩。

（四）岩溶发育程度

根据施工钻孔地质资料，矿区二叠系中统小江边组、二叠系中统茅口组矿芯碳酸盐岩总视厚度1022.15m，溶洞总视厚度66.2m，单钻孔控制碳酸盐岩总视厚度在18.1m~135.55m之间，平均厚度81.26m，单孔溶洞视厚度在0m~15.6m之间，平均岩溶率6.24%。岩溶分布不均匀，连续性较差，岩溶率大于3%，充填方式以不充填为主，极少量全充填，充填物为粉质粘土及少量灰岩碎块。岩石中发育有小裂隙，呈不规则网络状出现，沿裂隙充填有方解石细脉，脉幅一般在1mm~30mm。

### 2.3.2水文地质概况

（一）气象

矿区属中亚热带季风湿润气候区，气候特点是微暖湿润，四级分明，热。

量丰富，雨水充沛，气温多变，夏涝秋旱，冬寒期短，无霜期长。根据气象部门历年资料（2013-2023 年），多年平均气温 17.2℃；1 月份最冷，平均气温 4.8℃；7 月份最热，平均气温 29℃。多年平均降雨量 1591.3mm，最大年降雨量 2286.0mm，最小年降雨量1063.0mm。月际变化呈季节性差异，降雨量多集中在 4-6 月份，约占全年降雨量的 40%。平均年降雨日 182 天，最大日降雨量 178.4mm，最大小时降雨量 92.8mm。

（二）矿区地形地貌

矿区属丘陵区，地形起伏较大，切割深度较大，区内总体上地形北高，南低。最低海拔标高+183.78m，最高海拔+366.66m，相对高差182.88m。区内灌木杂草丛生，植被较发育。

（三）水文

矿区范围地表无大的水体存在。地表第四系松散堆积层含孔隙水，受大气降雨补给，并位于所在水文地质单元的补给区，有利于自然排泄。

根据矿床地质特征等确定，未来矿山开采方式为露天开采，矿区最低侵蚀基准面标高约为+155m，矿体均位于当地侵蚀基准面之上，开采时利于自然排水，但后期最低开采标高低于封闭圈标高，需机械排水。

（四）矿区水文特征

1）岩层富水

根据矿区各岩层含水介质及其水力、水理性质、富水程度的特点，全区可以划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水。现分述如下：

（1）松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水赋存于沟谷及山麓地带，厚度0~27.6m，透水性和富水性好，主要为侧向补给溪流。松散岩类孔隙水主要接受大气降水入渗补给和基岩裂隙水的侧向径流补给，排泄于沟谷溪流中。第四系厚度变化较大，其水量有限。

（2）碎屑岩类裂隙孔隙水

主要赋存于小江边地层中，岩石节理、裂隙发育较多，裂隙性质主要为闭合型，裂隙宽度较小。矿区内施工钻孔的涌水量极小或无涌水。该含水层含水性差，富水性弱。

（3）碳酸盐岩类裂隙岩溶水

主要赋存于茅口组灰岩中，岩石节理、裂隙发育较多，裂隙性质主要为闭合型，裂隙宽度较小。根据钻孔资料，发现溶洞，溶洞为全充填、半充填、不充填状态，岩溶发育不均匀。

矿体所处位置在当地侵蚀基准面之上（+155m），矿石结构较完整，含水弱，隔水性好，节理裂隙延长短、延深浅，含水性弱，易于排泄疏干。

（五）地下水动态及其补给、径流与排泄

矿区大部分被残坡积所覆盖，属底山丘陵地形，地形起伏较大，山坡植物茂盛，形成降雨入渗的良好条件。

区内松散岩类孔隙水受大气降水补给，沿孔隙缓慢运移。在沟谷地低洼处排泄给地表沟渠及河流，其次直接补给灰岩基岩裂隙含水层；区内灰岩地层接受大气降水及临近地表水体的补给后，大部份灰岩水以地表径流的方式汇入水库、河流、池塘、沟溪等，少量于地势低洼处以泉的形式排泄，最终流入沟溪补给地表水。本次矿区内调查无泉点；区内的河流、溪沟等地表水，仅在浅部基岩露头线附近补给灰岩含水层。

（六）矿区充水因素分析

矿区采用露采方式进行开采，矿体均在当地侵蚀基准面之上，山下地表径流水对一般不会本矿床产生影响，山腰的季节性溪流主要分布于山体的两侧，受水量和位置控制，对矿体的影响不大。大气降水为矿区的主要充水因素。

矿区及周边可能影响矿区的地表水主要为矿区内的溪流，其补给来源主要为大气降水，受季节影响动态变化明显。一般情况下对矿区范围影响不大。

（七）矿区水文地质条件复杂程度评价

矿区岩性较单一，区内无大的断裂构造，无大的地表水体。矿山最低开采标高为+160m，矿床充水含水层富水性弱，地下水补给条件差。矿体位于当地侵蚀基准面以上，地形有利于自然排水，大气降水为主要的充水因素。+190m～+160m属负地形开采条件，需要采用水泵抽排采坑积水；据此本矿区水文地质条件属简单类型。

（八）矿区涌水量

矿区属低山至丘陵地貌，矿体为灰岩矿，采用露天开采方式，矿区最低开采标高为+160m。矿区附近最低侵蚀基准面标高+155m，最高洪水位标高++75.86m。矿区最低开采标高高于地下水位，采场充水主要来自大气降水，地下水对矿山开采影响轻微。

矿区外围汇水面积171847m2，最大日降水量178.4mm，年平均降雨量 1591.3mm，则矿区日正常涌水量591m³/d，最大日涌水量为21460m³/d，《可研》拟在开采区外围设置截排水沟及+325m、+265m、+220m平台设置平台截排水沟，凹陷采区的积水面积为244664m2。矿山为大型矿山，矿山设计频率应为5%（20年一遇），矿区最大日集水量为30553m³/d，矿山后期为凹陷采，应设置机械排水。

### 2.3.3工程地质概况

（一）工程地质条件特征

根据矿区地形地貌及环境水文气候条件，结合本次调查结果，岩石的工程地质特点和岩石结构性质，以及岩石强度性能，本矿区的岩石大致可划分为松散岩组、半坚硬岩组和坚硬岩组。

（1）松散岩组：分布于山坡低洼处及矿体顶部，粘土、亚粘土、含砾砂粘土，覆盖层厚0m~27.6m，平均厚11.57m。

（2）半坚硬岩组：岩石较致密，主要为中风化的碳质灰岩及含碳灰岩，系松散-坚硬型的过渡类型，饱水抗压强度在5.54MPa~39.45MPa，平均为18.15MPa。

（3）坚硬岩组：泥晶至细晶灰岩。根据试验结果，饱水抗压强度在25.93MPa~95.17Mpa之间，平均为56.7MPa。

根据室内测试试验结果，矿石凝聚力在4.27MPa~8.05MPa之间，平均为5.48MPa；内摩擦角在43°~45.7°之间，平均为44.8°。。

（二）露天边坡稳定性评价

矿体呈厚层状、层状产出，厚度大。矿体内夹层主要为含碳灰岩，厚度不大，矿山后期采用露天开采的采矿方式。

矿床上覆第四系残坡积物较厚0m～27.6m，矿床开采剥离会出现高度不等的土质边坡。土层为粉质粘土和含砾粘性土。天然情况下，土质边坡一般较稳定，但在雨水作用下土的凝聚力降低，易产生垮塌及小型滑坡。

矿区北西侧边坡为顺向坡，边坡长约660m，高度70m~195m；矿区东南侧边坡为逆向坡，边坡长约850m，坡高20m~90m；矿区北东侧边坡为斜向坡，边坡长约700m，坡高35m~190m。矿区岩体完整，岩石坚硬，局部裂隙较发育，岩层倾角10°～60°。现根据人工边坡稳定性评估标准，对各个切坡进行预测量化评估，评估结果为北西侧边坡稳定性差，东南侧和北东侧边坡稳定性中等，矿山开采时应加强监测，发现边坡失稳及时处理，确保开采安全。

影响区内边坡稳定的主要因素有：节理裂隙、边坡高陡、风化、大气降水等。

（1）节理裂隙：通过节理裂隙对现状斜坡稳定性影响及节理裂隙调查可知，裂隙对边坡稳定性影响总体中等，对局部边坡影响相对较大。

（2）边坡高陡：直接裸露在空气中的岩石力学强度随时间而降低。而露采场等边坡围岩直接长时期裸露风化，浅表埋深中风化带内的边坡岩石其力学强度较大幅度降低，对边坡稳定不利。

（3）风化：力学性质较差的强风化或中风化基岩位于露采境界上方，是不利于露采等边坡稳定的较重要因素。

（4）大气降水：降水使坡体内岩石处于饱和状态，强风化岩（特别是粘土化的）透水性较差，坡体内的地下水不易疏干，岩土软化。故降水也是坡体变形失稳的另一重要因素。

（三）工程地质条件评价

矿区第四系残坡积层较厚，会形成土质边坡，主要岩石为灰岩，岩体较完整，裂隙不甚发育，岩石饱和抗压强度较高，岩芯为柱状。矿床内断裂构造较少，矿区局部最终开采高度达195m。根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》，矿区工程地质条件属中等类型。

（四）矿岩物理力学参数

根根据矿区矿石物性检测结果和参考类似矿山的岩石力学参数，矿石平均密度2.71t/m3 ，饱水抗压强度在25.93MPa~95.17MPa，抗剪断强度 4.19Mpa，抗拉强度 2.7Mpa，内摩擦角在43°~45.7°之间，平均为44.8°，黏聚力4.27MPa~8.05MPa，平均5.48MPa、泊松比0.15~0.32，软化系数 0.62～0.89。

### 2.3.4环境地质概况

（一）矿区环境地质现状

矿区属丘陵区，地形起伏较大，切割深度较大，区内总体上地形北高，南低。最低海拔标高+183.78m，最高海拔+366.66m，相对高差182.88m。区内灌木杂草丛生，植被较发育，现场调查矿区南部开采的露采坑因开采形成的高陡边坡仅出现了小范围的块石掉落，全区未见其他地质灾害发生的痕迹。

（二）矿山开采地质环境影响预测

矿山未来的采矿活动，有可能会造成或引发次生地质灾害。矿山露天开采活动会形成高陡边坡，对于残坡积层及风化岩层，可能会因重力失衡而发生滑坡，尤其是在雨季。剥离的表土、夹层及采矿生产过程中产生的大量废石，如随意堆放，在雨季将可能会产生泥石流等矿山地质灾害，因此，应严加防患。主要措施是要严格控制开采边坡，在边坡外设置截水排水沟；科学选择堆土场所，加强拦截坝，剥离物尽可能利用（如道渣、路基、生态修复）等。如果方案科学、措施得当，则可有效避免次生地质灾害的发生或把矿山地质灾害降到最小的程度。

（三）环境地质条件小结

矿区内在自然地质条件下，地质环境条件较好，在未来矿山采矿活动中，一般不会产生废水废气，对地下水和地表水无不良影响，采矿诱发地质灾害，污染环境、破坏植被等的可能性较小，但开采的过程中要注意爆破时震动可能产生局部岩块崩落现象。根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》，矿区地质环境质量中等。

### 2.3.5矿床开采技术条件评价

矿床水文地质条件为简单类型，工程地质条件为中等类型，地质环境质量属中等类型，根据《固体矿产地质勘查规范总则》，上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿开采技术条件为以工程及环境地质为主Ⅱ-4型矿床。

### 2.3.6矿床地质概况

（一）矿体地质特征

矿区范围内矿体东西向长度约0.9km，南东向宽度约为0.75km。根据勘查，矿体赋存在二叠系中统小江边组(P2x)、茅口组(P2m)，矿体数量为2个，编号为Ⅰ号矿体（小江边组）和Ⅱ号矿体（茅口组），矿体岩性主要为灰-深灰色薄至中厚层状泥晶-微晶灰岩。矿体呈整体层状产出，矿体形态较规则。

根据各施工钻孔见矿情况，矿体岩芯的完整性较好。矿石含方解石细脉，脉宽1mm~30mm不等。矿区内施工的13个钻孔中13个钻孔见矿，见矿率为100%。矿体连续，矿体厚度变化大、层位稳定。

矿区施工13个钻探资料中见夹石孔5个，矿体内部含少量不连续夹石，夹石多为碳质灰岩及含碳质灰岩。

矿区施工13个钻探资料中见矿钻孔13个，控制矿区二叠系中统小江边组、二叠系中统茅口组矿芯碳酸盐岩总视厚度1022.15m，其中6孔见溶洞，矿区内发育少量断裂构造，构造发育程度较弱；矿区内岩溶发育。

Ⅰ号矿体位于矿区北西侧，Ⅱ号矿体位于矿区南东侧。

矿体形态呈整体层状产出，倾向105°~147°，倾角25°~55°。矿区范围内矿体东西向长度约0.9km，南东向宽度约为0.75km。钻孔见矿铅垂厚度18.1m~139.8m，平均厚度81.26m，矿体厚度稳定程度为稳定。

（二）矿物组成与结构构造

1）矿石物质组分

二叠系中统小江边组（P2x）、茅口组（P2m）。

二叠系中统小江边组（P2x）矿体的岩性主要为泥晶灰岩。岩性描述如下：

泥晶灰岩：Ⅰ号矿体主要矿石类型，岩石呈灰色，可见菱形粒状石英，粒径0.5mm~10mm。

矿石滴酸剧烈起泡，主要成分为方解石及古生物屑，块状构造。

2）矿石结构构造

主要结构构造：生物屑结构、泥晶结构，块状构造。主要矿物含量：生物屑15% 、石英3%。填隙物：微泥晶方解石82% 。

岩石中的粒屑主要为生物屑，保存一般，多为碎屑状，大小一般0.2mm~0.8mm，已被钙质充填交代。种属主要为瓣鳃类（次生多晶结构）及腕足类（平行片结构），海百合等（单晶结构）。

石英呈菱形粒状，粒径0.5mm~10mm，一级黄白干涉色，为后期充填矿物。

填隙物主要为微泥晶方解石，呈他形晶粒，粒径<0.005mm，含量较多，呈基底式胶结,其中混染少量尘粉状碳质。茜素红溶液染色实验染红色。

二叠系中统茅口组（P2m）矿体的岩性主要为泥晶-细晶灰岩。岩性描述如下：

泥晶-细晶灰岩：Ⅱ号矿体主要矿石类型，岩石呈灰色，滴酸起泡，质地坚硬，主要为方解石，块状构造。可见较多方解石脉。

主要结构构造：含生物屑-泥晶结构，块状构造，缝合线构造。

主要矿物含量： 生物屑15%、石英3%。填隙物：微泥晶方解石82% 。

岩石可见生物屑，生物屑形态较为完整，基本保留了原生物的部分残骸形态，如见圆粒状，弧线状、塔状等形态，粒径0.2mm~1.8mm不等，种属为瓣鳃类（10%）、腕足类（10%）、海百合茎（5%）等，化石残骸被方解石充填，为钙质碳酸盐化石。

胶结物为泥晶方解石，呈他形粒状，粒径小于0.002mm左右，高级白干涉色，茜素红溶液染色实验染红色。

另见方解石脉，脉宽0.5mm~20mm。

3）矿石的化学成份特征

灰岩的主要化学成分为CaO、MgO、SiO2、Al2O3、Fe2O3等。CaO含量在18.55%~54.84%之间，平均为39.52%；MgO含量在0.083%~20.82%之间，平均为5.99%；SiO2含量在0.64%~67.55%之间，平均为20.71%；Al2O3含量在0.08%~0.92%之间，平均为0.43%；Fe2O3含量在0.06%~0.78%之间，平均为0.32%。

4）矿体风化特征

矿体上部风化层主要为残坡积浮土，与山坡面大致平行，整体剥离后可露天开采。风化层总体受出露标高及地层控制，在高程较高的山坡顶部，残坡积浮土一般较薄，矿区北东方向，残坡积浮土较薄，剖面上呈似层状或不规则带状，风化壳垂直分布特征较明显，从上到下风化作用逐渐减弱，可划分为表土层、强-中风化层及未风化层（矿层）。

表土层：主要分布仅零星地分布于低洼沟谷处，其由疏松的冲积物堆积而成，厚0m~27.6m。

强-中风化层：二叠系中统小江边组（P2x）见该层，岩性为黑灰色破碎极薄层状碳质页岩，厚3.5m~4.8m。

下部由为弱风化或未风化灰岩，为矿区下伏基岩，基本无风化迹象。

矿石类型和品级

矿石自然类型为：Ⅰ号矿体主要为泥晶灰岩型和Ⅱ号矿体主要为微晶-细晶灰岩型。

根据《矿产地质勘查规范石灰岩、水泥配料类》，熔剂用石灰岩矿矿石化学成分一般要求：CaO ≥ 50 %、MgO ≤ 3 %、SiO2≤ 4 %，大中型矿山最小可采厚度不小于8m。

水泥用石灰岩矿矿石化学成分一般要求：CaO ≥ 45%、MgO ≤ 3 .5%、SiO2≤ 4 %，大中型矿山最小可采厚度不小于8m。

《矿产地质勘查规范菱镁矿、白云岩》熔剂用白云岩矿石化学成分一般要求：MgO≥16%、SiO2≤ 4 %，大中型矿山最小可采厚度不小于8m。

矿体品位较稳定，显示出化学沉积矿床、化学组分较稳定的特点，矿石质量较好。分析结果显示：矿区内无水泥用灰岩、熔剂用石灰岩及白云岩工业矿体。

- 矿石的物理性能

（1）饱和抗压强度

根据室内试验结果，矿石饱水抗压强度在25.93MPa~95.17MPa之间，平均为56.7MPa，夹石饱水抗压强度在5.54MPa~39.45MPa之间，平均为18.15MPa。

（2）小体重

根据测试结果，矿石小体重在2.61t/m3~2.84t/m3之间，Ⅰ号矿体小体重测试18组在2.67t/m3~2.81t/m3之间，平均值2.73t/m3、Ⅱ号矿体小体重测试28组在2.61t/m3~2.84t/m3之间，平均值2.7t/m3。残坡积层大体重为1.88t/m3。

（3）放射性

矿区建筑石料用灰岩矿石天然放射性元素226Ra、238U、232Th、40K含量不影响矿石的安全和使用范围。

（三）矿体围岩和夹石

矿体的夹层主要为二叠系中统小江边组(P2x)薄层状碳质灰岩、碳质页岩、碳质泥岩。根据《矿产地质勘查规范 建筑石料用灰岩类》，夹石剔除厚度为2m（真厚度），真厚度大于2m的薄层状碳质灰岩、碳质页岩、碳质泥岩作为夹石剔除。

根据试验结果，薄层状碳质灰岩强度较差，均小于30Mpa。

根据钻探工程揭露，统计矿区内施工的13个钻孔数据，残坡积浮土层厚1.7m~27.6m，平均厚11.57m。最厚处为ZK103，位于矿区中部一山腰处，最薄处为ZK101，位于14号拐点附近一山腰处。

综合见矿钻孔数据，矿区覆盖层铅垂厚度在2.6-27.6m之间，平均铅垂厚度约为12.2m。

（四）矿岩物理力学性质

根据矿区矿石物性检测结果和参考类似矿山的岩石力学参数，矿石平均密度2.71t/m3 ，饱水抗压强度在25.93MPa~95.17MPa，抗剪断强度 4.19Mpa，抗拉强度 2.7Mpa，内摩擦角在43°~45.7°之间，平均为44.8°，黏聚力4.27MPa~8.05MPa，平均5.48MPa、泊松比0.15~0.32，软化系数 0.62～0.89。

## 2.4工程建设方案概况

### 2.4.1矿山开采现状

上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿露天开采建设为一新建项目，矿区南侧边坡为原江西华祥建材采石场开采所形成，该矿权已于2022年9月注销。该露天边坡横纵向跨度为340m×200m，自上而下近视形成了+307m、+295m、+284m、267m、244m、229m、+212m、+200m平台及+184m底部平台，平台宽度3m~12m不等，边坡最大高度为23m。其中+267m、+295m及+307m台阶坡面角为45°~50°，+244m、+229m、+212m、+200m、+184m台阶坡面角为60°~70°，露天台阶坡面未发生掉块、形变及局部坍塌，较为稳定。

### 2.4.2建设规模及工作制度

（1）建设规模

①地质储量及范围

根据江西省地质局第四地质大队 2023年8月编制的《江西省上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿详查地质报告》及 2023年8月10日专家出具的的《江西省上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿详查报告评审意见书，矿山资源估算范围由14个坐标拐点圈定建筑用灰岩矿，估算面积0.3647km2，估算深度+366.66m~+160m，建筑石料用灰岩矿石体重为 2.71t/m3；估算范围内建筑用灰岩矿控制+推断资源量5308.8万吨（折算矿石量1961.6万m3），其中控制资源量3650.5万吨（1349.4万m3），推断资源量1658.3万吨（612.2万m3）。

②《可研》拟开采范围与《采矿许可证》划定的矿区、储量估算范围一致。面积0.3647km2，深度+366.66m~+160m。

③开采储量及生产规模

《可研》拟动用矿石总量为4960万吨t（1832.7万m3），采场境界范围内剥离物剥离量为428.6万m3，境界剥采比为0.23m3/m3。边坡占有矿石量为 166.1万 m3（348.8万t），矿产资源利用率93.4%。矿区开采回采率计算为 95%。生产规模拟为300万t/a。

《可研》拟矿山基建期为18个月，主要完成运输道路修建、办公区修建、首采铲装平台、供配电及防排水等辅助设施建设，拟基建完成后开拓矿量为127.81万m3，备采矿量为36.59万m3，以二级矿量满足要求

④产品方案

《可研》产品方案拟建筑石料用灰岩矿石。

（2）服务年限

矿山境界内总服务年限为15.7a（不含1.5年基建期）。

（3）工作制度

矿山《可研》拟采用矿山年工作 300d，每天 2 班、每班8 h。

### 2.4.3总图运输

（一）总平面布置（详见首采及总平面图布置图）

1）露采场

《可研》拟设的采场位于划定矿区范围，面积0.3647km2，开采标高+366.66m~+160m，最终形成+350m平台、+340m平台、+325m平台、+310m平台、+295m平台、+280m平台、+265m平台、+250m平台、+235m平台、+220m平台、+205m平台、+190m平台、+175m平台及+160m底部平台，安全平台宽度4m/6m，清扫台阶8m，台阶坡面角65°。

2）骨料加工区

《可研》拟骨料加工区布置在划定矿区的西南258m外，场地标高+155m。

- 3)配电房

- 《可研》拟配电房布置骨料加工区的北面，两者相距22m（最近的建构筑），距矿界257m。

- 4)机修房

- 《可研》拟机修房布置骨料加工区的西南面，两者相距42m，距矿界424m，与最近的建筑（办公）间距20m。

5）办公生活区

《可研》拟办公生活区布置在机修房的西面，两者相距20m，距矿界443m。

6）排土场

根据矿区周边地形条件，《可研》拟在矿区东侧设计排土场一座。排土场占地面积为3.43hm2，堆置标高为+150m~+210m，堆积台阶坡面角拟为33°，最终边坡角拟为27°。排土场周边拟设置地表截水沟，在排土场底部拟布置排渗盲沟，水沟末端连接下游沉淀池。排土场下游设置透水碾压堆石坝。

（二）矿山道路

矿山外部运输量主要为民爆物品、燃油、备品备件、产品运输等运输，矿山已在矿区西南自修水泥道路连接当地乡村道路。

《可研》拟矿山采用山坡+凹陷型露天开采，矿山内部公路拟采用三级道路，从矿区南侧接入。道路采用泥结碎石结构，路面宽度为9.5m。

《可研》拟对矿区南侧+184m标高处进行填方到+205m标高，然后矿山上山公路从+205m标高处接入，沿地形螺旋式修至+350m标高处，上山公路总长为2062m，最大纵坡为9%，平均坡度为7%，共布置9处缓坡段，缓坡段长80m，坡度2.5%。另沿矿区9号拐点北侧+246m标高处修建表土剥离运输公路至矿山排土场+160m标高处，公路总长为1260m，最大纵坡为9%，平均坡度为6.8%，共布置4处缓坡段，缓坡段长80m，坡度2.5%。道路布置详见总平面布置图，道路主要技术参数详见表2-1。

表2-1   《可研》拟设运输道路主要技术参数

| 序号 | 项目 | 技术标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路等级 | 三级 |  |
| 2 | 计算运输速度 | 20km/h |  |
| 3 | 路面宽 | 双车道9.5m |  |
| 4 | 路肩宽 | 挖方0.75m |  |
|  |  | 填方1.50m |  |
| 5 | 运输平台宽度（双线） | 19m |  |
| 6 | 最小曲线半径 | 15m |  |
| 7 | 最大纵坡 | 9% |  |
| 8 | 平均纵坡 | ≯6.5% |  |
| 9 | 纵坡限制坡长 | 200m |  |
| 10 | 竖曲线半径 | ≥200m |  |
| 11 | 停车视距 | 20m |  |
| 12 | 会车视距 | 40m |  |
| 13 | 缓坡段长度 | ≮80m |  |
| 14 | 缓和段坡度 | ≯3% |  |

### 2.4.4开采范围

矿山矿区中心地理坐标为: 东经113°54′58″~113°55′29″，北纬27°55′43″~27°56′07″ ，矿区由14个坐标拐点构成。拐点坐标见表2-2。

表2-2 矿区范围拐点坐标

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  | 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 3091242.00 | 38491832.00 | 8 | 3090993.00 | 38492583.00 |
| 2 | 3091273.00 | 38491893.00 | 9 | 3090665.00 | 38492298.00 |
| 3 | 3091152.00 | 38492010.00 | 10 | 3090582.00 | 38492094.00 |
| 4 | 3091058.00 | 38492212.00 | 11 | 3090538.00 | 38491957.00 |
| 5 | 3091078.00 | 38492435.00 | 12 | 3090538.00 | 38491877.00 |
| 6 | 3091066.00 | 38492480.00 | 13 | 3090636.00 | 38491762.00 |
| 7 | 3091068.00 | 38492515.00 | 14 | 3091040.00 | 38491762.00 |
| 面积0.3647km2，开采深度自+366.66m～+160m标高。 |  |  |  |  |  |

《可研》拟开采的范围与《采矿许可证》许可的坐标围范、采掘高度一致。

### 2.4.5开拓运输

《可研》拟开拓方式选用公路～汽车开拓运输的方式，采场各台阶与工业场地、卸矿口、排土场拟通过公路联系，采用自卸汽车运输。《可研》拟配备3台3m3挖机剥离、机械大块破碎、装载，9辆45吨自卸汽车矿内运输，1台柳工CLG835H型装载机（斗容1m3）装载。

### 2.4.6采矿工艺

- 境界方案

矿山境界方案为首采平台+350m，终了边坡最高标高+355m，底部标高+160m；上部境界尺寸：东北-西南向最长856m，南北向最宽处733m，面积0.3647km2。最终底平面：东北-西南向最长810m，南北向最宽处296m。封闭圈标高+184m，终了开采境界面积为0.1186km2。

（2）工艺

矿山《可研》拟采用修路上顶、自上而下台阶开采。挖机表土剥离、汽车运输、排土，爆破开采采用潜孔机凿岩、深孔爆破开采。机械大块破碎、机械装载、平台铲装、汽车运输的方案，采矿工艺流程图为：

挖机或（凿岩—爆破）剥离、装载—自卸汽车运输—卸土—装载机推排

凿岩（潜孔钻车）—深孔爆破—大块破碎(挖机+液压破碎锤)—机械装车（挖机）—自卸汽车运输—卸矿

《可研》拟设的工艺、爆破参数见表2-3。

表2-3 《可研》拟设的工艺、爆破主要参数

| 序号 | 要素名称 | 要 素 设 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开采境界参数 | 矿区上口尺寸：东北-西南向最长856m，南北向最宽处733m，面积0.3647km2。封闭圈+184m。最终底平面：东北-西南向最长810m，南北向最宽处296m，终了开采境界底部面积为0.1186km2，最终采场底部标高+160m，最大开采深度206.66m，终了最大边坡高度195m。 |  |
| 2 | 开采顺序、方式 | 采用自上而下、分台阶逐层开采，同时工作台阶数1个，每个台阶可布置3个工作面；自+205m标高修公路至+350m标高，其中在+246m标高向东折向南连接排土场+160m标高平台，公路开拓、机械挖掘、爆破开采、机械装载、汽车运输 |  |
| 3 | 台阶要素 | 台阶高度10m/15m；工作台阶坡面角70°，最小工作平台宽度≥40m，最小工作线长度≥90m。终了台阶坡面角65，终了表土层台阶坡面角45°，安全平台宽4/6m，清扫平台8m。最终形成+350m平台、+340m平台、+325m平台、+310m平台、+295m平台、+280m平台、+265m平台、+250m平台、+235m平台、+220m平台、+205m平台、+190m平台、+175m平台及+160m底部平台，其中+350m平台、+340m平台、+325m平台、+295m平台、+280m平台、+250m平台、+235m平台、+205m平台、+190m平台、+175m平台为安全平台，+310m、+265m、+220m为清扫平台，+160m为底部平台。 |  |
| 4 | 爆破要素 | 台阶高度15m，倾角65°，斜长16.8m，孔径120mm，超深0.9m，地盘抵抗线3.6m，孔距4m，排拒3.5m，钻孔深度16.8m，装药长度13.2m，填塞长度3.6m；前排单孔装药量94.5kg，后排排单孔装药量108.68kg。一次爆破总药量1718.5kg 使用乳化炸药，采用数码电子雷管起爆，台阶爆破先起爆第一排，之后第二排，逐孔爆破等。 |  |
| 5 | 边坡要素 | 阶段高度10m/15m，安全平台宽4/6m, 清扫平台宽8m； 终了台阶坡面角65°，终了表土层台阶坡面角45°。最终边坡角为≯48°（C-C'剖面终了边坡角≯23°）。 |  |
| 6 | 排土场要素 | 排土场总容积69.53万m3，总堆置 60m，最小工作平台宽度48m，台阶高度10m，安全平台宽度5m，坡面角33°，最终边坡角为27°。挡土墙布置于排土场下游，坝顶标高+155m，坝高为10m，坝顶宽度为3m，内坡比为1:1.5，外坡比为1:1.75。坝体外侧采用30cm厚干砌石块护坡。 |  |

（3）《可研》采矿拟采用的主要设备设施，详见表2-4。

表2-4 《可研》采矿拟设采矿主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜孔钻机 | 一体式 | 台 | 3 | 柴油动力 |
| 2 | 挖掘机 | 3m3 | 台 | 3 | 柴油动力 |
| 3 | 装载机 | 柳工CLG835H型 | 台 | 1 | 柴油动力 |
| 4 | 液压破碎锤 | / | 台 | 2 |  |
| 5 | 自卸式汽车 | 载重45t | 台 | 9 | 柴油动力 |
| 6 | 推土机 | 2m3 | 台 | 1 | 柴油动力 |
| 7 | 皮卡车 | 江铃 | 台 | 1 | 柴油动力 |
| 8 | 洒水车 | 水罐容积12m3 | 台 | 2 | 柴油动力 |
| 9 | 变压器 | KS11-160/10/0.4 | 台 | 1 |  |

### 2.4.7通风防尘系统

（1）通风：矿山为露天矿山，拟靠自然通风，不设机械通风设施。

（2）防尘：矿山《可研》拟钻孔设备配备捕尘装置，并采用湿式水雾除尘；爆破拟设2台水罐容积为12m3洒水车定时对爆堆、道路、装卸点洒水、喷雾降尘。破碎加工场地的破碎机组、筛分场所拟除输送带进出口外，须全部封闭，并安装喷淋或布袋除尘设施进行加工过程除尘，卸矿和出料口安装喷淋设施以抑制卸矿(料)扬尘。作业人员拟配备工作服、防尘口罩等防护用品防尘。

### 2.4.8矿山供配电设施

《可研》拟矿山用电来桐木镇变电所，为10kV架空线引入，变压后经配电房输至各用电点。配电房设置于矿山骨料加工区北侧。配电房周边设置防护栏并悬挂安全警示标志，提醒人员危险勿入。

（2）用电负荷及性质

《可研》采场主要用电负荷为排水泵、照明、机修等供电。采场总装机容量157kW，工作容量157kW，拟设1台KS11-160/10变压器将10KV降压至380V/240V 供采场用电。排水泵拟设置1台200kW柴油发电机作为备用电源，

《可研》拟配电室按照《20kV及以下变电所设计规范》进行设计。配电室的耐火等级拟不低于二级，变配电室的门拟为甲级防火门，向外开启；窗户均设网格不大于20mm的铁丝网和遮雨棚，以防雨雪侵入和小动物进入；外墙开口部位上方拟设置宽度不小于1m、不燃烧体的防火挑檐；室内拟成排布置的配电装置；配电室拟设应急照明，并设安全出口的疏散标志等。

《可研》拟变电所拟设独立的防雷设施。变压器四周拟设高度不低于1.8m的固定围栏或围墙。变电所内拟配置足够的电工安全用具，开关柜前后拟铺设绝缘垫。电气室内的各种电气设备控制装置上拟注明编号和用途，并设停送电标志；电气室入口拟悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌，高压电气设备拟悬挂“高压危险”的标志牌，并设照明。

《可研》拟低压配电拟采用中性点接地TN-S系统，所有正常不带电的电气设备金属外壳、母线支架和金属电缆桥架等拟均与PE线相连。进出配电室、控制室的电力电缆金属外皮、或非铠装电缆金属保护管拟做接地。电气装置外露导电部分和装置外导电部分（如电气装置的金属外壳、电缆桥架、金属管道、《可研》拟金属构件、屏蔽电缆等）拟均做保护性接地，接地电阻拟不大于4欧姆。进出配电室、控制室的电力电缆金属外皮、或非铠装电缆金属保护管拟做接地。电气装置外露导电部分和装置外导电部分（如电气装置的金属外壳、电缆桥架、金属管道、金属构件、屏蔽电缆等）均拟做保护性接地。

《可研》拟主接地极拟设在供电线路附近拟不少于2组，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值拟不大于4欧姆，移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值拟不大于1欧姆。

《可研》拟裸带电体拟采用的高低压配电设备防护等级不低于IP2X级；变配电室内无外壳防护的电气设备及配电设备2.5 m以下有裸露带电部分拟采用（网状围栏）作为阻挡物，阻挡物高度不小于2.2 m，阻挡物与裸露带电部分间距不小于0.875 m；户外线路负荷开关安装高度距地3.0m以上，拟将裸露带电部分置于人的伸臂范围以外。

《可研》拟应急照明光源拟用LED灯具，拟采用集中电源非集中控制方式。应急照明灯具拟持续工作时间不小于0.5h，集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池剩余容量放电时间不小于2h。

《可研》拟建筑物均设防直击雷的外部防雷装置，并采取防闪电电涌侵入的措施。防雷建筑物拟设内部防雷装置，建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统、进出建筑物的金属管线拟均与防雷装置做防雷等电位连接。10kV架空线终端杆上和配电室10kV母线上拟设置氧化锌避雷器；建筑物屋面均设置防雷设施。采场照明灯具拟采用灯具及灯杆金属本体作接闪器。

《可研》拟建立0.4kV智能低压配电系统及装置，对供配电系统内各级配电电压的设备的监测和控制，智能供配电监控系统分站控管理层、网络通讯层、现场设备层等三个层级。

《可研》拟用移动通信设备与外界联系，内部通信拟采用无线对讲机联络。

### 2.4.9给防排水系统及消防

（1）给水

《可研》拟矿区生产、生活用水取自当地接入的自来水管网。矿山采场生产用水量为154m3/d，《可研》拟采用2台12m3洒水车除尘供水。

（2）采场防排水

《可研》采场外围拟设浆砌块石砌筑底宽为0.6m、高为0.5m、安全超高0.2m、水力坡降0.08的截水沟，并拟在采场境界内+310m、+265m及+220m平台内侧布置排水沟，边坡汇水直接经平台排水沟排至外部截水沟引入沉淀池。道路路肩外一侧拟设置截水排洪沟，排除道路边坡及道路汇水。

形成凹陷采坑时需设置机械排水，《可研》拟在+160m平台修建180m3集水池一座，安装BQW300-32/3-37（流量300m3/h、扬程32m、功率37kW）潜水泵3台，采用长度35m的DN250焊接钢管排水管路，从+160m平台3路敷设至+184m沉淀池，作为凹陷采坑排水设施。

《可研》拟采场设置2个三级沉淀池，分别位于矿区边界东侧及西南侧。沉淀池拟采用矩形断面，浆砌块石结构，容积均为300m3。

（3）排土场防排水

《可研》拟设的排土场汇水面积0.142km2，在排土场周边拟布置底宽0.5m、高0.6m、安全超高0.2m的浆砌块石截排水沟，截排水沟长度为2069m，水沟坡降0.2，水沟下部连接沉淀池，汇水经沉淀达标后排放；排土场底部拟设置排渗盲沟，盲沟为梯形断面，顶宽为2m，高度为1m，盲沟内填充10mm~50mm级配碎石，底部埋设DN500HDPE双壁波纹管，排水坡度不小于1%，外侧钻梅花孔包裹无纺土工布。拟排土场堆积过程中形成各平台由外向里应堆填形成2%~5%的反坡，保持适当流水坡度，将汇水导入端部的截水沟外排。

- 消防

项目地面建筑主要为丁、戊类厂房，拟建筑物按三拟耐火等级考虑，消防用水《可研》拟利用矿区洒水车供给。

《可研》拟矿区室外消火栓每2个间距≤120m，建筑物室内消火栓按防火设计规范设置。配电房拟设置醒目的防火标志和防火注意事项，并配置ABC类干粉灭火器、消防水桶等移动式消防器材。

### 2.4.10排土场

矿山总剥离量为428.6万m3，《可研》拟排土场容量69.53万m3，矿区工业场地建设和道路的填方需31.25万m3，剩余剥离物由企业已签订协议运出。排土场堆置标高为+150m~+210m，台阶高度拟10m，最终形成+160m、+170m、+180m、+190m、+200m、+210m共6个平台，安全平台宽度5m，台阶坡面角拟为33°，最终边坡角拟为27°。排土场等级为四级。

排土场下游拟设置拦挡设施，挡石坝拟采用透水碾压堆石坝，坝顶标高+155m，坝高为10m，坝顶宽度为3m，内坡比为1:1.5，外坡比为1:1.75。坝体内侧设置反滤层，坝体外侧拟采用30cm厚干砌石块护坡。

排土场堆置物料主要主要为黏土、粉质黏土单层土体等，其力学性质为密度1.88t/m3，压缩系数0.15～0.22 MPa-1，粘聚力20Kpa，内摩擦角18，泊松比0.2。

### 2.4.11边坡加固与监测

《可研》拟主要设备和厂房柱基采取尽量避开断层、溶洞等，若不能避开，采取有效措施加固处理；拟对露采边坡及可能存在失稳边坡地段，实施喷浆、削坡减载等加固护坡和植物护坡工程措施；因平整场地形成的裸露边坡拟采取植物护坡，对裸露场地进行绿化；对道路路堑边坡失稳处拟修建挡墙或喷浆，岩土裸露面进行植物护坡。

《可研》拟对露采边坡实施稳定性监测，但无具体监测措施。

### 2.4.12安全管理及其他

《可研》投产后拟实行董事会领导下的总经理负责制，总经理在企业董事会授权范围内负责企业日常经营管理工作，项目组织机构拟实行矿部——车间二级管理。本着“高效、精简”的原则设置行政办公室、生产计划部、设备能源部、供应销售部、安全环保部、财务部、人力资源部、后勤部等职能部门。

《可研》拟矿山实行年工作日300d，每天2班，每班8小时；管理岗位实行间断工作制。拟定员67人，其中作业人员52人，管理和服务人员15人。

《可研》拟矿山成立以以主要领导为组长的消防领导小组，并建立矿山兼职消防小组，定期组织消防知识培训和消防演习，建立火灾应急预案，明确救援人员职责，使每个职工熟悉应急预案，做到有备无患。

《可研》拟项目总投资3348万元。其中设备投资为1653万元，土建工程投资为1695万元，工程预备费按建安工程费的10%计取。项目资金由股东自筹。

# 3定性定量评价

## 3.1评价单元划分

### 3.1.1概述

评价单元是为了安全评价需要，在危险、有害因素识别的基础上，根据评价目的和评价方法选择的需要，按照新建工程项目生产工艺或场所的特点，将生产工艺的场所划分若干相对独立、不同类型多个评价单元。从而简化评价工作，减少评价工作量，同时避免了以最危险单元的危险性来表述整个系统的危险性，夸大整个系统的危险，从而提高评价的全面性和准确性，降低采取安全对策措施的安全投入。

### 3.1.2评价单元划分

按照评价单元划分原则、方法和编制提纲的要求，将该项目评价分为总平面布置、自然灾害、矿山开拓运输、采剥、除尘、矿山供配电设施、防排水、排土场、安全管理、重大危险源辨识等评价单元。

### 3.1.3评价方法选择

安全评价方法是对系统的危险、有害因素及其危险、危害程度进行定性、定量分析。评价方法的选择是根据评价的要求、结果的需要，考虑评价对象的特征以及评价方法的特点而确定的。根据该建设工程项目及其危险、有害因素的特征，在预评价阶段选择安全检查表法、预先危险性分析法进行定性评价，采用极限平衡法、爆破震动效应计算等进行定量评价。

- 3.2总平面布置与自然灾害单元

### 3.2.1总平面布置与自然灾害安全分析

根据矿山《可研》建设方案，该矿拟露天开采。露天矿山开采对周边环境的影响主要为爆破作业对周边环境的影响，而爆破影响又主要表现为地震波、冲击波、个别飞散物危险及噪声、有毒有害气体、粉尘危害。地震波可能造成周围建（构）筑设施、设备设施、边坡等受损或坍塌，继而引发各种次生事故；冲击波可能造成建筑设施、设备设施、边坡的结构受损或坍塌、人员伤亡等；个别飞散物主要是打击伤害、损害，可能造成建（构）筑设施、设备设施损坏或坍塌以及电力线缆折断，继而可能引起的二次事故，人员可能被个别飞散物伤害；矿区东北距原江西华祥建材实业有限公司采石场配套石料加工区，破碎设施、变配电、机修房距矿界245m~325m，部分距离均不足300m，建构筑物和设备设施可能受矿山爆破影响，发生坍塌、毁损，甚至人员伤亡。另东北41m~210m内有三栋废弃的烟花爆竹引线厂房，西面136m~295m范围内有4栋房屋，北面285m外有1羊棚等在矿界外300m范围内，房屋（棚）可能受爆破冲击波、震动和个别飞散物的影响，造成坍塌、毁损，甚至人员（畜）伤亡。

矿区西北外230m有村级公共墓地，距离不足300m，墓地有人员安葬、祭祀等，可能受爆破个别飞散物的影响，导致人员伤亡。

火药爆炸或放炮的噪声主要是对人体的伤害；矿山周围有居民、庙宇，虽在300m外，但爆炸或放炮产生的瞬间高噪声可引起人员耳聋、心慌、心跳加速，甚至引起心脏病人死亡；矿区北面285m有羊棚、西南327m有养鸡场，羊棚、养鸡场的动物可能因噪声影响，产生惊吓、厌食、生长不良等，甚至死亡；火药爆炸或放炮有毒有害气体可造成人中毒、窒息；粉尘危害主要表现为对人的危害和电气设备设施的危害，人长期吸入粉尘，易患尘肺病，电气设备吸附粉尘，影响电气设备设施的绝缘，尤其是高压电气设备设施等。若爆破警戒线设置不合理，可能导致危险区域内的活动人员受放炮伤害。

矿区东部有原江西华祥建材实业有限公司采石场老采坑，存在高陡边坡，矿山爆破震动、机械设备重荷、爆堆等可能造成其边坡坍塌、崩塌、岩石崩落等，继而造成下方人员伤亡等。另老采坑边坡发生坍塌，可能导致上部边坡上方开采设备或人员坠落，导致坠落事故，下方活动人员物体打击等事故；矿山临老采坑边坡作业，若无防护措施，人员、车辆、设备易发生坠落，导致人员伤亡、设备毁损等。

《可研》拟设的骨料加工区、配电房等厂房在矿山爆破警戒线内，可能受爆破冲击波、震动和个别飞散物的影响，导致建构筑物坍塌、毁损。

矿体开采的工程地质、水文地质对周边环境和平面布置的影响主要表现为边坡、排土场滑坡和泥石流造成的危险。开挖的边坡或排土场发生滑坡、泥石流。若周边环境、工业场地的建构筑物和设施与矿区边坡或排土场的距离不足或布置不合理，可能对周边环境和矿内的建构筑物、工业场地及活动人员造成影响。矿山《可研》拟设的排土场下游有2栋房屋，距排土场64m，若排土场发生滑坡、泥石流，可导致房屋坍塌，造成房屋毁损、人员伤亡。

矿区开采最低准采标高高于当地最低侵蚀基准面和最高洪水位，《可研》矿区外围、排土场上方拟设置截排水沟，发生泥石流的可能性较小。

另矿山有受地震、雷电、大风、冰、雪、大雾等灾害影响的可能，引发次生灾害。

矿区周围都是山林，山林发生火灾或矿区发生火灾，若防火隔离带不足，可能产生相互影响；尤其矿区北面有花炮厂，若发生火灾、爆炸可能引燃周围的山林，继而影响矿山。矿区内的建构筑物或设施防火距离不足，火灾事故发生，可能会相互影响；《可研》拟建的建构筑物防火间距符合标准要求，发生火灾相互影响的可能性较小。

若矿区无防范外来人员带来的风险措施，矿山放炮、发生坍塌、泥石流、火灾、车辆伤害、触电、物体打击等事故，可能导致外来人员伤亡；另矿山外来人员不安全行为，也可能导致矿山发生事故。

### 3.2.2前置条件、周边环境和设施总体布局符合性评价

露天矿山前置条件、周边环境和设施总体布局是否合理，各主要生产系统、主要设施布置是否符合国家法律、法规及行业技术规范要求，对该建设项目前置条件、周边环境、总体布置评价将采用安全检查表法进行符合性评价。

表3-1前置条件、周边环境和设施总体布安全检查表

| 项目 | 检查内容 | 依照标准 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全预评价前置条件 | 国土资源部门划定采矿范围 | 安监总局20号令( [2015] 第78号修改) | 已取得了《采矿许可证》 | 符合 |
|  | 企业名称预先核准通知书 | 安监总局20号令( [2015] 第78号修改) | 企业已取得营业执照 | 符合 |
|  | 有建设项目的可行性研究报告 | 安监总管一〔2016〕第49号 | 已委托汉宸国际工程设计集团有限公司编制了可行性研究报告 | 符合 |
|  | 有建设项目地质勘探报告或地质报告 | 安监总管一〔2016〕第49号 | 已由江西省地质局第四地质大队编制详查报告 | 符合 |
|  | 大型露天矿山的服务年限不得低于10a；建筑用石料、砖瓦用页岩、石灰岩最低服务年限不小于10年。 | 《关于印发江西省露天采石场安全生产专项整治工作方案的通知》、《江西省人民政府关于印发江西省矿产资源总体规划（2021~2025年）的通知》 | 《可研》拟15.7a | 符合 |
|  | 建筑用石料最低年开采规模不小于50万吨 |  | 开采规模300万t /a | 符合 |
|  | 新建矿区范围不在铁路、高速公路、国道、省道两侧各1000m可视范围内 |  | 1000m范围内无铁路、高速公路、国道，省道 | 符合 |
|  | 与周边人员居住场所、重要建（构）筑物及设施安全距离大于300m； |  | 距原江西华祥建材公司采石场的变配电、机修房、破碎生产线、矿区西面的4栋房屋、北面1栋羊棚，东北3栋烟花爆竹引线厂房距离不足300m | 不符合 |
|  | 相邻露天采石场开采范围之间的安全距离大于300m |  | 300m内无相邻采石场、矿山 | 符合 |
|  | 无两个以上（含两个）露天采石场开采同一独立山头 |  | 同一山头无其它采石场、矿山 | 符合 |
|  | 能满足修路上顶、超前剥离要求 |  | 能满足要求 | 符合 |
|  | 达到法律法规规定的其他安全生产条件要求的 |  | 周围1000m内无军事、保护区、风景名胜区 | 符合 |
| 周边环境 | 相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于300m。 | 安办17号文、安监总局39号令（参照） | 300m范围内无相邻采石场、矿山 | 符合 |
|  | 采场安全距离内有无重要公共设施 | 爆破安全规程GB6722 | 10KV高压线废弃、断线，无其它设施 | 符合 |
|  | 与周边人员居住场所、重要建（构）筑物及设施最小安全距离不得小于300m的 | 《关于印发江西省露天采石场安全生产专项整治工作方案的通知》 | 300m有原采石场用房与破碎生产线、西面4栋房屋、北面1栋羊棚，东北3栋烟花爆竹引线厂房 | 不符合 |
|  | 县级以上人民政府应当根据法律、法规以及相关规划，在下列区域内划定具体的禁采区界址，并予以公告：自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、重点历史文物保护区、基本农田保护区、饮用水水源保护区、地质灾害危险区，特种用途林、生态公益林、防护林区及古树名木保护范围；港口、机场、国防工程设施圈定地区；铁路、高速公路、国道、省道两侧各1000m可视范围；重要河流、堤坝两侧，湖泊、水库周边区域及水工程保护范围；电力设施、通讯网线、广播电视设施、地震监测点、永久性测量标志保护范围。禁止任何单位和个人在已划定的禁采区范围内采石取土。 | 《江西省采石取土管理办法》 | 不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、重点历史文物保护区、基本农田保护区、饮用水水源保护区、地质灾害危险区；距铁路、高速公路、国道、省道大于1000m，不在重要河流、堤坝两侧，湖泊、水库周边区域及水工程保护范围 | 符合 |
|  | 下列地段和地区不应选为厂址： 1）发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区；2）有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；3）采矿陷落（错动）区地表界限内；4）爆破危险界限内；5）坝或堤决溃后可能淹没的地区；6）有严重放射性物质污染影响区；7）生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域；8）对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地 震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；9）很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；10）具有开采价值的矿藏区；11）受海啸或湖涌危害的地区。 | 《工业企业总平面设计规范》 | 项目所在地不属于所述地段和地区 | 符合 |
|  | 禁止在国道、省道、县道的公路用地外缘起向外100m，乡道的公路用地外缘起向外50m；从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动 | 《公路安全保护条例》 | 距县道大于100m，距乡道大于50m | 符合 |
|  | 县级以上地方人民政府应当根据保障公路运行安全和节约用地的原则以及公路发展的需要,组织交通运输、国土资源等部门划定公路建筑控制区的范围。公路建筑控制区的范围,从公路用地外缘起向外的距离标准为:（一）国道不少于20米；（二）省道不少于15米；（三）县道不少于10米；（四）乡道不少于5米。 属于高速公路的,公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米 | 《公路安全保护条例 | 《可研》拟设的建构筑距相关道路用地外缘起向外距离均符合条例 | 符合 |
|  | 任何单位和个人不得在距电力设施范围500米内(指水平距离)进行爆破作业。因工作需要必须进行爆破时，应当按国家颁发的有关爆破作业的法律法规，采取可靠的安全防范措施，确保电力设施安全，并征得当地电力设施产权单位或管理部门的书面同意，报经政府有关管理部门批推。 | 《电力设施保护条例实施细则》 | 矿区南面117m外有一条10KV高压线废弃、断线 | 符合 |
|  | 水库库区设计洪水水位以下（包括库内岛屿）、大坝两端周边和下游坝坡角外，大型水库不少于100m，中型水库不少于50m为管理范围，管理范围边缘外延100~500m为保护范围。小型水库参照标准划定管理范围和保护范围。在水利工程管理范围内,禁止任何单位和个人从事采石、取土等。在水利工程保护范围内,任何单位和个人不得从事影响水利工程运行和危害水利工程安全的采石、取土等活动 | 《江西省水利工程条例》 | 矿山距最近的枣木水库2.6km | 符合 |
|  | 排土场坡底线与矿山居住区、村镇、工业场地等安全距离应大于≥2.00H | 参照《有色金属矿山排土场设计标准》 | 排土场堆高60m，范围有厂房，坡底线下游64m有1栋砖瓦平房 | 不符合 |
|  | 排土场坡底线与国家铁（公）路干线、航道、高压线输电线路铁塔等重要设施安全距离不应小于1.0H~1.5H | 参照《有色金属矿山排土场设计标准》 | 排土场堆高60m，坡底线90m范围内无相关设施 | 符合 |
| 总体布置 | 应建立起爆掩体，并采用远距离起爆。 | 《爆破安全规程》 | 《可研》拟设避炮棚 | 符合 |
|  | 下列区域内不得设置有人员值守的建构筑物：受露天爆破威胁区域；储存爆破器材的危险区域； 矿山防洪区域； 受岩体变形、塌陷、滑坡、泥石流等地质灾害影响区域 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》拟设的骨料加工区、配电房位于爆破警戒线内，建构筑物距矿界不足300m，《可研》拟通过自动化控制，不设人值守 | 符合 |
|  | 排土场宜靠近露天采掘场地表境界以外设置。对分期开采的矿山，经技术经济比较合理时，可设在远期开采境界以内；在条件允许的矿山，应利用露天采空区作为内部排土场。 | 《工业企业总平面设计规范》 | 《可研》拟设矿区外 | 符合 |
|  | 排土场坡底线与露天采矿场开采终了境界线安全距离，根据边坡稳定状况及坡底线外地面坡度确定，当地面坡度逆坡时，不应小于30mm:当地面坡度顺坡时，不应小于 1.0H. | 参照《有色金属矿山排土场设计标准》 | 排土场坡底线与露天采矿场开采终了境界线（逆坡）距离30 | 符合 |
|  | 矿山企业地面主变(配)电所的位置距露天采场开采边界的距离不应小于200m；固定式高压架空线路不应架设在爆破作业区和未稳定的排废区内，并保持适当的安全距离。 | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》拟设的配电房距矿界257m；爆破作业区和排废区无固定式高压架空线路 | 符合 |
|  | 行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧 | 《工业企业总平面设计规范》 | 《可研》拟设办公用房不在骨料加工系统全年最小频率风向下风侧 | 不符合 |
|  | 耐火等级三级的民用建筑之间的防火间距不应小于8m | 《建筑设计防火规范》 | 《可研》无生活用房布置、只有办公用房 | / |
|  | 耐火等级三级丁类、戊类厂房之间的防火距离不应小于14m | 《建筑设计防火规范》 | 《可研》厂房建筑间距不小于22m | 符合 |
|  | 耐火等级三级的民用建筑与耐火等级三级丁类、戊类厂房之间的防火距离不应小于14m | 《建筑设计防火规范》 | 《可研》拟设办公用房与厂房之间距离不小于20m | 符合 |

检查小结：通过检查表检查，该矿山周边环境存在：矿区距原江西华祥建材公司采石场的变配电、机修房、破碎生产线、矿区西面4栋房屋、北面1栋羊棚，东北3栋烟花爆竹引线厂房距离不足300m，排土场坡底线下游有1栋房屋距离不足120m等不符合相关法规、规范要求。平面布置存在《可研》拟设办公区不在骨料加工系统全年最小频率风向下风侧不符合相关规范的要求。原矿区距原江西华祥建材公司采石场的变配电、机修房、破碎生产线、矿区西面的4栋房屋、北面1栋羊棚，东北3栋烟花爆竹引线厂房均应拆除或拆迁至距矿区300m之外；排土场下游1栋砖瓦平房应拆迁至距坡底线120m以外；办公、生活用房应布置在骨料加工系统全年最小频率风向下风侧；另距矿区230m的村级公共墓地应设置告知警示牌，且爆破放炮时，矿山必须设人警戒，撤离活动人员至距矿界300m之外。

- 3.3开拓运输单元

### 3.3.1开拓运输系统单元预先危险性分析评价

矿山开拓运输系统涉及汽车、挖掘机、装载机、洒水车、炸药运送汽车、油罐车等设备，涉及道路、边坡、平台、排土场等设施和民爆器材、柴油等物资，存在的主要危险、有害因素有：车辆伤害、火药爆炸、高处坠落、坍塌（滑坡）、物体打击、火灾、粉尘危害等，另矿山开拓系统受受雷电、大风、冰、雪、大雾等灾害影响和森林火灾的影响。以下将用预先危险性分析评价方法对矿山运输单元的危险、有害因素进行预先危险性分析定性评价。

表3-2   开拓运输单元预先危险性分析评价表

| 序号 | 危险危害因素 | 事故原因 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆伤害 | 1、道路参数不合理，路况差、超载、超速； 2、无证驾驶、车况不好、故障； 3、驾驶员注意力不集中等； 4、道路安全设施、标志缺乏； 5、装车不均匀； 6、道路、场所粉尘大，视线不良； 7、汽车排土无人指挥； 8、车辆未定期检测。 | 人员伤亡、车辆受损 | Ⅲ | 1、驾驶员必须有驾驶证，出车前，做好车辆检查、保养，车辆按期年检，不开带病车； 2、严禁超载、超速，不疲劳、带病驾驶； 3、运输道路应平整，道路坡度、宽度、转弯半径等参数应符合规范要求。道路泥泞、冰雪等禁止行车； 4、装车使车辆不偏边、重心平衡； 5、道路急弯处设置凸面镜； 6、道路、场所定时洒水； 7、汽车排土设人指挥； 8、车辆定期检测。 |
| 2 | 火药爆炸 | - 炸药、雷管混装； - 炸药或雷管受撞击； - 民爆物品运输车辆被撞击； - 民爆物品运输车辆起火或遭到雷击； - 民爆物品运输坠坑等。 | 人员、车辆毁损 | Ⅲ | 1、严禁炸药、雷管混装； 2、运输炸药或雷管设隔离、防倾倒、防碰设施； 3、上山时禁止其他车辆通行； 4、炸药或、雷管与车辆之间进行防火隔离， 运输车辆出车前做好防火检查，并配备灭火器材。 5、运输车辆设置防雷击、防静电设施； - 雷雨天禁止车辆上山； 7、运输道路参数符合规范要求，挡车设施和安全设施齐全完好等。 |
| 3 | 坍塌（滑坡） | 1、由于岩体内的裂隙、节理、地压及爆破震动； - 2、地表水冲击，无截排水沟； - 3、边坡边坡角过大； - 4、道路基础不牢； 5、排土场松散边坡。 - 6、边坡缺乏监测、检查等 | 车辆被埋或坠落 | Ⅲ | - 加强边坡监测、检查，发现边坡危石、裂隙等及时处理； - 道路边坡上方设截、排水沟。 - 道路边坡边坡角小于矿层倾角。 - 道路路基选择稳定。 - 道路不靠近排土场松散边坡。 6、车辆尽量不靠边行驶，会车选择安全地带。 |
| 4 | 高处坠落 | - 道路高陡边坡基础不牢，路基坍塌； - 排土场无车档； - 道路高陡边坡无挡车设施。 | 车辆坠落 | Ⅲ | 1、道路高陡边坡路基选择牢靠基础。 2、道路设置符合规范的挡车墙或挡车坝以及安全标志 - 3、排土场设车档； 4、加强道路检查，发现裂陷，及时处理。 5、车辆尽量不靠边行驶，会车选择安全地带 |
| 5 | 物体打击 | 1、边坡坍塌、浮石滚落； 2、车辆装载超高，石头滚落； | 车辆被埋、人员伤亡 | Ⅲ | - 加强边坡监测、检查，发现边坡危石、裂隙等及时处理； - 车辆尽量不靠边行驶，会车选择安全地带。 - 车辆装载严禁超高等。 |
| 6 | 火灾 | - 车辆电气线路短路； - 车辆燃油遇高温或明火；对燃油容器动火、动焊未清洗置换。 - 刹车、轮胎发热起火； - 油品泄漏； - 油罐车无静电导除措施； - 油罐车遭受雷击； - 违章操作等。 | 财产损失 | Ⅲ | - 加强车辆电气线路和燃油系统检查；防止线路短路、老化和燃油泄漏。 - 加强刹车、轮胎等易发热部件的检查，及时冷却。 3、对燃油容器动火、动焊进行清洗置换； - 4、购买有资质生产单位生产的合格车辆，安全设施齐全完好； - 5、油罐车设置静电导除设施； - 6、油罐车相关人员培训、取证，持有效证上岗； - 7、车辆按规定年检； - 8、配备足够的灭火器材等。 |
| 7 | 粉尘 | 1、车辆速度过快； 2、运输道未洒水。 | 患尘肺病 | Ⅱ | 1、道路定时洒水； 2、关闭车窗，戴防尘口罩； 3、限速行驶，严禁超速； 4、岗前、岗中、离岗体检，做好健康监护。 |

评价小结：开拓运输系统的车辆伤害、火药爆炸、高处坠落、边坡坍塌、物体打击、火灾的危险等级Ⅲ级，则是危险的；应对照安全对策措施逐一落实；其他为处于事故边缘，暂不会造成人员伤亡，也应引起重视，落实相应对策。

### 3.3.2开拓运输单元符合性评价-

对矿山开拓运输系统符合性评价，以下将根据《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020、《厂矿道路设计规范》GBJ22-87等标准规范要求，制定安全检查表，进行符合性评价。

表3-3  开拓运输系统符合性评价安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依照标准 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路级别 | 露天矿山道路等级的采用，宜符合下列规定：一、汽车的小时单向交通量在85辆以上的生产干线，可采用一级露天矿山道路。二、汽车的小时单向交通量在85～25（15）辆的生产干线、支线，可采用二级露天矿山道路。当条件较好且交通量接近上限时，可采用一级露天矿山道路；当条件困难且交通量接近下限时，可采用三级露天矿山道路。三、汽车的小时单向交通量在25（15）辆以下的生产干线、支线和联络线、辅助线，可采用三级露天矿山道路。 | 《厂矿道路设计规范》 | 根据矿山的生产规模和车辆装载量计算，汽车的小时单向交通量约21辆，《可研》拟采用三级公路 | 符合 |
|  | 露天矿山道路设计，应根据矿山地形、地质、开采境界、开采推进方向，各开采台阶（阶段）标高以及卸矿点和废石场（排土场）位置，并密切配合采矿工艺，全面考虑山坡开采或深部开采要求，合理布设路线。在矿山开采境界线内，宜采用挖方路基。 | 《厂矿道路设计规范》 | 《可研》拟布置道路符合要求 | 符合 |
|  | 露天矿山道路宜划分为生产干线、生产支线，联络线和辅助线。一、生产干线为采矿场各开采台阶通往卸矿点或废石场的共用道路。二、生产支线为开采台阶或废石场与生产干线相连接的道路；或一个开采台阶直接到卸矿点或废石场的道路。联络线为经常行驶露天矿生产所用自卸汽车的其它道路。辅助线为通往矿区范围内的附属厂（车间）和各种辅助设施行驶各类汽车的道路。 | 《厂矿道路设计规范》 | 《可研》划分为生产干线、生产支线。生产干线为采矿场开采台阶通往卸矿点、排土场的共用道路等 | 符合 |
|  | 一级露天矿山道路可采用高级或次高级路面，亦可采用中级路面；二级露天矿山道路可采用次高级或中级路面；三级露天矿山道路可采用中级路面。 次高级路面; 冷拌沥青碎（砾）石. 沥青贯入碎（砾）石. 沥青碎（砾）石表面处治. 半整齐块石. 中级路面; 沥青灰土表面处治. 泥结碎（砾）石、级配砾（碎）石. 工业废渣及其它粒料. 不整齐块石. | 《厂矿道路设计规范》 | 《可研》三级道路拟采用泥结碎石中级路面 | 符合 |
| 道路错车与缓坡道 | 错车道宜设在纵坡不大于4％的路段。任意相邻两个错车道间应能互相通视，其间距不宜大于300m。错车道的尺寸，可按附图2.1的规定采用 L1～等宽长度，不得小于行驶车辆中的最大车长的2倍。L2～渐宽长度，不得小于行驶车辆中的最大车长的1.5倍；B1～双车道路基宽度。B2～单车道路基宽度；b1～～双车道路面宽度；b2～单车道路面宽度；b3～路肩宽度。 | 《厂矿道路设计规范》、《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》拟设双车道，不需设错车道 | / |
|  | 斜坡道长度每隔300～400m，应设坡度不大于3％、长度不小于20m并能满足错车要求的缓坡段 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》拟斜坡段限制场地200m 设长度≮80m、坡度≯3%缓坡段 | 符合 |
| 最小竖曲线半径 | 在平坡或下坡的长直线段的尽头处，不得采用小半径的圆曲线。如受地形或其它条件限制需要采用小半径的圆曲线时，应设置限制速度标志，并应在弯道外侧设置挡车堆等安全设施。 | 《厂矿道路设计规范》 | 《可研》无方案 | 不符合 |
|  | 当采用的圆曲线半径小于下表中不设超高的最小圆曲线半径时，应在圆曲线上设置超高；当速度限制在15km/h及以下时，可不设置超高横坡。 露天矿山道路等级; 一; 二; 三. 不设超高的最小圆曲线半径（m）; 250; 150; 100. | 《厂矿道路设计规范》 | 《可研》拟三级道路，最小圆曲线半径15m，车辆限速20km/h，无在圆曲线上设置超高方案 | 不符合 |
|  | 超高横坡应按下表所列数值范围采用圆曲线半径： 一; 二; 三. 2; ＜250～195; <150～115; < 100～80. 3; < 195～130; < 115～75; < 80～50. 4; < 130～90; < 75～55; < 50～35. 5; < 90～60; < 55～35; < 35～20. 6; < 60～45; < 35～25; < 20～15. | 《厂矿道路设计规范》 | 《可研》拟三级道路，最小圆曲线半径15m，无圆曲线超高横波方案 | 不符合 |
|  | 当露天矿山道路纵坡变更处的相邻两个坡度带数差大于2％时，应设置竖曲线。竖曲线半径和长度不应小于下表的规定。 露天矿山道路等级; 一; 二; 三. 竖曲线最小半径（m）; 700; 400; 200. 竖曲线最小长度（m）; 35; 25; 20. | 《厂矿道路设计规范》 | 《可研》拟三级道路，竖曲线半≥200m，但无竖曲线长度方案 | 不符合 |
| 道路宽度 | 露天矿山道路路面宽度，宜按下表的规定采用。生产线（除单向环行者外）和联络线宜按双车道设计;联络线在条件困难时可按单车道设计；辅助线可根据需要按单车道或双车道设计。当单车道需要同时双向行车时，应在适当的间隔距离内设置错车道。错车道的设置，应符合附录二的规定。 车宽类别; 一; 二; 三. 计算车宽(m); 2.3; 2.5; 3.0. 双车道路面宽度(m); 一级; 7.0; 7.5; 9.5. 二级; 6.5; 7.0; 9.0. 三级; 6.1; 6.5; 8.0. 单车道路面宽度(m); 一、二级; 4.0; 4.5; 5.0. 三级; 3.5; 4.0; 4.5. | 《厂矿道路设计规范》 | 《可研》拟设三级双车道宽9.5m | 符合 |
| 最小平曲线半径 | 露天矿山道路，宜采用较大的圆曲线半径。当受地形或其它条件限制时，可采用下表 露天矿山道路等级; 一; 二; 三. 最小圆曲线半径（m）; 45; 25; 15. 在道路服务年限较短或地形复杂的路段，采用最小圆曲线半径仍有困难时，一、二级露天矿山道路的最小圆曲线半径可适当减少，但分别不得小于二、三级露天矿山道路的最小圆曲线半径；当减少最小圆曲线半径时，应设置限制速度标志。 | 《厂矿道路设计规范》 | 《可研》拟为三级道路，拟最小转弯半径25m | 符合 |
| 道路最大纵坡 | 露天矿山道路的纵坡，不应大于表2.4.13的规定。 露天矿山道路等级; 一; 二; 三. 最大纵坡（％）; 7; 8; 9. | 《厂矿道路设计规范》 | 《可研》拟三级道路最大坡度 ≯9% | 符合 |
| 设备设施 | 矿用自卸汽车应至少装置一个永久的产品标牌，产品标牌上应至少表明整车型号、制造年月、生产厂名及制造国、车辆识别代号、额定载重量等信息。矿用自卸汽车的常规定期检验周期为每年一次，应由具备国家规定资质条件的检测检验机构进行检验。矿用自卸汽车初次投入使用前或大修后交付使用前须进行检验，并可代替常规定期检验。 | 《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》 | 《可研》无方案 | 不符合 |
|  | 加油车应符合《运油车辆和加油车安全技术条件》要求 | 《运油车辆和加油车安全技术条件》 | 《可研》无方案 | 不符合 |
| 安全装置 | 露天矿山道路，在急弯、陡坡、高路堤、地形险峻等路段，亦可根据具体情况分别设置挡车堆（但不得妨碍视线）、阻车堤、反坡安全线等安全设施。 山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。 | 《厂矿道路设计规范》、《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》拟外侧布置不低于车辆轮胎直径2/5的安全车档 | 符合 |
|  | 运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》拟转弯处、坡度较大填方地段、高路堤段，设置挡车土堆，并设交通安全警示标志，但无挡车土堆高度方案 | 不符合 |
|  | 厂矿道路主标志宜划分为警告标志、禁令标志、指示标志和指路标志。各种厂矿道路主标志，应根据道路沿线具体情况采用。 双车道的路面宽度，应保证会车安全。陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道。急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。 | 《厂矿道路设计规范》、《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》拟双车道，转弯处、坡度较大填方地段、高路堤段拟设交通安全警示标志 | 符合 |
|  | 矿仓口周围应设围挡或防护栏杆；卸车平台受料口应设牢固的安全限位车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/3. | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》无方案 | 不符合 |
|  | 对主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避险道 |  | 《可研》无方案 | 不符合 |
| 运输作业及作业环境 | 不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》无方案 | 不符合 |
|  | 采矿和运输设备、运输线路应设置在工作平台的稳定范围内。 |  | 《可研》无措施 | 不符合 |
|  | 自卸汽车应遵守：停在铲装设备回转范围0.5m以外；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外；不在装车时检查、维护车辆。 |  | 《可研》无方案 | 不符合 |
|  | 雾霾或烟尘弥漫影响能见度时，应开启警示灯，靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足30m时，应靠右停车。冰雪或多雨季节道路湿滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m。 |  | 《可研》无方案 | 不符合 |
|  | 汽车运行应遵守：驾驶室外禁止乘人；运行时不升降车斗；不采用溜车方式发动车辆；不空挡滑行；不弯道超车；下坡车速不超过25km/h；不在主运输道路和坡道上停车； 不在供电线路下停车；拖挂车辆行驶时采取可靠的安全措施，并有专人指挥；通过道口之前驾驶员减速望，确认安全后再通过；不超载运行。 |  | 《可研》无方案 | 不符合 |
|  | 夜间装卸车应有良好的照明条件 |  | 《可研》拟提照明要符合要求 | 符合 |
|  | 矿山设备不应在有明火或其他不安全因素的地点加油或加气 |  | 《可研》无方案 | 不符合 |
|  | 现场检修车辆时，应采取可靠的安全措施 |  | 《可研》无方案提 | 不符合 |
|  | 汽车运输爆破器材，应遵守下列规定： 在平坦道路上行驶时，前后两部汽车距离不应小于50m，上山或下山不小于 300m；遇有雷雨时，车辆应停在远离建筑物的空旷地方；在雨天或冰雪路面上行驶时，应采取防滑安全措施；车上应配备消防器材，并按规定配挂明显的危险标识。 | 《爆破安全规程》 | 《可研》无方案 | 不符合 |

评价小结：通过检查表检查，矿山的《可研》对开拓运输单元提出的安全措施不足，部分不符合相关标准、规范的要求，本报告将在补充对策措施中提出相应的对策。

- 3.4采剥单元

### 3.4.1采剥单元性预先危险性分析评价

采剥单元涉及潜孔钻机(带空压机的一体机)、挖机、汽车、装载机等设备，涉及炸药、雷管等民爆器材、柴油，涉及安全平台、清扫平台、工作平台、装载运输平台、边坡、照明设备和线路、原华祥建材采石场老等设施，后期还涉及凹陷采坑，其存在的主要危险、有害因素有放炮、火药与雷管爆炸、坍塌（滑坡）、泥石流、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、物体打击、火灾、容器爆炸、中毒与窒息、淹溺、粉尘、高低温、噪声、振动等。

1）矿山开采期间主要危险将来自凿岩、爆破作业，以下将采用预先危险性分析评价方法对矿山采剥单元的凿岩、爆破危险进行预先危险性分析评价。

表3-4  矿山采剥单元主要危险预先危险性分析评价表

| 项目 | 危险因素 | 事故原因 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作面作业 | 1、掏底采 | 易引起上部岩层突然冒落，如作业面下有人则酿成重大事故 | 造成人员或财产设备重大损失 | Ⅳ | 自上而下开采 |
|  | 2、没有自上而下分台阶开采或台阶过高 | 边坡坍塌，人员、设备或松石等坠落到坡底，铲装机械被砸坏 | 伤亡事故、或财产损失 | Ⅲ | 台阶爆堆高度不超过机械挖掘高度的1.5倍 |
|  | 3、浮石、危石未及时清除 | 落下时有人在坡底作业、休息 | 伤亡事故 | Ⅳ | 爆破后及时清理 |
|  | 4、人员坡底作业或休息 | 不可预见的岩体坍塌或松石滚落下来 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、机械铲装； 2、禁止人员在坡底长时间停留或休息 |
|  | 5、凿岩台阶宽度不够 | 岩体坍塌或上部松石滚落下来、高出坠落 | 人员伤亡 | Ⅲ | 最小凿岩平台不小4m |
| 爆破器材管理与 爆破作业 | 1、雷管、炸药没有分开存放 | 易发生爆炸事故 | 生命财产损失 | Ⅱ | 炸药、雷管分开包装运输保存 |
|  | 2、打残眼 | 如炮眼内有残留的炸药、雷管会引起爆炸事故 | 凿岩人员或伤或亡 | Ⅲ | 距离残眼30公分远处打平行眼 |
|  | 3、金属炮棍装药 | 撞击眼壁产生火花会引起炸药爆炸 | 操作人员或伤亡 | Ⅱ | 用木、竹炮棍 |
|  | 4、起爆器漏电 | 发生早爆 | 人未撤离造成重大伤亡 | Ⅱ | 起爆前先检查起爆器指标是否合格 |
|  | 5、装药、填塞不当 | 不按设计装药和填塞，填塞未用抛泥 | 伤亡事故 | Ⅲ | 按爆破设计装药、填塞，填塞必须用炮泥 |
|  | 6、避炮掩体缺陷或缺乏、位置不当 | 爆破冲击波或个别飞散物伤及人员 | 伤亡事故 | Ⅱ | 避炮室顶部一定要坚固；掩体位置符合规范，放炮员必须在避炮掩体内起爆 |
|  | 7、爆破后过早进入爆破区检查 | 火工材料质量原因使炮迟响而炸伤（死）人员、炮烟造成人员中毒窒息 | 重大伤亡 | Ⅳ | 按规定的等待时间进入检查和排险 |
|  | 8、爆破器材临时存放不当 | 存放在危险边坡、电气、高温、易燃液体、有物体打击场所等 | 人员伤亡 | Ⅲ | 临时存放场所安全可靠，无火灾、高温、撞击等危险 |
|  | 9、爆破器材运输不当 | 用自卸汽车、摩托车运输爆破器材 | 人员伤亡 | Ⅳ | 不得用自卸汽车、摩托车与运输爆破器材 |
|  | 10、疏散、警戒不到位 | 爆破危险区内人员未全部撤离，行人误入危险区 | 行人伤亡 | Ⅳ | 设警报器、放炮警示标志、派人员警戒 |

2）矿山采剥单元其他危险、有害因素有：坍塌、泥石流、高处坠落、机械伤害、触电、物体打击、火灾、中毒与窒息、淹溺、粉尘、高低温、噪声、振动等。亦通过预先危险分析进行预先危险性分析评价。

表3-5  矿山采剥单元其它危险有害因素预先危险性分析评价表

| 序号 | 危险因素 | 事故原因 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坍塌（滑坡）、泥石流 | - 不良地质，如岩体内的层理、节理、断层发育，受冲击地压及爆破震动； - 2、剥离不到位 - 3、地下水侵蚀，地表水冲击； 4、地质不良，褶皱比较强烈，断裂发育等，矿山出现岩土体坍塌； 5、边坡上有伞檐、松石 、挂帮等。 6、边坡角大于矿层倾角； 7、边坡载荷大； 8、溶洞； 9、覆盖层厚，无截、排水沟。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、加强边坡监测、检查，发现边坡有伞岩、危石、裂隙、挂帮等及时处理； 2、永久性危险边坡必须及时加固； 3、超前剥离，作业面上方设截、排水沟； 4、当矿层、断层倾角大于30°时，台阶坡面角不应大于矿或断层倾角； 5、边坡上方不加载负荷； 6、做好溶洞探测和防护； 7、软岩（土）层应尽量降低台阶坡面角等。 |
| 2 | 火灾 | 1、吸烟、生产、生活用火管理不当引燃植被； 2、地上的废机油，燃油被机械运转发出的火星引燃，波及周这植被。 3、燃油设备运转的高温点燃可燃物质。 4、电气设备、线路起火； 5、燃油机械加油过快、周围有人吸烟、明火。 6、个别飞散物打断电线； 7、雷击 | 财产损失或山林火灾 | Ⅱ | 1、不在有火灾危险的地点动火、扔烟头等； 2、生活用火要人离火熄； 3、油品、运转的设备与周边林木保持一定防火隔离带； 4、做好设备、油品的防雷、防火； 5、加强设备、电气线路检查、维护。 6、控制爆破飞散物。 7、做好电气设备的防尘、防水、防潮等。 8、设备加油时周围禁止吸烟、动火。 9、配备灭火器材。 |
| 3 | 容器爆炸 | 1、长期使用，壁厚腐蚀变薄而产生爆炸； 2、因未经定期检测，超期服役可能使设备金相组织变化产生爆炸； 3、外界撞击或高温或内部压力过大等原因产生爆炸； 4、安全附件未定期检验，若压力升高，致使容器破裂； 5、主要受压元件的介质压力超过了其允许计算压力，并达到爆破压力，造成爆炸； 6、主要受压元件因产生裂纹、严重变形、腐蚀、组织变化等缺陷而导致爆炸等。 | 人员伤亡、财产损失 | Ⅱ | 1、压力容器按规定设置压力表、安全阀等安全设施，保持有效性，并定期检验检测； 2、设置紧急切断设施。 3、压力容器、管道以及安全附件超期不予使用； 4、加强日常管理、检查； 5、严格按操作规程操作； 6、加强运行管理，有问题及时处理； 7、制订应急处置措施。 8、保证灭火器材的完好。 |
| 4 | 车辆伤害 | 1、超载、超速； 2、无证驾驶、车况不好、故障； 3、驾驶员注意力不集中等； 4、安全设施、标志缺乏； 5、装车不均匀； 6、场所粉尘大，视线不良； 7、作业场地受限； 8、车辆未定期检测。 | 人员伤亡、车辆受损 | Ⅲ | 1、驾驶员必须有驾驶证，出车前，做好车辆检查、保养，车辆按期年检，不开带病车； 2、严禁超载、超速，不疲劳、带病驾驶； 3、作业场地应平整，冰雪等禁止作业。 4、装车使车辆不偏边、重心平衡。 5、场所定时洒水。 6、最小作业平台宽度、长度符合设计； 7、车辆定期检测。 |
| 5 | 高处坠落 | 安全绳拴系不牢固或绳子强度不足；高处平台、洞口、走道、高陡边坡无护栏，距平台边缘近，无安全措施，溶洞无防护等 | 人员伤亡 | Ⅲ | 坡面上处理松石、浮石等应系安全绳，且须牢固。离基准面2米以上的平台、走道设护栏或挡墙。与平台边沿保持安全距离；做好溶洞探测和防护；高陡边坡设挡车提；矿界周围设围栏和警示标志等 |
| 6 | 触电与雷击 | 1、缺乏安全用电知识； 2、未按规程操作； 3、电气设备安装不合格，带电部分裸露，无防护； 4、意外触及带电体； 5、雷暴时户外作业、逗留、行走； 6、电气设备无接地（零）、漏电保护。 7、电线破损或被飞散物砸断； 8、电气线路被碾压破碎等。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、加强员工安全用电知识教育； 2、电气设备必须由持证电工安装、检修并确保符合电气安全要求； 3、注意防雷知识的学习，雷雨天气停止作业，雷暴天气停止户外活动； 4、设备操作要定人定机。 5、电气设备设接地（零）、漏电保护装置。 6、裸露的带电部分必须屏护、遮拦； 7、加强电气设备线路的绝缘检查、检测；爆破时撤离电气设备和线路至安全地方。 8、电线要有防止碾压措施。 |
| 7 | 物体打击 | 1、坡上操作人员落下工具及踩落石块伤及坡下作业人员； 2、机械二次破碎、装车时偶然崩出石子伤及周边人员； 3、风压突然增大，风管接头冲脱打伤人等； 4、边坡崩塌、坍塌、落石； 5、机械设备倾倒或跌落等。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、台阶宽度必须符合设计要求，尽量远离边坡作业。严禁同一坡面上双层或多层作业； 2、人员远离凿岩、大块破碎、铲装作业现场； 3、经常检查压风系统及附件压力表、安全阀等，确保正常。设备、风管安装稳固； 4、加强边坡监测和检查，及时处理边坡的危险等。 |
| 8 | 机械伤害 | 人员触及设备高速旋转或往复运动部位（如凿岩机卷动部位）；旋转零部件断裂甩出。设备检修、处理不停机或被意外送电等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、高速旋转或往复运动部件外面应安装防护设施或安全围栏并设置警示标志；加强设备检查维护，确保完好。 2、操作人员要定人定机； 3、检修挂检修牌等。 |
| 9 | 中毒窒息 | - 炮烟未散进入爆破作业现场 - 避炮掩体距爆破点的距离不够。 - 车辆尾气聚积； - 火灾事故等。 | 中毒、窒息 | Ⅱ | - 炮烟未散尽，不得进入爆破作业现场； - 按设计布置避炮掩体； 3、火灾事故，人员撤至上风方向等。 |
| 10 | 淹溺 | 1、暴雨； 2、人员设备车辆撤离不及时； 3、采坑水未排完，临水检查、作业； 4、积水坑周围无防护等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、关注天气预报，暴雨来临之前，人员、设备撤离凹陷采坑； 2、采坑水未排完，临水检查、作业设人监护，并尽量远离坑边； 3、积水坑周围设防护栏杆和警示标志等； 4、水边设置救生器材等。 |
| 11 | 粉尘 | 1、凿岩未进行湿式作业或无防尘设施； 2、运输道路、爆堆、作业场所未洒水等。 | 工人患职业病 | Ⅱ | 1、湿式凿岩或设捕尘措施，道路、爆堆、作业现场定时洒水； 2、戴防尘口罩； 3、岗前、岗中、离岗体检，做好健康监护等。 |
| 12 | 辐射及低温 | 1、高温时段作业，无防暑措施； 2、低温天气无防寒、保暖措施。 3、夏季无防紫外线措施。 4、冰冻天气在坡顶、坡面作业等。 5、冰、雪等不良天气作业。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、避开高温时段作业，配备防暑设施和降温药品及清凉饮料； 2、冰冻天气禁止在坡顶坡面作业，冬季设取暖设施和发放保暖防护用品； 3、设备选择操作室带空调的设备； 4、冰、雪等不良天气，禁止作业； 5、作业现场设遮荫棚等。 |
| 13 | 噪声 | 1、凿岩、破碎时噪声大，无措施； 2、设备安装或运行异常，产生的噪声大； 3、无防噪措施。 | 听力受损 | Ⅱ | 1、降低噪声小于65分贝； 2、对设备减震降噪；加强设备的维护保养，确保设备正常。 3、尽量远距离操作； 4、工人佩带防护耳罩。 |
| 14 | 振动 | 1、设备安装异常或故障，无防护措施。 2、设备无减震措施或设施。 3、无防振防护用品等。 | 疲劳及肢体受损 | Ⅱ | 1、购买有减振设施的设备； 2、设备无故障运行； 3、配备防振防护用品，如防振手套等。 |

评价小结：采剥单元主要危险因素评价结果为掏底采、松石清理不及时、过早进入爆破区、爆破器材运输不当、疏散、警戒不到位等级为Ⅳ级，其后果都是灾难性的，一定要避免。而没有分层开采、打残眼、人员坡底作业或休息、凿岩平台宽度不够、爆破器材临时存放不当、撞击、装药、填塞不当等危险等级为Ⅲ级，则是危险的；应对照安全对策措施逐一落实；其他为处于事故边缘，暂不会造成人员伤亡，也应引起重视，落实相应对策。

采剥单元其他危险有害因素评价结果为边坡坍塌、泥石流、车辆伤害、高处坠落、物体打击、触电与雷击危险等级为Ⅲ级，是危险的；应对照安全对策措施逐一落实；其他为处于事故边缘,暂不会造成人员伤亡，也应引起重视，落实相应对策。

### 3.4.2采剥单元符合性评价

对矿山采剥单元符合性评价，以下将根据《金属非金属矿山安全规程》GB16423、《非煤露天矿边坡工程技术规范》GB 51016、《爆破安全规程》GB6722，参照《冶金矿山采矿设计规范》GB50830等的要求，制定安全检查表，对地质条件、采场境界及作业环境，采掘要素、采剥方法、设备及作业过程，露天采场边坡、道路边坡、破碎站和工业场地边坡的安全加固及防护措施，穿孔爆破工艺、方法和作业过程等进行符合性评价，详见表3-6。

表3-6 矿山采剥单元符合性评价安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查结果 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质条件 | 设计阶段边坡工程勘察应符合以下规定： 1、应查明岩体的分布，研究岩体的工程性质，并划分工程地质岩组，区分软弱岩层和风化破碎带。 a、应确定岩层产状，查明勘察场区的构造特征，查明断层、褶皱、密集节理带、岩脉的空间分布状况、组合规律及其工程体质特征，对直接影响边坡稳定的大的不连续面应着重研究；查明各组节理和其它成组不连续面的发育程度，确定其优势产状及表征其性质的统计参数。 b、确定可能滑动面切穿的岩体的抗剪强度和可能滑动面的不连续面的抗剪强度。 c、查明风化、侵蚀、滑坡、采空区的地表变形等不良地质作用的分布、成因、发展趋势，判断其对边坡稳定性影响程度。 d、对勘察场区进行工程地质分区，在此基础上做边坡分区。对各边坡分区进行破坏模式和边坡稳定计算和边坡稳定性计算分析，给出边坡角的推荐值。 e、对稳定程度较低或稳定坡角过缓的边坡提出治理措施和监测建议。 | 《非煤露天矿边坡工程技术规范》 | 已进行了相关勘察 | 符合 |
|  | 根据矿体地质特征、边坡特征等采用经验类比法和分析计算法进行边坡稳定性初步给出最终边坡角的合理范围，演算设计边坡的稳定性监测建议方案及边坡稳定性对策。 | 《冶金矿山采矿设计规范》 | 经分析计算，并提出对策 | 符合 |
|  | 对于总体边坡应保证其稳定性，其安全系数当不计地震力时，一般可取1.20～1.35,计算震力时应不小于1.15.对于台阶边坡和临时性工作帮，安全系数可以降低，但不影响总体边坡稳定性以及生产运输、采场设施设备安全。 矿山设计边坡稳定性计算安全系数应与相应的矿山边坡稳定性研究报告选取值一致。 | 《冶金矿山采矿设计规范》 | 《可研》的参数经边坡稳定性计算边坡稳定 | 符合 |
| 采场境界及作业环境 | 露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员进入。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》拟设围栏和警示告知牌 | 符合 |
|  | 边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 采场运输道路以及供电、通信线路均应设置在稳定区域内 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 固定式破碎站宜设在露天境界外附近，并位于工业场地和居民区最小频率风向的上风方侧，有条件可设在露天境界内台阶上，服务年限不宜小于10a，宜采用钢筋混凝土结构。 | 《冶金矿山采矿设计规范》 | 《可研》拟设在露天境界外附近。但不是位于工业场地最小频率风向的上风方侧 | 符合 |
| 采掘要素 | 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》符合原则 | 符合 |
|  | 台阶构成的安全要求：坚硬稳固的矿岩（爆破）机械铲装，台阶高度不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》台阶高度15m，但未明确挖机最大挖掘高度 | 不符合 |
|  | 工作台阶坡面角，极坚硬岩石（硬度系数f值15～20）允许70~750；坚硬岩石（硬度系数f值8～14）允许700；中硬岩石（硬度系数f值3～7）允许60~700；软岩（硬度系数f值1～2）允许45~600，（硬度系数f值0.6～1）允许35~450。 | 《冶金矿山采矿设计规范》 | 矿岩石硬度系数f =3～9，《可研》拟工作平台坡面角650 | 符合 |
|  | 露天采场应设安全平台和清扫平台。人工清扫平台宽度不小于６ｍ，机械清扫平台宽度应满足设备要求且不小于８ｍ。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》拟安全平台宽度4m/6m,清扫平台8m | 符合 |
|  | 台阶边坡和组合台阶边坡设计应满足安全稳定性原则。安全平台和清扫平台的设计除应满足总体边坡稳定和采矿工艺要求，还应满足拦截上部滚石和小规模滑体的要求，对于重要运输路线和露天采场内的重要设施部分，应提高其安全度。 | 《冶金矿山采矿设计规范》 | 经边坡稳定性计算，满足安全要求 | 符合 |
| 采剥方法 | 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》方案符合原则 | 符合 |
|  | 修路上顶、超前剥离；平台上采掘、装载、运输作业；遵循自上而下开采顺序；实施深孔爆破；机械铲装；机械二次破碎。 | 赣安监管一字〔2014〕76号 | 《可研》方案符合要求 | 符合 |
|  | 多台阶并段时并段数量不超过3个，且不应影响边坡稳定性及下部作业安全。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》拟不并段 | / |
|  | 露天矿山应该采用机械方式进行开采 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》拟采用机械开采 | 符合 |
| 设备及作业过程 | 穿孔设备应根据矿山规模、台阶高度、爆破孔径和矿岩力学性质等因素选择，坚硬岩层宜选用高风压潜孔钻机。 | 《冶金矿山采矿设计规范》 | 《可研》无潜孔钻机风压方案 | 不符合 |
|  | 采矿主要设备效率选取及主要设备计算应遵循以下规定：1、主要设备效率应通过必要的计算选取，但不得低于类似矿山的平均先进指标；计算时要使采、装、运设备的生产能力配套；3、计算设备时应考虑生产不均衡系数；4、采矿设备按采矿计算年计算，运输设备按运输计算年计算；5、要配备足够的辅助设备；6、潜孔钻和装载设备不考虑备用，但最少要两台；7、运矿车要考虑备用。 | 《冶金矿山采矿设计规范》 | 《可研》已按要求计算，但运矿车要未考虑备用 | 不符合 |
|  | 铲装设备工作前应发出警告信号，无关人员应远离设备。铲装设备工作时其平衡装置与台阶坡底的水平距离不小于１ｍ。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 铲装设备工作应：悬臂和铲斗及工作面附近不应有人员停留；铲斗不应从车辆驾驶室上方通过；人员不应在司机室踏板上或有落石危险的地方停留 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》仅提铲斗不应从车辆驾驶室上方通过 | 不符合 |
|  | 多台铲装设备在同一平台上作业时，铲装设备间距不小于设备最大工作半径的3倍，且不小于50ｍ | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 铲装时铲斗不应压、碰运输设备；铲斗卸载时，铲斗下沿与运输设备上沿高差不大于0.5ｍ；不应用铲斗处理车箱粘结物 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 铲装设备行走应在作业平台的稳定范围内；上、下坡时铲斗应下放并与地面保持适当距离 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，应在设计中明确规定。不应从下部不分台阶掏采。采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》无采剥工作面不应形成伞檐、空洞等措施 | 不符合 |
|  | 禁止使用无稳压装置的中深孔凿岩设备和未安装捕尘装置的干式凿岩作业 | 《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》 | 《可研》拟设钻车有稳压，捕尘装置 | 符合 |
|  | 移动式功率不小于18.5kW的在用空压机的检验周期为1年，应由具备国家规定资质条件的检测检验机构进行检验。新购置安装的空气压缩机投入使用，在用的空气压缩机系统大修后投入使用前，闲置时间超过1年，重新投入使用前，应按标准要求进行检验。 | 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第2部分：移动式空气压缩机》 | 《可研》未提出 | 不符合 |
| 露天采场边坡 | 露天采场内建（构）筑物与露天采场边坡的距离应满足现行《建筑边坡工程技术规范》的要求。并保证其影响区域的总体边坡稳定性。 | 《冶金矿山采矿设计规范》 | 《可研》拟露天采场内不设建（构）筑物 | / |
|  | 邻近最终边坡作业应采用控制爆破减震；保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 露天矿边坡应进行相应的监测；现状高度200米及以上的边坡，应当进行在线监测。 边坡高度大于150m的正常生产建设金属非金属露天矿山，必须于 2023 年12月31日前完成边坡监测系统建设，并开展联网。边坡监测系统建设必须有专项边坡工程监测方案设计。 | 《非煤露天矿边坡工程技术规范》、《关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》 | 终了边坡195m，超过150m，《可研》无边坡在线监测方案 | 不符合 |
|  | 金属非金属露天矿山采场及排土场边坡高度大于100米的，应当逐年进行边坡稳定性分析 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 按照《规范》查清3－5年内生产区、规划区和其他区域的各类隐蔽致灾因素，对于隐蔽致灾因素未查清、未探明、未治理到位的，不得在影响区域内进行采掘作业。 | 《关于进一步加强矿山隐蔽致灾因素普查工作的通知》 | 《可研》未提出 | 不符合 |
| 破碎站和加固及防护措施 | 矿岩粗破碎站应避开有沉降、塌陷、滑坡危险以及受洪水威胁的地段，应设照明设施、卸料指示和报警信号装置；破碎机受料仓和缓冲仓排料口应设视频监视；矿仓口周围应设围挡或防护栏杆；卸车平台受料口应设牢固的安全限位车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/3； 矿仓口卸料时应采取喷雾降尘措施 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》无方案 | 不符合 |
| 穿孔爆破工艺、方法和作业过程 | 钻机稳车时，应与台阶坡顶线保持足够的安全距离。穿凿第一排孔时，钻机的纵轴线与台阶坡 顶线的夹角不应小于45°。钻机与下部台阶接近坡底线的电铲不应同时作业。钻机长时间停机，应切断机上电源。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 移动钻机应遵守：行走前司机应先鸣笛，确认履带前后无人； 行进前方应有充分的照明；行走时应采取防倾覆措施，前方应有人引导和监护；不应在松软地面或者倾角超过15°的坡面上行走；不应90°急转弯；不应在斜坡上长时间停留 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 遇到影响安全的恶劣天气时不应上钻架顶作业 |  | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 露天爆破作业应遵守GB6722的规定。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》有方案 | 符合 |
|  | 爆破：炸药品种选取干孔宜选用多孔粒状铵油炸药，水孔或坚硬岩石孔应选用乳化炸药。露天矿深孔爆破，应采用松动爆破；深孔爆破个别飞散物的防护距离不应小于200m。 | 《冶金矿山采矿设计规范》 | 《可研》无方案 | 不符合 |
|  | 露天爆破作业时，应建立避炮掩体，避炮掩体应设在冲击波危险范围之外，掩体结构应坚固紧密，位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害；通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。 | 《爆破安全规程》 | 《可研》无避炮掩体方案 | 符合 |
|  | 松软岩土或砂矿床爆破后，应在爆区设置明显标识，发现空穴、陷坑时应进行安全检查，确认 无危险后，方准许恢复作业。 | 《爆破安全规程》 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 验孔时，应将孔口周围 0.5m 范围内的碎石、杂物清除干净，孔口岩壁不稳者，应进行维护。 | 《爆破安全规程》 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 深孔验收标准：孔深允许误差±0.2m，间排距允许误差±0.2m，偏斜度允许误差 2%；发现不合格 钻孔应及时处理，未达验收标准不得装药。 | 《爆破安全规程》 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 爆破工程技术人员在装药前应对第一排各钻孔的最小抵抗线进行测定，对形成反坡或有大裂隙 的部位应考虑调整药量或间隔填塞。底盘抵抗线过大的部位，应进行处理，使其符合爆破要求。 孔口抵抗线过小者，应适当加大填塞长度。 | 《爆破安全规程》 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 靠帮爆破作业应选用预裂、光面、缓冲等控制爆破，控制最大段的爆破药量。爆破对邻近建筑物危害严重时，宜部分或全部采用人工开挖方案 | 《非煤露天矿边坡工程技术规范》 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 一次爆破总药量0.5t≤Q˂10t（C类工程）岩土爆破工程，必须由爆破作业三级以上资质单位，进行施工作业 | 《爆破安全规程》、GA990 和 GA991 | 一次爆破总药量1.718t，《可研》未提 | 不符合 |

评价小结：通过检查表检查，矿山的《可研》提出安全措施不足，不符合相关法规、标准规范的要求，本报告将在补充对策措施中提出相应的对策。

据地质报告和现场勘察，矿区岩溶分布不均匀，连续性较差，岩溶率大于3%，充填方式以不充填为主，极少量全充填，充填物为粉质粘土及少量灰岩碎块，建议矿山做好设计前的溶洞探测，并设置溶洞探测仪或委托有探测能力的单位，定期进行溶洞探测，制定和落实防范措施。

设计前企业应根据《关于进一步加强矿山隐蔽致灾因素普查工作的通知》国家矿山安全监察局综合司矿安综函〔2024〕259号，做好隐蔽致灾因素普查，编制矿山隐蔽致灾因素普查报告。

矿区内原江西华祥建材采石场老采坑的高陡边坡，临坑开采时，应靠老采坑侧设置挡车坝和安全警示标志。

### 3.4.3边坡稳定性计算

矿山在开采中，沿矿区红线上部将形成土质边坡，下部形成以微风化灰岩为主要岩性的岩质边坡。本次评价边坡稳定性计算由江西伟灿工程技术咨询有限责任公司提供，边坡预测评价采用极限平衡法对设计中圈定的露天境界A-A'、B-B'剖面边坡进行稳定性分析，剖面图如图3-1所示。

（a）A-A’剖面图

（b）B-B’剖面图

图3-1  边坡稳定性计算剖面图

（1）计算方法

本次边坡稳定性分析采用规范推荐采用的简化Bishop法为主，Morgenstern-price法则作为对比方法进行分析。

边坡的极限平衡分析主要考虑三种受力情况：

Ⅰ：自重+地下水；

Ⅱ：自重+爆破振动力+地下水；

Ⅲ：自重+地震力+地下水。

（2）边坡工程安全等级的确定

依据根据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）规范，露天矿边坡按照最终高度分为以下四级：

超高边坡：H＞500m；

高边坡：300m＜H≤500m；

中边坡：100m＜H≤300m；

低边坡：H≤100m；

本矿区《可研》拟设边坡最高标高+355m，最低标高为+160m，终了边坡最高高度为195m，按照规范分类为中边坡。

同时《非煤露天矿边坡工程技术规范》（将露天矿边坡危害等级及安全等级划分见表3-7、3-8。

表3-7  边坡危害等级

| 边坡危害等级 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能的人员伤亡 |  | 有人员伤亡 | 有人员伤亡 | 无人员伤亡 |
| 潜在的经济损失 | 直接 | ≥100万 | 50万～100万 | ≤50万 |
|  | 间接 | ≥1000万 | 500万～1000万 | ≤500万 |
| 综合评定 |  | 很严重 | 严重 | 不严重 |

表3-8  边坡工程安全等级划分

| 边坡工程安全等级 | 边坡高度H（m） | 边坡危害等级 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | H>500m | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | 300m<H≤500m | Ⅰ、Ⅱ |
|  | 100m<H≤300m | Ⅰ |
| Ⅱ | 300m<H≤500m | Ⅲ |
|  | 100m<H≤300m | Ⅱ、Ⅲ |
|  | H≤100m | Ⅰ |
| Ⅲ | 100m<H≤300m | Ⅲ |
|  | H≤100m | Ⅱ、Ⅲ |

根据露天开采终了境界平面图，结合《非煤露天矿边坡工程技术规范》划分标准，本矿山露天边坡危害等级为Ⅰ级，边坡安全等级划分为Ⅰ级。

对应不同荷载组合下总体边坡的设计安全系数应满足表3-9规定的安全系数要求。

表3-9不同荷载组合下总体边坡的设计安全系数

| 边坡工程安全等级 | 边坡工程设计安全系数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 荷载组合Ⅰ | 荷载组合Ⅱ | 荷载组合Ⅲ |  |
| Ⅰ | 1.25～1.20 | 1.23～1.18 | 1.20～1.15 | 设计参考值 |
| Ⅱ | 1.20～1.15 | 1.18～1.13 | 1.15～1.10 |  |
| Ⅲ | 1.15～1.10 | 1.13～1.08 | 1.10～1.05 |  |

（3）岩体力学参数取值

根据江西省上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿详查地质报告》和参照类似矿山的岩石力学试验所得到的岩体力学参数，见表3-10所示。上述试验结果，将作为本次边坡稳定性分析岩体力学参数选取的依据。

表3-10 各岩土层物理力学性质参数值

| 岩土层 | 天然密度r(g/cm3) | 饱和重度γ（KN/m3） | 黏聚力C(kPa) | 内摩擦角φ(°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉质黏土 | 18.8 | 19.1 | 20 | 18 |
| 微风化基岩 | 27.1 | 27.2 | 1520 | 44 |

- （4）计算结果

(a)Bishop法（自重+地下水）                (b)M-P法（自重+地下水）

(c)Bishop法（自重+爆破振动力+地下水）         (d)M-P法（自重+爆破振动力+地下水）

(e)Bishop法（自重+地震力+地下水）         (f)M-P法（自重+地震力+地下水）

图3-2  A-A'剖面边坡稳定性计算结果图

(a)Bishop法（自重+地下水）                (b)M-P法（自重+地下水）

(c)Bishop法（自重+爆破振动力+地下水）   (d)M-P法（自重+爆破振动力+地下水）

(e)Bishop法（自重+地震力+地下水）         (f)M-P法（自重+地震力+地下水）

图3-3  B-B'剖面边坡稳定性计算结果图

表3-11计算边坡安全系数结果表

| 边坡 分区 | 剖面 编号 | 边坡角 | 荷载 组合 | 安全系数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bishop法 | M-P法 | 选取值 （min{FBishop，FM-P}） | 允许安全系数 | 备注 |
| Ⅰ | A | 46° | I | 1.469 | 1.465 | 1.465 | 1.25 | 满足要求 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.380 | 1.377 | 1.377 | 1.23 | 满足要求 |
|  |  |  | III | 1.292 | 1.288 | 1.288 | 1.20 | 满足要求 |
| Ⅱ | B | 48° | I | 1.370 | 1.364 | 1.364 | 1.25 | 满足要求 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.312 | 1.306 | 1.306 | 1.23 | 满足要求 |
|  |  |  | III | 1.255 | 1.249 | 1.249 | 1.20 | 满足要求 |

通过以上计算分析来看，《可研》拟设的边坡参数，矿区A-A'、B-B'边坡均较为稳定，满足安全要求。矿区可能滑动的情况基本与地层层理有关，当层理与其他构造面组合交线与边坡面倾向相同，层理与其他构造面组合交线倾角小于边坡面的倾角时，可能产生滑动或者产生小型崩落或掉块。由于矿区地层倾向东南，产状一般为105°~147°∠25°~55°，矿区西面倾向东南的边坡为顺坡，《可研》西部边坡拟设最终边坡角较小，边坡总体稳定；但拟设的终了台阶的坡面角65°，易形成挂帮体，设计应尽量降低该边坡台阶坡面角，企业开采过程中，终了边坡台阶应消除不稳定的挂帮体，作业过程中也应做好防范。

### 3.4.4爆破震动效应定量评价分析

1、根据矿区周边环境和总平面布置，本矿区距离最近的建构筑为西北14号拐点附近距矿界22m~79m有养鸡场的10栋房屋，其次为西面136m~295m范围内有4栋房屋、北面285m外1栋房屋和323m外的蕉源村民房，再者为东北328m外周田村2栋房屋等、西北距矿界344m建筑、380m外为周田村其它民房、《可研》拟设的办公区距矿界443m，均为一般民用建筑物，为确保安全，确定以一般民用建构筑物按安全允许振速2.0cm/s控制单段起爆药量。

深孔一次单段最大起爆药量的确定:

Q最大= R3（V/K）3/a=R3×（2.0/150）3/1.5

式中：式中：矿体赋存在二叠系中统小江边组(P2x)、茅口组(P2m)，属坚硬岩类，故a取按坚硬岩石取1.5,  K按坚硬岩石取150

Q最大=0.000178R3

表3-12  爆破震动的安全校核

| 距爆区距离（m） | 22 | 79 | 84.8 | 285 | 295 | 300 | 323 | 344 | 380 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大段起爆药量（kg） | 1.89 | 87.7 | 108.68 | 4120 | 4569 | 4806 | 5998 | 7245 | 9757 |

由上表可以看出，矿山《可研》拟一次爆破总装药量1718kg，拟采用数码电子雷管逐孔爆破，每孔药量108.68kg，爆破震动对84.8外的相关建筑的影响均符合规范要求。但西面136m~295m范围内有4栋房屋、北面285m外1栋房屋等安全距离不符合法规要求，故西北14号拐点附近距矿界养鸡场的10栋房屋，西面136m~295m范围内4栋房屋、北面285m外1栋房屋等均应予以拆除或或拆迁至距矿界300m之外。

2、 根据《爆破安全规程》，将地面建筑以工业和商业建筑物为代表，规定地面质点的安全震动速度，东北41m~91m内有两栋废弃的烟花爆竹引线厂房，430m外为花炮生产厂房，西南侧245m~325m的原江西华祥建材实业有限公司采石场的变配电、机修房，315m外花炮厂生产厂房，《可研》矿山拟建的距矿界257m配电防范和距矿界258m的骨料加工设施等建筑，这些建构筑物为工业建筑，为确保其安全，确定以振速3.5cm/s控制单段起爆药量。

深孔一次最大起爆药量的确定:

Q最大= R3（V/K）3/a=R3×（3.5/150）3/1.5

式中：矿体赋存在二叠系中统小江边组(P2x)、茅口组(P2m)，属坚硬岩类，故a取按坚硬岩石取1.5,  K按坚硬岩石取150

Q最大==0.000544R3

表3-13 爆破震动的安全校核

| 距爆区距离（m） | 41 | 58 | 91 | 245 | 258 | 300 | 315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大起爆药量（kg） | 37.5 | 108.68 | 409 | 8000 | 9342 | 14688 | 17003 |

由上表可以看出，矿山《可研》拟一次爆破总装药量1718kg，拟采用数码电子雷管逐孔爆破，每孔药量108.68kg，爆破震动对距矿界41m的废弃的烟花爆竹引线厂房的安全影响不符合规范要求。但东北91m废弃的烟花爆竹引线厂房、原江西华祥建材实业有限公司采石场的变配电、机修房、《可研》拟建的矿山配电房和骨料加工设施等距矿区距离不符合相关标准、规范的要求。东北41m~91m内两栋废弃的烟花爆竹引线厂房、原江西华祥建材实业有限公司采石场距矿界300m内的变配电、机修房等必须拆除或拆迁至距矿界300m之外；《可研》拟建配电房和骨料加工设施应设计距矿界300m之外或自动控制、无人值守。

3、 根据《爆破安全规程》，对矿山一些永久性岩石边坡，为确保其安全，确定以振速10cm/s控制单段起爆药量。

深孔一次单段最大起爆药量的确定:

Q最大= R3（V/K）3/a=R3×（5/150）3/1.5

式中：a取按坚硬岩石取1.5,  K按坚硬岩石取150

Q最大==0.01333R3

表3-14爆破震动的安全校核

| 距爆区距离（m） | 6 | 8 | 20 | 215 | 30 | 40 | 50 | 67.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大段起爆药量（kg） | 2.9 | 6.8 | 106 | 133.5 | 360 | 853 | 1666 | 4138.5 |

4、 根据《非煤露天矿边坡工程技术规范》，靠帮边坡爆破时，必须采用控制爆破方法，靠帮边坡质点振动速度应小于24cm/s，确定以振速24cm/s控制单段起爆药量。

深孔一次单段最大起爆药量的确定:

Q最大= R3（V/K）3/a=R3×（24/150）3/1.5

式中：a取按坚硬岩石取1.5,  K按坚硬岩石取150

Q最大=0.0256R3

表3-15靠帮爆破震动的安全校核

| 距爆区距离（m） | 6 | 8 | 10 | 17.3 | 30 | 54.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大起爆药量（kg） | 5.53 | 13.1 | 25.6 | 133.5 | 691.2 | 4138.5 |

5、评价小结：通过爆破震动的安全校核，《可研》拟一次起爆108.68kg药量，震动对西北养鸡场和矿界东北41m的废弃的烟花爆竹引线厂房的安全影响不符合规范要求外，应予以拆除；西面136m~295m范围内有4栋房屋、北面285m外1栋房屋、东北91m废弃的烟花爆竹引线厂房、原江西华祥建材实业有限公司采石场的变配电、机修房距矿界的距离不足300m，不符合相关法规的要求，也应予以拆除或拆迁；《可研》矿山拟建配电防范和骨料加工设施必须自动控制、无人值守；另矿山爆破作业应根据永久性边坡距离，进行控制爆破。靠帮边坡爆破时，必须采用控制爆破。

### 3.4.5爆破个别飞散物校核

根据瑞典汤尼克研究基金会提出的经验公式进行计算，矿山爆破个别飞散物最大飞行距离的结果为：

深孔爆破R飞 =40d/25.4 = 40×120/25.4=189m

式中：R飞～～爆破产生飞石最大飞行距离，单位：m；

d～～炮孔直径，单位：mm。

沿山坡爆破时，下坡方向的飞石安全允许距离应增大 50%，即283.5m。

通过计算，矿山爆破产生的个别飞散物可能对西北14号拐点附近22m~79m养鸡场、西面136m~283.5m的房屋、东北41m~91m两栋废弃的烟花爆竹引线厂房、西南侧245m~283.5m的原江西华祥建材实业有限公司采石场的建筑、可研》拟建的矿山配电防和骨料加工设施等建构筑物造成影响。建议距矿界距离不足300m的矿外建筑设施全部拆除或拆迁至距矿界300m之外；《可研》拟建配电房和骨料加工设施应设计距矿界300m之外或自动控制、无人值守。矿山的爆破警戒线不得小于300m。

- 3.5通风防尘系统单元

矿山为露天矿山，作业现场无需机械通风，自然通风能够满足安全要求。

该矿山开采岩石为建筑石料用灰岩，在穿孔、爆破、铲装、运输、排土、卸矿、破碎等过程中产生粉尘，矿山拟设洒水、喷雾、收尘器等除尘、降尘，主要除尘设施有除尘器、洒水车、雾炮机等，防尘主要危险有害因素有：车辆伤害、火灾、触电、机械伤害、粉尘、噪声等。以下用预先危险性分析评价方法对矿山防尘单元的危险、有害因素进行预先危险性分析评价。

表3-16  矿山防尘单元主要危险有害因素预先危险性分析表

| 危害因素 | 事故原因 | 事故后果 | 危险系数 | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 1、凿岩、破碎未进行湿式作业或无防尘设施； 2、运输道、作业场所未洒水等。 | 工人患矽肺病 | Ⅱ | 1、湿式凿岩、破碎或设除尘措施，作业现场、道路定时洒水； 2、作业人员戴防尘口罩； 3、岗前、岗中、离岗体检，做好健康监护。 |
| 车辆伤害 | 1、道路参数不合理，路况差、超载、超速； 2、无证驾驶、车况不好、故障； 3、驾驶员注意力不集中等； 4、道路安全设施、标志缺乏； 5、道路粉尘大，视线不良等。 | 人员、财产、车辆受损 | Ⅱ | 1、驾驶员必须有驾驶证，出车前，做好车辆检查、保养，车辆按期年检，不开带病车； 2、严禁超载、超速，不疲劳、带病驾驶； 3、运输道路应应平整，道路坡度、宽度、转弯半径等参数应符合规范要求。道路泥泞、结冰等禁止行车。 4、道路定时洒水。 |
| 触电 | 1、缺乏安全用电知识； 2、未按规程操作； 3、电气设备安装不合格； 4、意外触及带电体； 5、雷暴时户外逗留，行走； 6、电气设备无接地（零）、漏电保护； 7、电线破损或被飞散物砸断； 8、电气设备绝缘坏损； 9、电气设备进水、受潮、积尘。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、加强员工安全用电知识教育； 2、电气设备必须由持证电工安装、检修并确保符合电气安全要求； 3、注意防雷知识的学习，雷雨天气停止作业； 4、设备操作要定人定机。 5、电气设备设接地（零）、漏电保护装置。 6、加强电气设备线路的绝缘检查、检测； 7、电线要有防止碾压措施。 8、做好电气设备的防尘、防水、防潮等。 |
| 机械伤害 | 人员触及设备高速旋转或往复运动部位（如水泵联轴节等）；旋转零部件断裂甩出。清尘、设备检修、处理不停机或被意外送电等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、除尘降尘设备高速旋转或往复运动部件外面应安装防护设施或安全围栏并设置警示标志；加强设备检查维护，确保完好。 2、操作人员要定人定机； 3、清尘、检修挂牌和设人监护等。 |
| 火灾 | 1、车辆电气线路短路； 2、车辆燃油遇高温或明火； 3、电气设备进水、受潮、积尘； 4、电气设备过流、过压、欠压、缺项、短路等起火； 5、刹车、轮胎发热起火等 | 财产损失 | Ⅱ | 1、加强车辆电气线路和燃油系统检查；防止线路短路、老化和燃油泄漏。 2、加强刹车、轮胎等易发热部件的检查，及时冷却。 3、做好电气设备的防尘、防水、防尘； 4、电气设备设过流、过压、欠压、缺项、短路、接地保护等； 5、配备灭火器材等。 |
| 噪声 | 1、除尘设施固有噪声大； 2、除尘、喷雾设备安装或运行异常，产生的噪声大； 3、无防噪措施。 | 听力受损 | Ⅱ | 1、购买低噪声除尘、降尘设施； 2、对除尘设备减震降噪；加强设备的维护保养，确保设备正常。 3、尽量远距离操作； 4、工人佩带防护耳罩。 |

评价小结：危险有害因素分析结果为粉尘、车辆伤害、触电、机械伤害、火灾、噪声等危险等级为Ⅱ，属处于事故边缘,暂不会造成人员伤亡，也应引起重视，落实相应对策。

本矿山为凹陷露天矿山，无胶带运输斜井和平硐溜井等井巷工程，根据《露天矿山安全预评价编制提纲》，可不进行符合性评价。

- 3.6矿山供配电设施单元

### 3.6.1矿山供配电设施单元预先危险性分析评价

该矿山为露天矿山，主要供配电设备有变压器、电气线路、配电柜及柜内配电设施等。矿山供配电设施单元存在的主要危险、有害因素有：①触电；②火灾等。以下用预先危险性分析评价方法对矿山供配电设施单元的危险、有害因素进行预先危险性分析评价。

表3-17 矿山供配电设施单元危险有害因素预先危险性分析评价表

| 序号 | 危害因素 | 事故原因 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | - 电气设备设过流、过压、欠压、缺项、短路、接地保护等； - 供配电场所通风散热不良，环境温度高； 3、小动物进入带电部分； 4、个别飞散物打断电气线路 5、电气设备进水、受潮、积尘引起短路起火； 6、电线、电缆受碾压和碰撞； 7、周围山林起火影响； 8、雷击等 | 财产损失或山林火灾 | Ⅲ | 1、变压器、电气设备与周边灌木要保持一定防火隔离带； 2、供配电场所通风、降温； 3、加强设备、电气线路的检查、维护； 4、配电室不堆放易燃、可燃物，有防止小动物的措施； 5、电气设备设过流、过压、欠压、缺项、短路、漏电保护等； 6、电气线路远离爆破作业点； 7、做好电气设备的防尘、防水、防潮； 8、电线、电缆防止碾压和碰撞； 9、供电线路采用铠装电缆，外皮接地，设置避雷器和浪涌保护器； 10、配备灭火器材。 |
| 2 | 触电 | 1、缺乏安全用电知识； 2、未按规程操作； 3、电气设备安装不合格； 4、带电体裸露或防护距离不足，意外触及带电体； 5、雷暴时户外作业、逗留，行走； 6、电气设备绝缘坏损，电气设备无接地（零）、漏电保护； 7、跨步电压触电； 8、残余电量引起触电； 9、电线电缆被飞散物砸断； 10、电线电缆被车辆、设备轧断或碰断； 11、误送电灯。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、加强员工安全用电知识教育； 2、电气设备必须由持证电工安装、检修并确保符合电气安全要求； 3、注意防雷知识学习，雷雨天气停止电气作业； 4、电气设备操作要定人定机； 5、电气检修要停电、挂牌、设人监护； 6、电气设备设接地（零）、漏电保护装置； 7、按设计开采，控制爆破飞散物； 8、做好带电体的屏护和有效隔离； 9、电线电缆规范安装，防止车辆、机械辗轧、触碰； 10、接地电阻、绝缘定期检查，确保电阻符合规范要求 11、停送电应严格执行停送电制度； 12、检修按规定停电、放电、验电； 13、按规定穿戴防护用品； 14、按规定执行停送电工作票制度等。 |

评价小结：矿山电气单元危险有害因素分析结果为火灾、触电危险等级均为Ⅲ级，则是危险的，应对照安全对策措施逐一落实。

### 3.6.2矿山供配电设施单元符合性评价

对矿山供配电设施单元符合性评价，以下将根据《矿山电力设计标准》GB50070、《低压配电设计规范》GB50054等标准规范要求，制定安全检查表，进行符合性评价。

表3-18 矿山供配电设施单元符合性评价安全检查表

| 序号 | 检查内容 |  | 检查依据 | 检查情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大、中型矿山企业宜由两回电源线路供电；两回电源线路中的任一回中断供电时，其余电源线路宜保证供给全部一、二级负荷电力需求。 |  | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》拟一回路供电，配备1台200kW柴油发电机备用 | 符合 |
| 2 | 矿山电源的供电电压宜采用 10kV~110kV;经技术经济比较确定合理时，可采用其他等级电压。当两种电压经济技术 指 标相差不大时 ，宜采用较高等级电压。 |  | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》拟采用10kV电压 | 符合 |
| 3 | 矿山企业地面主变电所主变压器台数，大、中型矿山工程宜采用 2 台及以上；矿山一级负荷的两个电源均需经主变压器变压时 ，应采用2台及以上。 |  | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》拟设1台变压器，配备1台发电机满足一级负荷用电要求 | 符合 |
| 4 | 供配电系统中性点接地应符合下列规定：向露天采场、排土场供电的6ｋＶ～35ｋＶ系统，不得采用中性点直接接地方式；当6ｋＶ～35ｋＶ系统中性点采用不接地、经消弧线圈接地或高电阻接地时，单相接地故障点的电流不应大于10Ａ；当6ｋＶ～35ｋＶ系统中性点经低电阻接地时，单相接地故障点的电流不大于200Ａ；低压配电系统为IT系统时应装设绝缘监视装置。 |  | 《矿山电力设计标准》、《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》拟采场、排土场0.24kv/0.38kv,无6kv~35kv供电 | / |
| 5 | 矿井和露天矿地面主变电所和向井下或露天矿采矿场和排土场配电的其他变电所每回 6kV或 10kV馈出线上，应按下列规定装设单相接地保护:1.矿山 6kV或 10kV系统中性点采用不接地、高电阻接地 或消弧线圈接地方式时，应装设有选择性的单相接地保护，保护应动作于信号或跳闸；2 矿山 6kV或 10kV 系统 中性点采用低 电阻接地方式时，应配置二段零序 电流保护 ;第一段应为时限不超过 0.5s 的零序电流速断 ;第二段应为零序过电流保护 ，时限应 与相间过电流保护相同。 |  | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》露天矿采矿场和排土场无6kv~35kv供电 | / |
| 6 | 矿山企业地面主变(配)电所的位置选择，应符合下列规定： 1 靠近负荷中心、进出线便利。 2 节约用地。 3 不宜压占地下资源。 4 应远离污秽及火灾、爆炸危险环境和噪音、振动环境。 5 宜避开断层、滑坡、低洼、沉陷区等不良地质地带。 6 距露天矿采矿场开采边界的距离不应小于 200 m；与标准规矩铁路的距离不应小于40m |  | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》拟主配电房设在骨料加工区旁，距矿界距离257m | 符合 |
| 7 | 在选择矿山固定式高压架空电力线路的路径时，除应符合国家和电力行业的有关规定外，尚应符合下列要求： 1 不应架设在爆破作业区和未稳定的排废区内，并应与其保持适当安全距离。 2宜利用井(矿)田境界 、断层矿柱或其他矿柱 ;当无矿柱可 利用时，线路宜减少通过矿井地表的路段长度和避免通过初期沉陷区。3当受条件限制必须通过沉陷区时，应减少通过沉陷区的路段长度、并应使通过沉陷区两回电源线路之间有足够的安全距离和采取其他必要的安全措施； 同杆（塔）架设的矿井电源线路不宜通过可能产生沉陷的地区和尚未稳定的沉陷地区。 |  | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》拟矿山采场、排土场不设高压架空线路 | / |
| 8 | 采矿场的供电线路不宜少于两回路，两班生产的采矿场或小型采矿场可采用一回路;排土场的供电线路可采用一回路。当采用两回路供电的线路时，每回路的供电能力不应小于全部负荷的70%;当采用三回路供电线路时，每回路的供电能力不应小于全部负荷的50%。 |  | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》拟2班生产，采矿设备不用电，拟一回路 | 符合 |
| 9 | 采矿场和排土场的高压电力网配电电压 ，宜采用 6kV或10kV。当有大型采矿设备或采用连续开采工艺并经技术经济比较确定时，可采用其他较高等级的电压 。 |  | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》拟采用0.38kv/0.22kv电压供电 | / |
| 10 | 有淹没危险环境采矿场的排水泵或用井巷排水的排水泵应由双重电源供电。两回路供电线路中，当任一回路停止供电时，其余回路的供电能力应能承担最大排水负荷。 |  | 《矿山电力设计标准》 | 矿山后期为凹陷露天矿山，《可研》拟设备用发电机，满足排水负荷 | 符合 |
| 11 | 采矿场和排土场供电线路的设置宜符合下列规定： 1 沿采矿场边缘宜架设环形或半环形的固定式、干线式或放射式供电线路。 2 排土场可采用干线式供电线路。 3 固定式供电线路与采矿场最终边界线之间的距离宜大于10ｍ。4 当采矿场宽度较大且开采时间较长，架设在最终边界线以外不合理时， 可架设在最终边界线以内。 |  | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》无线路布置方案 | 不符合 |
| 12 | 采矿场内的高压电气设备和移动变电站宜采用横跨线或纵架线供电。横跨线或纵架线应采用移动式或半固定式线路，移动式线路应采用轻型电杆架设。 横跨线的间距宜采用 250ｍ～300ｍ。 |  | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》拟采矿场内不设高压设备和移动变电站 | / |
| 13 | 在采矿场和排土场的架空供电线路上设置开关设备时，应符合下列规定 : 1 在环形或半环形线路的出口和需联络处应设置分段开关 ，且宜采用隔离开关 ; 2 在横跨线或纵架线与环形线、半环形线或其他地面固定干线连接处应设置开关 ，开关宜采用户外高压真空断路器或其他 断 路器 ; 3 高压电气设备或移动变电站与横跨线或纵架线连接处设置带短路保护的开关; 4 移动式高压电气设备的供电线路设置具有单相接地保护功能的开关设备。 |  | 《矿山电力设计标准》、《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》无采矿场和排土场供电线方案 | 不符合 |
| 14 | 采矿场内的架空线路宜采用钢芯铝绞线，其截面积不应小于 35mm 2。排土场的架空线路宜采用铝绞线。由横跨线或纵架线向移动式设备供电时应采用矿用橡套软电缆。移动式电力设备的拖曳电缆长度，低压设备横跨、纵架线均不应超过150m。 |  | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》无采矿场和排土场供电线方案 | 不符合 |
| 15 | 固定式架空照明线路宜采用铝绞线；移动式架空照明线路宜采用绝缘导线；移动式非架空照明线路应采用橡套软电缆。 |  | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》拟2班生产，无照明及线路方案 | 不符合 |
| 16 | 向移动低压配电系统接地型式宜采用IT系统，向固定式设备供电的低压配电系统接地型式宜采用 TN-S、TT 或 IT 系统。 |  | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》拟固定设备采用 TN-S 系统，无移动低压配电系统供电接地系统方案 | 不符合 |
| 17 | 采矿场和排土场低压电力网的配电电压可采用 380/660V或 220/380V，手持式电气设备的电压不得大于 220V，照明电压宜采用 220V或 220/380V，行灯电压不应大于 36V。 |  | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》电压符合要求 | 符合 |
| 18 | 主接地极的设置应符合下列规定： 1 采矿场的主接地极不应少于2组；排土场主接地极可设１组。 2 主接地极宜设在供电线路附近或其它土壤电阻率低的地方。 3 有2组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上 任一点所测得的对地电阻值不应大于4.0Ω ，移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值，不应大于 1.0Ω 。 |  | 《矿山电力设计标准》、《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》方案符合要求 | 符合 |
| 19 | 接地线的设置应符合下列规定： 1 架空接地线应采用标称截面积不小于50 mm 2 的钢绞线或钢芯铝绞线，并应架设在配电线路最下层导线的下方，与导线任一点的垂直距离不应小于 0.5ｍ。 2 移动式电气设备，应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地。 |  | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》无接地线方案 | 不符合 |
| 20 | 采矿场、排土场的高、低压电气设备可共用接地装置。 |  | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》采矿场、排土场无高压 | / |
| 21 | 采矿场的架空供电线路上装设避雷装置的地点，应符合下列规定： 1 采矿场配电线路与横跨线或纵架线的连接处。 2 多雷地区矿山的高压电设备与横跨线或纵架线的连接处。 3 排土场高压电气设备与架空线的连接处。 |  | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》无采场避雷装置设置地点方案 | 不符合 |
| 22 | 夜间工作的采矿场和排土场，在下列地点应设照明装置： 1 凿岩机、移动式或固定式空气压缩机和水泵的工作地点。 2 带式输送机、斜坡提升线路、人行梯和人行道。 3 汽车装卸车处、排土场、卸车线。 4 调车站、会让站。 |  | 《矿山电力设计标准》、《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》拟2班作业，无照明方案 | 不符合 |
| 23 | 挖掘机和穿孔机工作地点的照明宜利用设备附设的灯具。 |  | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》无方案 | 不符合 |
| 24 | 照明电压应符合下列规定：固定式照明灯具：不高于220v；行灯或移动式灯具：不高于36v，并经安全隔离变压器供电；在金属容器内或者潮湿地点作业时，不高于12v。 |  | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》无照明电压方案 | 不符合 |
| 25 | 下列场所应设置应急照明：变配电所；监控室、生产调度室、通信站和网络中心；矿山救护值班室。 |  | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》未明确设置应急照明场所 | 不符合 |
| 26 | 露天矿的照度标准不宜小于下表 |  | 《矿山电力设计标准》 | 《可研》无照度要求 | 不符合 |
|  | 照明地点 | 照明平面 及照度 |  |  |  |
|  | 人工作业和装车点、汽车装卸处 | 地表水平面或垂直面 10lx |  |  |  |
|  | 挖掘机工作地点 | 挖掘地点以及卸矿高度上水平面10lx |  |  |  |
|  |  | 垂直面 20lx |  |  |  |
|  | 采矿场和排土场道路 | 地表水平2x |  |  |  |
|  | 机械凿岩工作地点 | 对牙轮钻机等有作业平台者20lx，无作业平台者，地表面10lx |  |  |  |
|  | 上下阶段通道和梯子 | 梯子为垂直面，通道为地表水平面10lx |  |  |  |
|  | 调车场、车站、主要行人道和行车道 | 地表水平面 5lx |  |  |  |
|  | 其他移动机械工作地点 | 地表水平面 10lx |  |  |  |
| 27 | 露天采矿设备从架空电力线路下方通过时，设备最突出部分与架空线路的距离应符合下列规定： 3kv以下，不小于1.5ｍ；3kv～10kv，不小于2.0ｍ；10kv以上，不小于3.0ｍ。 |  | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》无要求 | 不符合 |
| 28 | 主变电所设置应符合下列规定：设置在爆破警戒线以外；远离污秽及火灾、爆炸危险环境和噪声、震动环境；避开断层、滑坡、沉陷区等不良地质地带以及受雪崩影响地带；地面标高应高于当地最高洪水位0.5ｍ以上。 |  | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》拟配电房位于爆破警戒线内 | 不符合 |
| 29 | 采矿场和排土场的手持式电气设备的电压不大于220Ｖ。 |  |  | 《可研》方案符合要求 | 符合 |
| 30 | 露天矿户外安装的电气设备应采用户外型电气设备；室外配电装置的裸露导体应有安全防护， 当电气设备外绝缘体最低部位距地小于2.5ｍ时，应装设固定遮栏；高压设备周围应设置围栏；露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于1.8ｍ的固定围栏或围墙。 |  | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》已有方案 | 符合 |
| 31 | 固定式高压架空电力线路不应架设在爆破作业区和未稳定的排土区内；移动式电气设备应使用矿用橡套软电缆。 |  |  | 《可研》无移动式电气设备电缆要求 | 不符合 |
| 32 | 主变电所应符合下列规定：有防雷、防火、防潮措施；有防止小动物窜入的措施；有防止电缆燃烧的措施；所有电气设备正常不带电的金属外壳应有保护接地；带电的导线、设备、变压器、油开关附近不应有易燃易爆物品；电气设备周围应有保护措施并设置警示标志。 |  | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》无易燃易爆物品堆放要求要求 | 不符合 |
| 33 | 电气室内的各种电气设备控制装置上应注明编号和用途，并有停送电标志；电气室入口应悬挂 “非工作人员禁止入内”的标志牌，高压电气设备应悬挂“高压危险”的标志牌，并应有照明。 |  | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》已要求 | 符合 |
| 34 | 操作电气设备应遵守下列规定：非值班人员不应操作电气设备；手持式电气设备应有可靠的绝缘；操作高压电气设备回路的工作人员应佩戴绝缘手套、穿电工绝缘靴或站在绝缘台、绝缘垫上；装卸高压熔断器应佩戴护目眼镜；雨天操作户外高压设备应使用带防雨罩的绝缘棒；不应使用金属梯子。 |  | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》无要求 | 不符合 |
| 35 | 电气保护装置检验应遵守下列规定：使用前应进行检验；在用设备每年至少检验１次；漏电保护装置每半年至少检验１次线路变动、负荷调整时应进行检验；应做好检验记录并存档。 |  | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》无要求 | 不符合 |
| 36 | 雷雨天气巡视室外高压设备应穿绝缘靴，不应使用伞具，不应靠近避雷装置。 |  |  | 《可研》无要求 | 不符合 |
| 37 | 高压变配电设备和线路的停送电作业及检修应遵守下列规定：应指定专人负责停、送电作业，作业时应有专人监护；申请停、送电时，应执行工作票制度；断电作业时，应进行验电、放电，并设置三相短路接地线；供电线路的电源开关应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌；确认所有作业完毕后再摘除接地线和警示牌；由负责人检查无误后再通知调度恢复送电；值班人员应做好停送电记录。 |  | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》无要求 | 不符合 |
| 38 | 架空绝缘导线维护作业应遵守下列规定：不应直接接触或接近架空绝缘导线；应在架空绝缘导线的分段或联络开关两侧、分支杆受电侧、电缆引下杆受电侧的适当位置设立验电接地环或其他验电接地装置；不应穿越未停电接地的绝缘导线；断开或接入绝缘导线前应采取防感应电的措施。 |  | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》无要求 | 不符合 |
| 39 | 在供电线路上带电作业应采取可靠的安全措施，并经矿山企业主要负责人批准。 |  | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》无要求 | 不符合 |
| 40 | 架空线下不应停放设备，不应堆置物料。 |  |  | 《可研》无要求 | 不符合 |
| 41 | 电缆线路应避开水仓和可能出现滑坡的地段；跨台阶敷设电缆应避开有浮石、裂缝等的地段；电缆穿越铁路、公路时，应采取保护措施；高压电缆使用前应进行绝缘试验。 |  |  | 《可研》无要求 | 不符合 |
| 42 | 橡套电缆的接头应采用焊接或熔焊芯线连接，或采用矿山专用插接件连接。接头的外层采用 硫化热补法、冷补胶法或者绝缘胶带等补接。 |  | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》无要求 | 不符合 |
| 43 | 移动带电电缆前，应检查、确认电缆无破损，并佩戴好绝缘防护用品。绝缘损坏的橡套电缆，经修理、试验合格后方准使用。 |  |  | 《可研》无要求 | 不符合 |
| 44 | 使用电缆应遵守下列规定：高压电缆修复后，应进行绝缘试验再使用；运行的高压电缆每年雷雨季节前应进行预防性试验；电缆接头的强度、导电性能和绝缘性能应满足要求；不应带电插拔移动式高压软电缆连接器；沿地面敷设的、向移动设备供电的橡套电缆中间不应有接头；应采取措施避免电缆被移动设备损坏。 |  | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》无要求 | 不符合 |
| 45 | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其它部分不应低于三级。 |  | 《低压配电设计规范》 | 《可研》拟配电室的耐火等级二级 | 符合 |
| 46 | 配电室长度超过7m时应设两个出口，并宜布置在配电室的两端。 |  | 《低压配电设计规范》 | 《可研》无要求 | 符合 |
| 47 | 落地式配电箱的底部宜抬高，室内宜高出地面50mm以上，室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 |  | 《低压配电设计规范》 | 《可研》无要求 | 不符合 |
| 48 | 配电室的门窗关闭密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》GB4208的IP3X级，直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨雪飘入的措施。 |  | 《低压配电设计规范》 | 《可研》方案符合要求 | 符合 |
| 49 | 用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。使用的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并应定期检查。禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。 |  | 《用电安全导则》 | 《可研》方案不全 | 不符合 |
| 50 | 进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。 |  | 《用电安全导则》 | 《可研》无要求 | 不符合 |
| 51 | 预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般工业建筑物应按二类建筑设置防雷设施。 |  | 《建筑防雷设计规范》 | 《可研》拟按规范设置 | 符合 |
| 52 | 在平均雷暴日大于15d/a的地区，高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物；应按3类防雷建筑物设置防雷设施。 |  | 《建筑防雷设计规范》 | 《可研》拟按规范设置 | 符合 |

评价小结：经检查表检查，《可研》对矿山供配电设施提出方案不足，不符合相关法规要求，本评价将在补充的安全对策措施中提出相应的对策。

- 3.7防排水单元

### 3.7.1防排水单元预先危险性分析评价

由于矿山前期山坡露天开采，开采标高高于周围围岩标高，开采拟靠地表径流、外围截水沟及采场底部排水沟和台阶截、排水沟，将降雨汇流引出矿区外，无需机械排水，主要危险、有害因素为大气降水引起的边坡坍塌（滑坡）、泥石流、内涝等；后期为凹陷露天开采，《可研》拟设机械排水。故该矿山防排水单元的主要危险、有害因素为：触电、火灾、机械伤害、淹溺、大气降水引起的边坡坍塌（滑坡）、泥石流、内涝等事故。以下将用预先危险性分析评价方法对矿山防排水单元的危险、有害因素进行预先危险性分析定性评价。

表3-19  防排水单元预先危险性分析评价表

| 危害因素 | 触发事件 | 事故后果 | 危险系数 | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坍塌（滑坡）、泥石流 | - 1、暴雨； - 2、地表水冲击边坡或排土场； 3、裂隙水影响等。 | 人员伤亡和财产损失 | Ⅳ | 1、设置边坡管理人员，加强边坡、排土场检查、监测，发现裂隙、位移等立即处理； 2、超前剥离，在采场平台设截、排水沟。且截、排水沟的截面积满足涌水排放要求。 3、顺层边坡角小于矿层倾角。 4、排土场设截、排、疏水措施和挡土坝，排土方式、台阶高度必须符合设计要求等。 5、加强防排水设施检查，确保完好； 6、制定针对性的事故应急预案等。 |
| 内涝 | - 1、暴雨； - 2、无排水设施或排水能力不足； 3、透水； - 4、排水沟堵塞或缺乏等。 | 人员伤亡和财产损失 | Ⅱ | 1、建筑、设备设施、场地不设置在不受洪水影响的地方； 2、建筑、设备设施、场地高处周围场地，并有一定坡度； 3、建筑、设备设施、场地高处周围设截排水沟； 4、保持排水沟通畅等。 5、做好排水沟边坡的检查，发现问题立即处理。 6、按设计设置排水泵，并有备用泵和备用电源，确保排水设施完好等。 |
| 淹溺 | 1、无排水设施或排水能力不足； 2、积水未排完，临坑边作业； 3、积水井周围无防护措施等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、按日最大降水量设置排水设施，并有备用； 2、确保排水设施用电电源； 3、加强排水系统的检查，确保设施完好； 4、采坑积水未排完，不得进行作业； 5、积水井周围设置围栏和警示标志等。 |
| 机械伤害 | 人员触及设备高速旋转或往复运动部位（如水泵等转动部位）；旋转零部件等断裂甩出。设备检修、处理不停机或被意外送电等 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、高速旋转或往复运动部件外面应安装防护设施或安全围栏并设置警示标志；加强设备检查维护，确保完好。 2、操作人员要定人定机； 3、检修挂检修牌等。 |
| 触电 | 1、缺乏安全用电知识； 2、未按规程操作； 3、电气设备安装不合格； 4、意外触及带电体； 5、电气设备无接地（零）、漏电保护； 6、电线破损； 7、电气设备绝缘坏损； 9、电气设备防水层失效等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、加强员工安全用电知识教育； 2、电气设备必须由持证电工安装、检修并确保符合电气安全要求； 3、设备操作要定人定机。 4、电气设备设接地（零）、漏电保护装置。 5、加强电气设备、线路的绝缘检查、检测； 6、电线要有防止碾压措施等。 |
| 火灾 | 1、电气设备防水层失效； 2、电气设备过流、过压、欠压、缺项、短路等起火 3、雷击等。 | 财产损失 | Ⅱ | 1、加强电气设备、线路的绝缘检查、检测； 2、电气设备设过流、过压、欠压、缺项、短路、浪涌、接地保护等； 3、做好电气设备的防尘、防水、防潮等。 4、配备灭火器材等。 |

评价小结：防排水单元的主要危险有害因素有：边坡坍塌（滑坡）、泥石流及山洪或内涝自然灾害等，矿山防排水子单元危险有害因素分析结果为坍塌、泥石流危险等级为Ⅳ级，其后果都是灾难性的，一定要避免。内涝、淹溺、机械伤害、触电、火灾危险等级为Ⅱ，属处于事故边缘，暂不会造成人员伤亡，也应引起重视，落实相应对策。

### 3.7.2防排水能力校核

由矿区采用露采方式进行开采，矿体均在当地侵蚀基准面之上，山下地表径流水对一般不会本矿床产生影响，山腰的季节性溪流主要分布于山体的两侧，受水量和位置控制，对矿体的影响不大。大气降水为矿区的主要充水因素。矿区及周边可能影响矿区的地表水主要为矿区内的溪流，其补给来源主要为大气降水，受季节影响动态变化明显。一般情况下对矿区范围影响不大。《可研》拟在矿区外围修筑截排水沟，截排矿区外围汇水，并拟在并拟在采场境界内+310m、+265m及+220m终了平台内侧布置排水沟，边坡汇水经平台排水沟排至截水沟外排；凹陷开采拟采用机械排水。矿区外围汇水面积约为171874m2，凹陷采坑积水面积为244664m2，上栗县当地多年平均降雨量 1591.3mm，最大日降水量 178.4mm。由于矿山开采最低标高高当地最低侵蚀标高，地下水对矿山开采影响轻微，可不考虑地下水影响；本矿山外围汇水量按下列公式计算：

Q= A• F（1－α）

式中：Q～汇水量（m³/d）

A～日降雨量（m）

F～汇水面积（m²）

α～降水入渗系数，本区取0.3：

②降雨量（A）

根据水文地质资料多年年平均降雨量4.36mm/d，最大日降水量178.4mm/d。

③汇水面积（F）

矿区外围汇水面积171847m2。由于《可研》拟外围设截排水，+325m、+265m、+220m设置平台截排水沟，矿山自上向下逐层开采，故凹陷采坑集水面积为+220m平台以下采坑面积，约244664m2。《可研》拟设排土场外围汇水面积约 142000m2。

④设计暴雨频率

本矿露天大型矿山，设计频率应为5%，按最大日降水量计算矿坑汇水量。

⑤汇水量计算结果：

按最大降水日计算矿区最大汇水量为21460m³/d，凹陷采坑最大日集水量为30553m³/d。排土场最大日汇水量为17693m³/d。

《可研》拟采场外围拟设浆砌块石砌筑底宽为0.6m、高为0.5m、安全超高0.2m的截水沟。根据流量计算排水沟过水断面：湿周长：X＝b+s=1.6，b-沟底宽，s-斜边长。水力半径：R=W/X=.0.186  W-过水断面  沟床糙率：n取0.02  纵向坡降：I取0.08   谢才系数：C=R1/6/n =37.77  流速：V=C(RI)1/2 =4.3m/s，流量：Q=WV=1.29 m3/s>0.248m3/s（矿区外围最大日降水的汇水量），满足矿区外围截排水要求。。

《可研》拟排土场周边拟布置底宽0.5m、高0.6m、安全超高0.2m的浆砌块石截排水沟。根据流量计算排水沟过水断面：湿周长：X＝b+s=1.7，b-沟底宽，s-斜边长。水力半径：R=W/X=0.176  W-过水断面  沟床糙率：n取0.02  纵向坡降：I取0.2  谢才系数：C=R1/6/n =37.45  流速：V=C(RI)1/2 =7.035m/s，流量：Q=WV=2.11 m3/s>0.205m3/s（排土场外围最大日降水的汇水量），满足排土场的截排水要求。

《可研》拟凹陷采坑底部设3台（2用1备）BQW300-32/3-37型潜水泵排水；水泵扬程32m，满足+184m~+160m标高排水扬程的要求。2台最大排水能力为600m3/h，采坑底部最大降水日积水量为30553m³/d，水泵排干最大日降水需要51h（2.1天），小于《金属非金属矿山安全规程》最低台阶淹没时间不得超过7d的规定，满足凹陷采坑排水的要求。

《可研》拟矿山生产用水量154m3；消防用水量根据规范，矿山厂房建筑火灾类别为丁、戊类，至少设置室外消火栓，室外消火栓流量应不小于15L/S，火灾延续时间2h，1次灭火消防用水量至少为108m3。《可研》拟山采用2台12m3洒水车作为生产、消防供水水源，洒水车只是工具，不可能是水源，设计时应补充水源设计，以满足矿山生产、消防用水要求。

- 3.8排土场单元

### 3.8.1排土场单元预先危险性分析评价

矿山《可研》拟设的排土场为山坡型排土场，排土场设备主要有自卸汽车、推土机等，主要危险、有害因素为坍塌（滑坡）、泥石流、火灾、车辆伤害、高处坠落、物体打击、雷击、粉尘等；以下用预先危险性分析评价方法对排土场单元的危险、有害因素进行预先危险性分析评价。

表3-20 矿山排土场单元危险有害因素预先危险性分析表

| 序号 | 危害因素 | 事故原因 | 事故后果 | 危险系数 | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坍塌（滑坡）、泥石流 | 1、地表、地下水浸润、冲刷； 2、排土场堆置过高，未分台阶排土； 3、无截、排、疏水措施； 4、山洪影响； 5、排土场参数设置不合理等。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、分台阶，上方设截、排水措施，平台设疏水设施。 2、堆置坡面角应符合规范要求。 3、下方设置挡墙。 4、加强排土场检查、边坡监测； 5、定期对排土场进行边坡稳定性分析与评价。 |
| 2 | 火灾 | - 1、车辆电气线路短路； - 2、车辆燃油遇高温或明火； - 3、刹车、轮胎发热起火； - 4、油品泄漏； - 5、违章操作等。 | 财产损失 | Ⅱ | - 1、加强车辆电气线路和燃油系统检查；防止线路短路、老化和燃油泄漏。 - 2、加强刹车、轮胎等易发热部件的检查，及时冷却。 - 3、购买有资质生产单位生产的合格车辆，安全设施齐全完好； - 4、车辆按规定年检等。 |
| 3 | 车辆伤害 | - 1、无证驾驶、车况不好、故障； - 2、驾驶员注意力不集中等； - 3、排土无挡车设施或挡车缺陷； - 4、排土场无反坡； - 5、粉尘大，视线不良； - 6、车辆超载、超速； - 6、运输车辆未定期检测。 - 7、排土无专人指挥等。 | 人员、财产、车辆受损 | Ⅲ | 1、驾驶员必须有驾驶证，出车前，做好车辆检查、保养，车辆按期年检，不开带病车； 2、严禁超载、超速，不疲劳、带病驾驶； 3、排土场设2~5%的反坡； 4、按规范设置排土车档； 5、排土场定时洒水； 6、运输车辆定期检测 7、排土设专人指挥等。 |
| 4 | 高处坠落 | - 排土场检查、巡查，不小坠落。 2、排土场边坡失稳等。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、排土场检查、巡查，与边坡保证安全距离； 2。尽量降低排土场边坡角，使其稳固。 |
| 5 | 物体打击 | 1、排土场下方捡废矿石作业； 2、排土场边坡滑塌； 3、车上掉落石块； 4、排土场上方废石滚落。 | 人员伤亡 | Ⅲ | - 排土场下方设置安全标志，防止无关人员靠近。 - 下方作业必须有可靠的安全措施和人员监护。 - 车辆不超高装运，人员与车辆保持安全距离等。 |
| 6 | 雷击 | 雷暴时排土场作业、巡查等。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 进行防雷知识的培训，雷雨天气停止作业、巡查，撤离至有防雷设施的室内。 |
| 7 | 粉尘 | 1、运输道、作业场所未洒水。 2、缺乏防护用品等。 | 工人患职业病 | Ⅱ | 1、作业场所、道路定时洒水； 2、戴防尘口罩； 3、岗前、岗中、离岗体检，做好健康监护。 |

评价小结：排土场单元危险有害因素分析结果为：排土场存在的主要危险、有害因素为坍塌（滑坡）、泥石流、火灾、车辆伤害、高处坠落、物体打击、雷击、粉尘等。其中坍塌、泥石流、车辆伤害、高处坠落、物体打击、雷击危险等级为Ⅲ级，是危险的，矿山应对照安全对策措施逐一落实；其他为处于事故边缘，暂不会造成人员伤亡，也应引起重视，落实相应对策。

### 3.8.2排土场单元符合性评价

《可研》拟设的排土场为山坡型排土场，以下将根据《金属非金属矿山安全规程》GB16423、《金属非金属矿山排土场安全生产规则》AQ2005等标准规范要求，并参照《有色金属矿山排土场设计标准》 GB50421，对矿山排土场单元符合性评价。

表3-21 矿山排土场单元符合性评价安全检查表

| 要素 | 检查内容 | 依据标准 | 检查结果 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排土场选址 | 排土场坡底线与国家铁（公）路干线、航道、高压线输电线路铁塔等重要设施安全距离不应小于1.0H~1.5H | 参照《有色金属矿山排土场设计标准》 | 排高60m，1.5H范围内无相关设施 | 符合 |
|  | 排土场坡底线与矿山铁（道）路干线（不包括露天采场内部生产线路）安全距离不宜小于0.75H |  | 坡底线距道路距离大于0.75H | 符合 |
|  | 排土场坡底线与露天采矿场开采终了境界线安全距离，根据边坡稳定状况及坡底线外地面坡度确定，当地面坡度逆坡时，不应小于30mm:当地面坡度顺坡时，不应小于 1.0H. |  | 拟设排土场坡底线与露天采矿场（逆坡）30m | 符合 |
|  | 排土场坡底线与矿山居住区、村镇、工业场地等安全距离应大于≥2.00H |  | 排土场范围内有厂房，坡底线下游64m有1栋房屋 | 不符合 |
|  | 不得将排土场选在水源保护区、江河、湖泊、水库上,排土场不得侵占名胜古迹保护区和自然保护区。 | 参照《冶金矿山排土场设计规范》 | 排土场不在相关区域 | 符合 |
|  | 排土场场址不宜设于居民区和工业厂区常年主导风向的上风侧和生活水源的上游。 |  | 不在居民区和工业厂区常年主导风向的上风侧，周围无生活水源 | 符合 |
|  | 排土场的容量应满足矿山服务期内所排弃的全部岩土量 |  | 《可研》未对废土出售进行论证，未考虑恢复治理用土方案 | 不符合 |
|  | 矿山排土场必须由具有相应资质条件的技术服务机构进行设计 | 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》已提出 | 符合 |
|  | 排土场位置的选择，应保证排弃土岩时不致因大块滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地(厂区)、居民点、铁路、道路、输电及通讯干线、耕种区、水域、隧洞等设施的安全；排土场址不应设在居民区或工业建筑的主导风向的上风向和生活水源的上游，废石中的污染物要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》堆放、处置 |  | 排土场范围有厂房，坡底线下游64m有1栋房屋 | 不符合 |
|  | 排土场不宜设在工程地质或水文地质条件不良的地带；如因地基不良而影响安全，必须采取有效措施；排土场选址时应避免成为矿山泥石流重大危险源，无法避开时要采取切实有效的措施防止泥石流灾害的发生。 | 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》 | 排土场地质条件良好，《可研》拟周围设置截排水沟。下游设置挡土墙 | 符合 |
|  | 排土场不应受洪水威胁或者由于上游汇水造成滑坡、塌方、泥石流等灾害 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》拟周围设截排水沟，下方设挡土墙 | 符合 |
|  | 排土场不应影响露天矿山边坡稳定，不应产生滚石、滑塌等危害。 |  | 不影响矿山边坡稳定，《可研》拟下方设挡土墙 | 符合 |
|  | 排土场应设拦挡设施，堆置高度大于120ｍ的沟谷型排土场应在底部设置挡石坝。 |  | 《可研》拟下方设挡土墙 | 符合 |
|  | 内部排土场不应影响矿山正常开采和边坡稳定，排土场坡脚与开采作业点之间应留设安全距离，必要时设置滚石或泥石流拦挡设施 |  | 《可研》拟设为外部排土场 | / |
|  | 依山而建的排土场，坡度大于1：5且山坡有植被或第四系软弱层时，最终境界100m内的植被或第四系软弱层应全部清除，将地基削成阶梯状。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 排土场坡度大于1：5，《可研》无方案 | 不符合 |
|  | 排土场位置选定后，应进行专门的工程、水文地质勘探，进行地形测绘，并分析确定排土参数。 | 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、《金属非金属矿山安全规程》 | 排土场地质已勘探、测绘，确定了参数 | 符合 |
|  | 内部排土场不得影响矿山正常开采和边坡稳定，排土场坡脚与矿体开采点和其他构筑物之间应有一定的安全距离，必要时应建设滚石或泥石流拦挡设施。 排土场设计，应进行排土场土岩流失量估算，设计拦挡设施。 |  | 《可研》拟设为外部排土场 | / |
|  | 在矿山建设过程中，修建公路和工业场地的废石应选择地点集中排放，不能就近排弃在公路边和工业场地边，以避免形成泥石流。 |  | 矿山建设过程中需要填土，无废土石排放 | 符合 |
| 排土场堆置要素 | 排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、相邻阶段同时作业的超前堆置高度等参数，应满足安全生产的要求在设计中明确规定。 |  | 《可研》已确定相关参数 | 符合 |
| 排土作业方法及过程 | 矿山企业应设专职人员负责排土场的安全管理工作；排土作业应按经过批准的安全设施设计进行。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 排土作业区应有良好的照明，配备通信工具和设置醒目的安全警示标志。 |  | 《可研》无通讯工具要求 | 不符合 |
|  | 排土场及排弃作业应遵守下列规定：1、汽车排土作业时，应由经培训合格的人员指挥，非作业人员一律不得进入排土作业区，凡进入作业区内工作人员、车辆、工程机械必须服从指挥人员的指挥。 2、排土场平台必须平整，排土线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形。 3、应按规定顺序排弃土岩，在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间必须保持足够的安全距离。 4、卸土时，汽车应垂直于排土工作线；严禁高速倒车、冲撞安全车档。 5、推土时，在排土场边缘严禁推土机沿平行坡顶线方向推土。 6、排土安全车挡或反坡不符合规定、坡顶线内侧30米范围内有大面积裂缝或不均匀下沉时，禁止汽车进入该危险区，排土场作业人员需对排土场作出及时处理。 7、排土场作业区内因雾、粉尘、照明等因素使驾驶员视距小于30米或遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气时，应停止排土作业。 8、汽车进入排土场内应限速行驶，距排土工作面50～200m限速16km/h，小于50m限速8km/h,，重车卸载时的倒车速度不大于5km/h。 | 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》提出措施不全 | 不符合 |
|  | 推土机作业应遵守下列规定：推土机作业的工作面坡度符合设备要求；刮板不超出平台边缘；距离平台边缘小于５ｍ时，推土机低速运行；推土机不后退开向平台边缘；不在排土平台边缘沿平行坡顶线方向推土；人员不站在推土机上，司机不离开驾驶室。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》措施不全 | 不符合 |
|  | 任何人均不应在排土场作业区或排土场危险区内从事捡矿石、捡石材和其他活动。 未经设计或技术论证，任何单位不应在排土场内回采低品位矿石和石材。 | 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、 | 《可研》无不得从事捡矿石、捡石材和其他活动要求 | 不符合 |
| 排土场截洪防洪及排水设施 | 山坡排土场周围应修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水。 | 《金属非金属矿山安全规程》、《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、 | 《可研》拟排土场周围设置截水沟 | 符合 |
|  | 山坡排土场内的平台应设置２％～５％的反坡，并在靠近山坡处修筑排水沟； |  | 《可研》拟平台形成2～3%反坡，平台与山坡的交接处设置排水沟 | 符合 |
|  | 疏浚排土场外截洪沟和排土场内的排水沟，确保排洪设施可以正常工作； |  | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 及时了解和掌握水情以及气象预报情况，保证排土场、下游泥石流拦挡坝和通信、供电、照明线路的安全 |  | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 排土场范围内有出水点的，应在排土之前进行处理； |  | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 洪水过后立即对排土场和排洪设施进行检查，发现问题立即处理。 |  | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 排土场最终境界20m内，应排弃大块岩石。 |  | 《可研》已提出 | 符合 |
| 排土场防止泥石流设施 | 当排土场范围内有出水点时，必须在排土之前必须采取措施将水疏出。排土场底层应排弃大块岩石，并形成渗流通道。 | 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 汛期前应采取下列措施做好防汛工作： a、明确防汛安全生产责任制，建立紧急预案； b、疏浚排土场内外截洪沟；详细检查排洪系统的安全情况； c、备足抗洪抢险所需物资，落实应急救援措施； d、及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况，确保排土场和下游泥石流拦挡坝道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通。 |  | 《可研》未提出 | 不符合 |
| 排土场的安全设施 | 排土卸载平台边缘，有固定的挡车设施，其高度不小于轮胎直径的1/2，车挡顶宽和底宽分别不小于轮胎直径的1/4和3/4；设置移动车挡设施的，对不同类型移动车挡制定相应的安全作业要求，并按要求作业。 | 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、《金属非金属矿山安全规程》 | 《可研》已提出 | 符合 |
|  | 排土作业区必须配备足够数量且质量合格、适应汽车突发事故应急的钢丝绳（不少于四根）、大卸扣（不少于四个）、灭火器等应急工具。 |  | 《可研》已提出 | 符合 |
|  | 排土场应安全规范要求设置挡墙 |  | 《可研》拟设挡土墙 | 符合 |
|  | 排土作业区照明系统完好，照明角度符合要求，夜间无照明不应排土；灯塔与排土车挡距离d按以下公式计算：d≥车辆视觉盲区距离+10m。 |  | 《可研》已提出 | 符合 |
|  | 排土作业区内应设置一定数量的限速牌等安全标志牌；排土场进行排弃作业时，应圈定危险范围，并设立警戒标志。 |  | 《可研》已提出 | 符合 |
| 排土场监测与检查 | 排土场应进行下列安全检查： 排土场台阶高度、排土线长度；排土场的反坡坡度，每100ｍ检查剖面不少于2个；排土场边缘的汽车车挡尺寸；排土机排土时履带与台阶坡顶线之间的距离；截排水系统、拦挡坝的完好情况及淤储空间情况。 发现拦挡坝淤储空间不足，排土场出现不均匀沉降、裂缝、隆起时，应查明情况、分析原因并及时处理。 | 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 矿山企业应建立排土场边坡稳定监测制度，边坡高度超过200ｍ的，应设边坡稳定监测系统，防止发生泥石流和滑坡。 |  | 边坡最大高度60m，可不设监测系统，但《可研》无制度要求 | 不符合 |
|  | 汛期应对排土场和下游泥石流拦挡坝进行巡视，发现问题应及时修复，防止连续暴雨后发生泥石流和垮坝事故。 |  | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 排土场稳定性安全检查的内容包括：排土参数、变形、裂缝、底鼓、滑坡等。 |  | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 检查排土参数。 a、测量各类型排土场段高、排土线长度，测量精度按生产测量精度要求。实测的排土参数应不超过设计的参数，特殊地段应检查是否有相应的措施。 b、测量各类型排土场的反坡坡度，每100m不少于2条剖面，测量精度按生产测量精度要求。实测的反坡坡度应在各类型排土场范围内。 c、汽车排土场测量安全挡墙的底宽、顶宽和高度，实测的安全挡墙的参数应符合不同型号汽车的安全挡墙要求。 d、排土机排土测量外侧履带与台阶坡顶线之间的距离，测量误差不大于10mm；安全距离应大于设计要求。 e、检查排土场变形、裂缝情况。排土场出现不均匀沉降、裂缝时，应查明沉降量，裂缝的长度、宽度、走向等，判断危害程度。 f、检查排土场地基是否隆起。排土场地面出现隆起、裂缝时，应查明范围和隆起高度等，判断危害程度。 | 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 排土场排水构筑物与防洪安全检查 1、排水构筑物安全检查主要内容：构筑物有无变形、移位、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等。 2、截洪沟断面检查内容：截洪沟断面尺寸，沿线山坡滑坡、塌方，护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内物淤堵等。 3、排土场下游设有泥石流拦挡设施的，检查拦挡坝是否完好，拦挡坝的断面尺寸及淤积库容。 | 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、 | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 企业对非正常级排土场的检查周期： a、对“危险”级排土场每周不少于1次； b、对“病级”排土场每月不少于1次。 在暴雨和汛期，应根据实际情况对排土场增加检查次数。检查中如发现重大隐患，必须立即采取措施进行整改，并向安全生产监督部门报告。 |  | 《可研》未提出 | 不符合 |
|  | 现状堆置高度200米及以上的排土场，应当进行在线监测。现状堆置高度100米及以上的排土场，应当每年进行一次边坡稳定性分析。 | 《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》 | 排土场终了边坡高度60m，可不设在线监测和稳定性分析 | 符合 |

评价小结：通过安全检查表的检查，《可研》对排土场提出的安全管理措施不全，本报告将在补充对策措施中提出相应的对策。

矿山《可研》拟设的排土场总容量69.53万m3，总堆置高度60m，参照《有色金属矿山排土场设计标准》GB50421，排土场等级为四级；根据《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，四级排土场可不进行边坡稳定性计算，故本报告不进行边坡稳定性计算。

- 3.9安全管理及其他单元

矿山为新建矿山，根据《安金属非金属露天矿山建设项目全预评价编写提纲》，可不进行符合性评价。以下将根据相关法规要求，分析评价矿山应做的安全管理工作。

1）安全管理机构和安全管理制度评价

安全管理机构缺失，安全管理制度不健全或执行不力，安全检查流于形式，安全教育、培训不到位，各级人员安全知识缺乏；安全技术措施、经费不能满足正常生产需要，安全设施没有认真检验，劳动保护措施未落实，劳保用品未及时发放或未正确使用等，都可能造成事故的发生。

矿山应建立安全标准化管理体系，按法规要求成立安全管理机构，配备2名以上专职的安全管理人员，配备注册安全工程师、采矿、地质、机电等专业技术人员、专职的排土场管理人员、专职的水文地质人员；主要负责人、主管负责人和安全管理人员应当由主安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。特种作业人员和特种设备操作人员、排土指挥人员必须经专门培训并经考核合格，取得相应的操作证，持有效证件上岗；为员工办理工伤保险和安全生产责任险；按法规要求，提取和使用安全生产费用；建立健全各岗位的安全生产责任制和安全检查、安全会议、隐患排查治理、安全教育培训、特种作业人员管理、生产安全事故管理、边坡管理、施工管理、图纸技术资料更新、排土场管理、用电管理、危险作业审批、设备安全管理、安全生产档案管理、安全生产费用提取和使用、劳动防护用品管理、安全生产奖惩、工余管理、变化管理、领导带班、应急管理、岗位达标等一系列安全管理制度，以及各岗位的安全操作规程，并按相关制度进行运行，对体系进行定期评审和完善。并建立风险管控和隐患排查治理体系，制作“一图一牌三清单”张贴在显著位置，及时登录和填报江西省隐患排查治理信息系统。

2）爆破器材管理：民爆器材管理不当，造成丢失，流入社会，可能危害社会，民爆器材发生爆炸，可能造成企业人员伤亡和财产损失。

矿山所需爆破器材应按照江西省公安厅《全省公安机关推行爆破服务”一体化”的实施意见》的文件要求，矿山应与具有三级以上爆破资质的民爆公司签订爆破协议，由专业爆破施工队购买、运输和使用，使用多余的当天退还，矿山做好使用监督管理，并建立使用台账，满足相关法规、规范的要求。

- 设备管理：设备的安全性能、安全管理直接影响操作人员及周边活动人员的安全。矿山的压力容器、厂内机动车辆等特种设备应购买有制造资质的厂家生产的，其他设备也应选择正规企业生产合格的、本质安全度高的设备；设备选型正确，生产能力应配套，按相关规范要求安装，安全装置齐全；建立健全设备管理制度和操作规程，做好设备的日常维护保养和维修，建立相应的设备运行记录，建立设备台账，保存设备说明书和图纸等技术资料。特种设备及其附件按相关规范的要求登记、定期检测、检验，特种设备操作人员必须取得特种作业人员操作证。矿用自卸汽车、矿用空压机、防雷设施应定期检查、维护和请有资质的单位进行检测检验。

- 柴油管理：柴油为危险化学品，其生产、经营单位和运输单位均应取得相关相应的许可，运输车辆、驾驶人员应取得从业资格。柴油管理不当，可能导致火灾、爆炸事故。

5）有害因素控制管理：劳动卫生管理应贯穿于剥—采—大块破碎—运输作业的全过程，如管理不当，产生的危害程度不可低估，轻则职工患职业病，重则丧失劳动能力，甚至危及生命。矿山主要有害因素有：粉尘、噪声、振动、高、低温及幅射。如若领导不重视，无管理机构和管理人员，无防治设备、设施措施，管理制度不健全或不落实，劳动保护用品缺乏，职工无自我保护意识，野蛮施工、不正确穿戴劳动保护用品等，就会影响员工健康，甚至得职业病。

企业应配备专职或兼职职业卫生管理人员，建立健全有害因素管理制度，选择职业危害小的设备，在设备安装、布置上减少危害，配置有害因素控制设施，如除尘、降尘设施、减震设施、空调、遮阴棚等；为员工配备符合法规要求的防护用品；定期进行有害因素危害岗位浓度或强度的检测，定期组织职业危害岗位的员工进行职业健康体检，建立员工职业健康监护档案。

6）应急体系

矿山若应急体系缺乏或不健全，一旦发生事故，会不知所措，耽误事故救援，使事故扩大，因此，矿山应建立健全完整的应急体系。

矿山为大型矿山，应及时按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639～2020和矿山救援规程等要求制定、应急预案（事故应急总预案、坍塌和泥石流等专项应急预案、现场处置方案），设置应急机构和专业的应急救援队伍，添置应急器材和物资，签订外部救援协议，并按《生产安全事故应急条例》国务院令第708号、《生产安全事故应急预案管理办法》安监总局令〔2016〕第88号应急管理部令第2号修改）要求，对预案进行培训、演练、评审、修订和备案。

- 3.10重大危险源辨识单元

依据《危险化学品重大危险源辨识标准》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用或经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界线划分为独立的单元；储存单元是指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以及防火堤为界线划分为独立的单元，仓库以独立（独立建筑物）为界限划分独立的单元。

矿山车辆和挖机等使用的柴油、爆破使用的炸药为《危险化学品重大危险源辨识》的中的物质，但炸药按生产单元定义，使用不涉及装置及设施，可不作辨识。柴油不储存，车辆和设备的使用量柴油总量不超10t，远达不到5000t临界量，∑qi/Qi远小于1；故矿山不构成《危险化学品重大危险源辨识》规定的危险化学品重大危险源。

根据《民用爆炸物品重大危险源辨识》WJ/T 9093-2018的规定，重大危险源是指长期地或临时地生产、储存民用爆炸物品，且数量等于或超过临界量的单元。矿山不生产和储存民用爆炸物品，故矿山不构成《民用爆炸物品重大危险源辨识》WJ/T 9093-2018规定的重大危险源。

## 3.11重大事故隐患辨识判别

将国家矿山安全监察局印发的《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》相关条款制成检查表，对照该矿山现状进行判定，检查情况见表3-22。

表3-22重大事故隐患判定检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查方法 | 检查标准 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下采空区 | 现场检查 | 地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。 | 不属于 | 矿山非地下开采转露天开采，还未设计与开采 |
| 2 | 设备、材料和工艺 | 现场检查 | 使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺 | 不属于 | 《可研》拟使用的设备和工艺不属于国家明令禁止使用的设备和工艺 |
| 3 | 开采方式 | 现场检查 | 未采用自上而下开采顺序分台阶或分层开采 | 不属于 | 《可研》拟自上而下台阶开采 |
| 4 | 边坡角和台阶高度 | 现场检查 | 工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度超过设计高度 | / | 尚未设计与开采 |
| 5 | 保安矿柱 | 现场检查 | 开采或破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体 | / | 尚未设计与开采 |
| 6 | 边坡评估 | 现场检查 | 未按有关国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性分析 | 不属于 | 本报告已进行了边坡稳定性分析，排土场可不进行稳定分析 |
| 7 | 边坡监测 | 现场检查 | 高度200米及以上采场边坡未进行在线监测 | 不属于 | 终了后最大边坡高195m，未进行 |
|  |  |  | 高度200米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系统 | 不属于 | 排土场最大排高60m，未建立 |
|  |  |  | 关闭、破坏监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。 | / | 未设在线监测 |
| 8 | 边坡位移 | 现场检查 | 边坡出现横向及纵向放射状裂缝 | 不属于 | 未开采，未出现横或纵向放射状裂缝的边坡 |
|  |  |  | 坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展； | 不属于 | 未开采，未出现上隆和后缘的裂缝急剧扩展的边坡 |
|  |  |  | 位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。 | / | 尚未开采，未设置位移观测 |
| 9 | 上山道路 | 现场检查 | 上山道路坡度大于设计坡度10%以上 | / | 尚未设计和开始建设 |
| 10 | 防洪、排洪设施 | 现场检查 | 凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施 |  | 矿山尚未设计和开始建设 |
| 11 | 排土场 | 现场检查 | 在平均坡度大于1:5的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施； | / | 尚未设计和开始建设 |
|  |  |  | 排土场总堆置高度2倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措施； | 不属于 | 排土场总堆置高度2倍范围以内无人员密集场所 |
|  |  |  | 山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施 | / | 尚未设计和建设 |
| 12 | 安全、清扫平台 |  | 露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台。 | / | 矿山尚未设计和建设 |
| 13 | 排土场回采 | 现场检查 | 擅自对在用排土场进行回采作业。 | / | 矿山排土场尚未设计和排土 |
| 14 | 办公区、生活区 | 现场检查 | 办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内 | 不属于 | 办公区、生活区不在相关区域 |
| 15 | 极端天气 | 现场检查 | 遇极端天气露天矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。 | / | 尚未作业 |

小结：经检查表检查，矿山无国家矿山安全监察局印发的《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》和《关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》规定的重大事故隐患。

# 4安全对策措施及建议

根据第3章的定性定量预评价，依据国家安全生产相关法律法规和标准规范的要求，针对矿山现状和《可研》存在的问题或不足，本报告以下将分单元针对性地提出对应的补充安全技术与管理措施或建议，为矿山安全设施设计和矿山安全管理提供参考。

## 4.1矿址、周边环境、总平面布置安全对策

（1）原矿区距原江西华祥建材公司采石场的变配电、机修房、破碎生产线、矿区西面的4栋房屋、北面1栋羊棚，东北3栋烟花爆竹引线厂房均应拆除或拆迁至距矿区300m之外。

（2）排土场下游1栋房屋应拆迁至距排土场坡底线120m以外。

（3）建议矿区南面117m外的废弃、断线的10KV高压线全部拆除。

（4）建议设计进行工业广场总平面布置调整，将骨料加工区和配电房设置在爆破警戒线之外，否则，必须实行高度自动化控制，无人值守。

（5）距矿区230m的村级公共墓地应设置告知、警示牌，且爆破放炮时，矿山必须设人警戒，撤离活动人员至距矿界300m之外。

（6）办公、生活用房应布置在骨料加工系统全年最小频率风向下风侧。

（7）拟设的骨料加工区的等建构筑物的防火间距应符合《建筑设计防火规范》和《建筑防火通用规范》的要求。

（8）矿山高压架空线路不应架设在爆破作业区，并保持适当的安全距离。

（9）做好矿山火源管理，禁止在山林边动火动焊、吸烟、乱扔烟头等，建筑设施与山林之间保留足够的防火隔离带。

- （10）临原江西华祥建材公司采石场老采坑作业时，边坡应设置挡车坝和警示标志，防止车辆、设备或人员坠落。边坡下部设置围栏和警示标志，防止人员靠近，并加强边坡检查，发现问题，应立即处理。

（11）矿界设置围栏和警示标志，并做好外来的安全教育和管理，防止其不安全行为造成事故等。

## 4.2开拓运输单元安全对策

（1）在平坡或下坡的长直线段的尽头处，不得采用小半径的圆曲线。如受地形或其它条件限制需要采用小半径的圆曲线时，应设置限制速度标志，并应在弯道外侧设置挡车堆、凸面镜等安全设施。

（2）三级道路采用小于100m的圆曲线半径时，应在圆曲线上设置超高横坡。

（3）三级道路超高横波2%时采用圆曲线半径应<100~80m，3%时采用圆曲线半径应<80~50m，4%时采用圆曲线半径应<50~35m，5%时采用圆曲线半径应<35~20m，6%时采用圆曲线半径应<20~15m。

（4）矿用自卸汽车应至少装置一个永久的产品标牌，产品标牌上应至少表明整车型号、制造年月、生产厂名及制造国、车辆识别代号、额定载重量等信息。矿用自卸汽车的常规定期检验周期为每年一次，应由具备国家规定资质条件的检测检验机构进行检验。矿用自卸汽车初次投入使用前或大修后交付使用前须进行检验，并可代替常规定期检验。

（5）若自设油罐车，油罐车应符合《运油车辆和加油车安全技术条件》要求，并按危险化学品的运输要求配备相应的人员，人员应取得相应的操作证。若委托其他单位的油罐车加油，应委托有相应经营资质和合法、合规的设备及人员的单位。

（6）运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙。

（7）矿仓口周围应设围挡或防护栏杆；卸车平台受料口应设牢固的安全限位车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/3。

（8）对主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避险道。

（9）不得用自卸汽车运载易燃、易爆物品。

（10）采矿和运输设备、运输线路应设置在工作平台的稳定范围内。

（11）自卸汽车应遵守：停在铲装设备回转范围0.5m以外；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外；不在装车时检查、维护车辆。

（12）雾霾或烟尘弥漫影响能见度时，应开启警示灯，靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足30m时，应靠右停车。冰雪或多雨季节道路湿滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m。

（13）矿山设备不应在有明火或其他不安全因素的地点加油。

（14）现场检修车辆时，应采取可靠的安全措施。

（15）装车均匀，使车辆重心稳定。

（16）督促民爆公司做好：汽车运输爆破器材，应遵守下列规定： 在平坦道路上行驶时，前后两部汽车距离不应小于50m，上山或下山不小于 300m；遇有雷雨时，车辆应停在远离建筑物的空旷地方；在雨天或冰雪路面上行驶时，应采取防滑安全措施；车上应配备消防器材，并按规定配挂明显的危险标识。

## 4.3采剥单元安全对策

（1）露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域应设置警示标志。

（2）边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。

（3）设计应对采场运输道路以及供电、通信线路布置进行设计，使其设置在稳定区域内。

（4）穿孔设备应根据矿山规模、台阶高度、爆破孔径和矿岩力学性质等因素选择，坚硬岩层宜选用高风压潜孔钻机。

（5）合理选择挖掘设备，使台阶高度不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍；运矿车要应考虑备用。

（6）铲装设备工作前应发出警告信号，无关人员应远离设备。铲装设备工作时其平衡装置与台阶坡底的水平距离不小于１ｍ。

（7）铲装设备工作应：悬臂和铲斗及工作面附近不应有人员停留；铲斗不应从车辆驾驶室上方通过；人员不应在司机室踏板上或有落石危险的地方停留。

（8）多台铲装设备在同一平台上作业时，铲装设备间距不小于设备最大工作半径的３倍，且不小于50ｍ。

（9）铲装时铲斗不应压、碰运输设备；铲斗卸载时，铲斗下沿与运输设备上沿高差不大于0.5ｍ；不应用铲斗处理车箱粘结物。

（10）铲装设备行走应在作业平台的稳定范围内；上、下坡时铲斗应下放并与地面保持适当距离。

（11）严禁从下部不分台阶掏采。采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。

（12）移动式功率不小于18.5kW的在用空压机的检验周期为1年，应由具备国家规定资质条件的检测检验机构进行检验。新购置安装的空气压缩机投入使用，在用的空气压缩机系统大修后投入使用前，闲置时间超过1年，重新投入使用前，应按标准要求进行检验。

（13）邻近最终边坡作业应采用控制爆破减震； 保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底。

（14）矿山终了边坡超过150m，应建设边坡在线监测系统，必须有专项边坡工程监测方案设计。

（15）矿山边坡高度大于100m时，应当逐年进行边坡稳定性分析。

（16）按照隐蔽致灾因素普查规范查清3~5年内生产区、规划区和其他区域的各类隐蔽致灾因素，对于隐蔽致灾因素未查清、未探明、未治理到位的，不得在影响区域内进行采掘作业。

（17）矿岩粗破碎站应有沉降、塌陷、滑坡、洪水措施，应设照明设施、卸料指示和报警信号装置；破碎机受料仓和缓冲仓排料口应设视频监视；矿仓口周围应设围挡或防护栏杆；卸车平台受料口应设牢固的安全限位车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/3； 矿仓口卸料时应采取喷雾降尘措施。

（18）钻机稳车时，应与台阶坡顶线保持足够的安全距离。穿凿第一排孔时，钻机的纵轴线与台阶坡顶线的夹角不应小于45°。钻机与下部台阶接近坡底线的装载设备不应同时作业。钻机长时间停机。

（19）移动钻机应遵守：行走前司机应先鸣笛，确认履带前后无人； 行进前方应有充分的照明；行走时应采取防倾覆措施，前方应有人引导和监护；不应在松软地面或者倾角超过15°的坡面上行走；不应90°急转弯；不应在斜坡上长时间停留。

（20）遇到影响安全的恶劣天气时不应上钻架顶作业。

（21）松软岩土爆破后，应在爆区设置明显标识，发现空穴、陷坑时应进行安全检查，确认无危险后，方准许恢复作业。

（22）验孔时，应将孔口周围 0.5m 范围内的碎石、杂物清除干净，孔口岩壁不稳者，应进行维护。深孔验收标准：孔深允许误差±0.2m，间排距允许误差±0.2m，偏斜度允许误差 2%；发现不合格 钻孔应及时处理，未达验收标准不得装药。

（23）深孔验收标准：孔深允许误差±0.2m，间排距允许误差±0.2m，偏斜度允许误差 2%；发现不合格 钻孔应及时处理，未达验收标准不得装药。

（24）爆破工程技术人员在装药前应对第一排各钻孔的最小抵抗线进行测定，对形成反坡或有大裂隙 的部位应考虑调整药量或间隔填塞。底盘抵抗线过大的部位，应进行处理，使其符合爆破要求。孔口抵抗线过小者，应适当加大填塞长度。

（25）靠帮爆破作业应选用预裂、光面、缓冲等控制爆破，控制最大段的爆破药量。爆破对邻近建筑物危害严重时，宜部分或全部采用人工开挖方案。

（26）委托三级爆破资质的民爆单位进行爆破服务，否则，三级爆破资质的民爆单位一次爆破总药量不得超过0.5t。

（27）按规范进行爆破前的预警。并做好爆破前的疏散、撤离和警戒工作。

（26）矿山开采时必须严格按设计开采和保留终了边坡的台阶。

（27）建议矿山做好设计前的溶洞探测，并设置溶洞探测仪或委托有探测能力的单位，定期进行溶洞探测，制定和落实防范措施。

（28）设计前企业应根据《关于进一步加强矿山隐蔽致灾因素普查工作的通知》国家矿山安全监察局综合司矿安综函〔2024〕259号，做好隐蔽致灾因素普查，编制矿山隐蔽致灾因素普查报告。

（29）矿区内原江西华祥建材采石场老采坑的高陡边坡，临坑开采时，应靠侧老采坑设置挡车坝和安全警示标志。

（30）《可研》西部边坡拟设最终边坡角较小，但拟设的终了台阶的坡面角65°，易形成挂帮体，设计应尽量降低该边坡台阶坡面角，企业开采过程中，终了边坡台阶应消除不稳定的挂帮体，作业过程中也应做好防范。

## 4.4通风除尘系统单元安全对策

（1）矿山凿岩钻机捕尘设施必须齐全、完好。

（2）破碎应有除尘设施，并做好除尘设施的维护、清理；道路、爆堆和其它产尘的工作场所定时洒水。

## 4.5矿山供配电设施单元安全对策

（1）采矿场和排土场供电线路的设置宜符合下列规定：① 沿采矿场边缘宜架设环形或半环形的固定式、干线式或放射式供电线路。 ② 排土场可采用干线式供电线路。③固定式供电线路与采矿场最终边界线之间的距离宜大于10ｍ。 ④当采矿场宽度较大且开采时间较长，架设在最终边界线以外不合理时，可架设在最终边界线以内。

（2）在采矿场和排土场的架空供电线路上设置开关设备时，应符合下列规定：① 在环形或半环形线路的出口和需联络处应设置分段开关 ，且宜采用隔离开关；  ②在横跨线或纵架线与环形线、半环形线或其他地面固定干线连接处应设置开关 ，开关宜采用户外高压真空断路器或其他断路器； ③移动式高压电气设备的供电线路设置具有单相接地保护功能的开关设备。

（3）采矿场内的架空线路宜采用钢芯铝绞线，其截面积不应小于35mm 2。排土场的架空线路宜采用铝绞线。由横跨线或纵架线向移动式设备供电时应采用矿用橡套软电缆。移动式电力设备的拖曳电缆长度，低压设备横跨、纵架线均不应超过150m。

（4）固定式架空照明线路宜采用铝绞线；移动式架空照明线路宜采用绝缘导线；移动式非架空照明线路应采用橡套软电缆。

（5）向移动式设备供电的低压配电系统接地型式宜采用IT系统。

（6）接地线的设置应符合下列规定： ①架空接地线应采用标称截面积不小于50 mm 2 的钢绞线或钢芯铝绞线，并应架设在配电线路最下层导线的下方，与导线任一点的垂直距离不应小于 0.5ｍ。②移动式电气设备，应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地。

（7）采矿场的架空供电线路上装设避雷装置的地点，应符合下列规定： ① 采矿场配电线路与横跨线或纵架线的连接处。②多雷地区矿山的高压电设备与横跨线或纵架线的连接处。

（8）《可研》拟2班生产，无采场、排土场、凿岩机和水泵的工作地点、人行道、汽车装卸车处、卸车线、调车站、会让点的照明方案。设计应予以设计，且照度应符合规范的要求。

（9）矿山监控室、生产调度室、通信站和网络中心、矿山救护值班室等应设置应急照明。

（10）露天采矿设备从架空电力线路下方通过时，设备最突出部分与架空线路的距离应3kv以下，不小于1.5ｍ；3kv～10kv，不小于2.0ｍ；10kv以上，不小于3.0ｍ。

（11）主变电所不设置在爆破警戒线内。

（12）移动式电气设备应使用矿用橡套软电缆。

（13）带电的导线、设备、变压器、油开关附近不应有易燃易爆物品。

（14）操作电气设备应遵守：非值班人员不应操作电气设备；手持式电气设备应有可靠的绝缘；操作高压电气设备回路的工作人员应佩戴绝缘手套、穿电工绝缘靴或站在绝缘台、绝缘垫上；装卸高压熔断器应佩戴护目眼镜；雨天操作户外高压设备应使用带防雨罩的绝缘棒；不应使用金属梯子。

（15）电气保护装置检验应遵守下列规定：使用前应进行检验；在用设备每年至少检验１次；漏电保护装置每半年至少检验１次线路变动、负荷调整时应进行检验；应做好检验记录并存档。

（16）雷雨天气巡视室外高压设备应穿绝缘靴，不应使用伞具，不应靠近避雷装置。

（17）高压变配电设备和线路的停送电作业及检修应遵守下列规定：应指定专人负责停、送电作业，作业时应有专人监护；申请停、送电时，应执行工作票制度；断电作业时，应进行验电、放电，并设置三相短路接地线；供电线路的电源开关应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌；确认所有作业完毕后再摘除接地线和警示牌；由负责人检查无误后再通知调度恢复送电；值班人员应做好停送电记录。

（18）架空绝缘导线维护作业应遵守下列规定：不应直接接触或接近架空绝缘导线；应在架空绝缘导线的分段或联络开关两侧、分支杆受电侧、电缆引下杆受电侧的适当位置设立验电接地环或其他验电接地装置；不应穿越未停电接地的绝缘导线；断开或接入绝缘导线前应采取防感应电的措施。

（19）在供电线路上带电作业应采取可靠的安全措施，并经矿山企业主要负责人批准。

（20）架空线下不应停放设备，不应堆置物料。

（21）电缆线路应避开水仓和可能出现滑坡的地段；跨台阶敷设电缆应避开有浮石、裂缝等的地段；电缆穿越公路时，应采取保护措施；高压电缆使用前应进行绝缘试验。

（22）橡套电缆的接头应采用焊接或熔焊芯线连接，或采用矿山专用插接件连接。接头的外层采用硫化热补法、冷补胶法或者绝缘胶带等补接。

（23）移动带电电缆前，应检查、确认电缆无破损，并佩戴好绝缘防护用品。绝缘损坏的橡套电缆，经修理、试验合格后方准使用。

（24）使用电缆应遵守下列规定：高压电缆修复后，应进行绝缘试验再使用；运行的高压电缆每年雷雨季节前应进行预防性试验；电缆接头的强度、导电性能和绝缘性能应满足要求；不应带电插拔移动式高压软电缆连接器；沿地面敷设的、向移动设备供电的橡套电缆中间不应有接头；应采取措施避免电缆被移动设备损坏。

（25）配电室长度超过7m时应设两个出口，并宜布置在配电室的两端。

（26）落地式配电箱的底部宜抬高，室内宜高出地面50mm以上，室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。

（27）用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。使用的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并应定期检查。禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。

（28）进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。

## 4.6防排水及防火单元安全对策

（1）矿山应建立水文地质资料档案。

（2）《可研》拟终了台阶平台上设排水沟，设计应采纳，否则应核算凹陷采坑的最大集水量，选择合适的采坑排水泵。

（3）《可研》拟设的水源错误，设计应合理选择水源，以满足矿山生产、消防用水要求，并按《消防给水及消火栓系统技术规范》和《消防设施通用规范》，对矿山消防供水系统进行设计，满足矿山消防用水要求。

（4）建构筑物应配备消防设施，设置消防器材。 矿用设备应配备灭火器。

（5）设备加油时严禁吸烟和明火； 矿用设备上严禁存放汽油和其他易燃易爆品；严禁用汽油擦洗设备；易燃易爆物品不应放在电缆接头或接地极附近。废弃的油料、棉纱和易燃物应妥善管理。

（6）建构物、设备设施与山林之间保留必要的防火隔离带。

## 4.7排土场单元安全对策

（1）排土场范围内厂房和坡底线下游64m的1栋房屋必须拆除。

（2）设计应对废土出售进行论证，并考虑恢复治理用土方案，并根据认证结果和用土方案，核实排土容量和相关参数。

- （3）排土场坡度大于1：5，有植被或第四系软弱层时，最终境界100m内的植被或第四系软弱层应全部清除，将地基削成阶梯状。

（4）矿山应设专职人员负责排土场的安全管理工作；排土作业应按经过批准的安全设施设计进行。

（5）排土作业区应配备通信工具。

（6）排土场及排弃作业应遵守：汽车排土作业时，应由经培训合格的人员指挥，非作业人员一律不得进入排土作业区，凡进入作业区内工作人员、车辆、工程机械必须服从指挥人员的指挥。

（7）推土机作业应遵守下列规定：推土机作业的工作面坡度符合设备要求；刮板不超出平台边缘；距离平台边缘小于５ｍ时，推土机低速运行；推土机不后退开向平台边缘；不在排土平台边缘沿平行坡顶线方向推土；人员不站在推土机上，司机不离开驾驶室。

（8）任何人均不应在排土场作业区或排土场危险区内从事捡矿石、捡石材和其他活动。

（9）疏浚排土场外截洪沟和排土场内的排水沟，确保排洪设施可以正常工作。

（10）及时了解和掌握水情以及气象预报情况，保证排土场、下游拦挡坝和通信、供电、照明线路的安全。

（11）排土场出地表部分有出水点的，应在排土之前进行处理。

（12）洪水过后立即对排土场和排洪设施进行检查，发现问题立即处理。

（13）排土场出地表有出水点时，必须在排土之前必须采取措施将水疏出。排土场底层应排弃大块岩石，并形成渗流通道。

（14）汛期前应采取：a、明确防汛安全生产责任制，建立紧急预案；b、疏浚排土场内外截洪沟；详细检查排洪系统的安全情况；c、备足抗洪抢险所需物资，落实应急救援措施；d、及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况，确保排土场和下游泥石流拦挡坝道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通。

（15）矿山企业应建立排土场边坡稳定监测制度。

（16）汛期应对排土场和下游泥石流拦挡坝进行巡视，发现问题应及时修复，防止连续暴雨后发生泥石流和垮坝事故。

（17）排土场稳定性安全检查的内容包括：排土参数、变形、裂缝、底鼓、滑坡等。

（18）检查排土参数：a、测量各类型排土场段高、排土线长度，测量精度按生产测量精度要求。实测的排土参数应不超过设计的参数，特殊地段应检查是否有相应的措施。b、测量各类型排土场的反坡坡度，每100m不少于2条剖面，测量精度按生产测量精度要求。实测的反坡坡度应在各类型排土场范围内。c、汽车排土场测量安全挡墙的底宽、顶宽和高度，实测的安全挡墙的参数应符合不同型号汽车的安全挡墙要求。d、排土机排土测量外侧履带与台阶坡顶线之间的距离，测量误差不大于10mm；安全距离应大于设计要求。e、检查排土场变形、裂缝情况。排土场出现不均匀沉降、裂缝时，应查明沉降量，裂缝的长度、宽度、走向等，判断危害程度。f、检查排土场地基是否隆起。排土场地面出现隆起、裂缝时，应查明范围和隆起高度等，判断危害程度。

（19）排土场排水构筑物与防洪安全检查：a、排水构筑物安全检查主要内容：构筑物有无变形、移位、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等。b、截洪沟断面检查内容：截洪沟断面尺寸，沿线山坡滑坡、塌方，护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内物淤堵等。c、排土场下游设有泥石流拦挡设施的，检查拦挡坝是否完好，拦挡坝的断面尺寸及淤积库容。

（20）对非正常级排土场的检查周期：a、对“危险”级排土场每周不少于1次；b、对“病级”排土场每月不少于1次。在暴雨和汛期，应根据实际情况对排土场增加检查次数。检查中如发现重大隐患，必须立即采取措施进行整改，并向安全生产监督部门报告。

## 4.8安全管理及其他单元安全对策

（1）矿山应设置安全管理机构、配备专职的安全管理人员（不少于2人）、专业技术人员（采矿、地质、机电）、注册安全工程师、专职的排土场管理人员。

（2）主要负责人、主管负责人和安全管理人员应当由应急管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。特种作业人员和特种设备操作人员、排土指挥人员必须经专门培训合格，取得相应的操作证，持有效证件上岗。

（3） 按《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南》和双体系建设要求，立健全各岗位的安全生产责任制、安全检查、安全会议、隐患排查治理、安全教育培训、特种作业人员管理、生产安全事故管理、边坡管理、施工管理、图纸技术资料更新、排土场管理、铲装作业安全管理、防排水管理、交接班管理、职业病防治管理、用电管理、危险作业审批、设备安全管理、安全生产档案管理、安全生产费用提取和使用、劳动防护用品管理、安全生产奖惩、工余管理、变化管理、领导带班、应急管理、岗位达标、外部联系与内部沟通管理、供应与承包商管理、工伤保险与保障、安全标准化体系内部评审、安全绩效监测、标准化系统内部评价等一系列安全管理制度，以及各岗位的安全操作规程，并按制度运行和保存相关记录。并按隐患排查和风险管控双体系建设要求，制定和在显著位置设置“一图、一牌、三清单”，及时登录和填报江西省隐患排查治理系统。

（4）建立生产安全事故应急工作责任制，主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责。主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责；按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020制定应急预案[总体应急预案、专项应急预案（火灾、坍塌、泥石流、放炮、火药爆炸等）、现场处置方案]（编制应急预案前应当进行事故风险辨识、评估和应急资源调查）；设置应急救援机构，建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；并针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡；对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。配备应急救援器材和物资，与外部救援机构签订救护协议，并组织专家对预案评审，经专家评审后的修订正本向县、市应急管理部门重新备案，并至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练。应急管理应符合《生产安全事故应急条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》的要求。

（5）为所有从业人员办理工伤保险和安全生产责任险。

（6）按《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》提取和使用安全生产费（3元/t）用，建立相应台账。

（7）雨、雷、雾、冰雹、冰雪、大风等恶劣天气停止作业。

（8）设置专门边坡管理人员，对采场和排土场边帮进行检查、监测。设置专职排水管理人员，对排水设施进行管理。

（9）应急预案至少每三年修订一次，并按照应急预案报备程序重新备案。

（10）矿山应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，制定演练方案，至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，对应急救援预案进行评估，形成评估报告和改进意见。并将演练情况报送所在地县、市级应急管理部门。

（11）一般设备必须购买正规厂家生产的、合格的产品，特种设备必须购买取得制造许可资质的单位生产的、合格的产品，电气设备必须购买有电气安全认证标志的产品。特种设备及其安全附件必须按规定向特种设备政府管理部门申报登记、定期检测检验；矿用设备及矿用电气设备、线路按相关规范定期定期检查、检验。所有设备的安全设施必须符合设备相关法规、标准的要求。设备设施应符合相关标准规范的安全要求。

（12）油罐车应符合《运油车辆和加油车安全技术条件》要求，并按危险化学品的运输要求配备相应的人员，人员应取得相应的操作证。若委托其他单位的油罐车加油，应委托有相应经营资质和合法、合规的设备及人员的单位。

（13）在各工作岗位标明安全操作要点。

（14）在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。

（15）编制绿色矿山创建方案，创建绿色矿山。

（16）定期按《关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》矿安〔2022〕88号和《关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》国家矿山安全监察局矿安〔2024〕41号文件排查事故重大隐患。对排查出的重大事故隐患，由主要负责人按照《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）的要求，组织制定并实施重大隐患治理方案，限期治理。重大隐患治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务，采取的方法和措施，经费和物资的落实，负责治理的机构和人员，治理的时限和要求，安全措施和应急预案。对应急部门挂牌督办并责令停产停业治理的重大事故隐患，治理结束后，矿山应当组织本单位的技术人员或外聘专家对治理情况进行评估；经评估符合安全生产条件的，矿山企业要向应急管理部门及时报送风险评估结果、治理方案和复查验收报告，提出恢复生产的书面申请。根据《关于进一步加强矿山隐蔽致灾因素普查工作的通知》国家矿山安全监察局综合司矿安综函〔2024〕259号，做好隐蔽致灾因素普查。按照《规范》进行查漏补缺，查清3~5年内生产区、规划区和其他区域的各类隐蔽致灾因素，对于隐蔽致灾因素未查清、未探明、未治理到位的，不得在影响区域内进行采掘作业。

## 4.9设计应关注的安全对策

（1）原矿区距原江西华祥建材公司采石场的变配电、机修房、破碎生产线、矿区西面的4栋房屋、北面1栋羊棚，东北3栋烟花爆竹引线厂房均应拆除或拆迁至距矿区300m之外。

（2）排土场下游1栋房屋应拆迁至距排土场坡底线120m以外。

（3）建议矿区南面117m外的废弃、断线10KV的高压线全部拆除。

（4）建议设计进行工业广场总平面布置调整，将骨料加工区和配电房设置在爆破警戒线之外，否则，必须实行高度自动化控制，无人值守。

（5）办公、生活用房应布置在骨料加工系统全年最小频率风向下风侧。

（6）拟设的骨料加工区的等建构筑物的防火间距应符合《建筑设计防火规范》和《建筑防火通用规范》的要求。

（7）矿山高压架空线路不应架设在爆破作业区，并保持适当的安全距离。

（8）临原江西华祥建材公司采石场老采坑作业时，边坡应设置挡车坝和警示标志。

（9）矿界设置围栏和警示标志；距矿区230m的村级公共墓地应设置告知、警示牌。

（10）在平坡或下坡的长直线段的尽头处，不得采用小半径的圆曲线。如受地形或其它条件限制需要采用小半径的圆曲线时，应设置限制速度标志，并应在弯道外侧设置挡车堆、凸面镜等安全设施。

（11）三级道路采用小于100m的圆曲线半径时，应在圆曲线上设置超高横坡。

（12）三级道路超高横波2%时采用圆曲线半径应<100~80m，3%时采用圆曲线半径应<80~50m，4%时采用圆曲线半径应<50~35m，5%时采用圆曲线半径应<35~20m，6%时采用圆曲线半径应<20~15m。

（13）运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙

（14）矿仓口周围应设围挡或防护栏杆；卸车平台受料口应设牢固的安全限位车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/3。

（15）主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避险道。

（16）采矿和运输设备、运输线路应设置在工作平台的稳定范围内。

（17）设计应对采场运输道路以及供电、通信线路布置进行设计，使其设置在稳定区域内。

（18）穿孔设备应根据矿山规模、台阶高度、爆破孔径和矿岩力学性质等因素选择型号，坚硬岩层宜选用高风压潜孔钻机。

（19）合理选择挖掘设备，使台阶高度不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍；运矿车要应考虑备用。

（20）矿山边坡在线监测系统建设，必须有专项边坡工程监测方案设计。

（21）邻近最终边坡作业应采用控制爆破减震。

（22）矿山终了边坡超过150m，应建设边坡在线监测系统，必须有专项边坡工程监测方案设计。

（23）矿岩粗破碎站应有防沉降、塌陷、滑坡、洪水措施，应设照明设施、卸料指示和报警信号装置；破碎机受料仓和缓冲仓排料口应设视频监视；矿仓口周围应设围挡或防护栏杆；卸车平台受料口应设牢固的安全限位车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/3； 矿仓口卸料时应采取喷雾降尘措施。

（24）建议矿山做好设计前的溶洞探测。设计前提供矿山隐蔽致灾因素普查报告。

（25）《可研》西部边坡拟设最终边坡角较小，但拟设的终了台阶的坡面角65°，易形成挂帮体，设计应尽量降低该边坡台阶坡面角。

- （26）按消防供水、凹陷排水、应急照明等设施用电负荷，选择合适的备用柴油发电机。

- （27）矿山企业地面主变电所主变压器台数，大、中型矿山工程宜采用 2 台及以上；矿山一级负荷的两个电源均需经主变压器变压时，应采用2台及以上。

（28）采矿场和排土场供电线路的设置宜符合下列规定：① 沿采矿场边缘宜架设环形或半环形的固定式、干线式或放射式供电线路。 ② 排土场可采用干线式供电线路。③固定式供电线路与采矿场最终边界线之间的距离宜大于10ｍ。 ④当采矿场宽度较大且开采时间较长，架设在最终边界线以外不合理时，可架设在最终边界线以内。

（29）在采矿场和排土场的架空供电线路上设置开关设备时，应符合下列规定：① 在环形或半环形线路的出口和需联络处应设置分段开关 ，且宜采用隔离开关；  ②在横跨线或纵架线与环形线、半环形线或其他地面固定干线连接处应设置开关 ，开关宜采用户外高压真空断路器或其他断路器； ③移动式高压电气设备的供电线路设置具有单相接地保护功能的开关设备。

（30）采矿场内的架空线路宜采用钢芯铝绞线，其截面积不应小于35mm2。排土场的架空线路宜采用铝绞线。由横跨线或纵架线向移动式设备供电时应采用矿用橡套软电缆。移动式电力设备的拖曳电缆长度，低压设备横跨、纵架线均不应超过150m。

（31）固定式架空照明线路宜采用铝绞线；移动式架空照明线路宜采用绝缘导线；移动式非架空照明线路应采用橡套软电缆。

（32）向移动式设备供电的低压配电系统接地型式宜采用IT系统。

（33）主接地极的设置应符合下列规定：①采矿场的主接地极不应少于2组；排土场主接地极可设１组。 ②主接地极宜设在供电线路附近或其它土壤电阻率低的地方。③ 有2组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上 任一点所测得的对地电阻值不应大于4.0Ω ，移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值，不应大于 1.0Ω 。

（34）接地线的设置应符合下列规定： ①架空接地线应采用标称截面积不小于50 mm 2 的钢绞线或钢芯铝绞线，并应架设在配电线路最下层导线的下方，与导线任一点的垂直距离不应小于 0.5ｍ。②移动式电气设备，应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地。

（35）采矿场的架空供电线路上装设避雷装置的地点，应符合下列规定： ① 采矿场配电线路与横跨线或纵架线的连接处。②多雷地区矿山的高压电设备与横跨线或纵架线的连接处。

（36）《可研》拟2班生产，无采场、排土场、凿岩机和水泵的工作地点、人行道、汽车装卸车处、卸车线、调车站、会让点的照明方案。设计应予以设计，且照度应符合规范的要求。

（37）《可研》拟2班生产，无采场、排土场、凿岩机和水泵的工作地点、人行道、汽车装卸车处、卸车线、调车站、会让点的照明方案。设计应予以设计，且照度应符合规范的要求。

（38）矿山监控室、生产调度室、通信站和网络中心、矿山救护值班室等应设置应急照明。

（39）主变电所不设置在爆破警戒线内。

（40）配电室长度超过7m时应设两个出口，并宜布置在配电室的两端。

（41）落地式配电箱的底部宜抬高，室内宜高出地面50mm以上，室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。

（42）用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。

（43）《可研》拟终了台阶平台上设排水沟，设计应采纳，否则应核算凹陷采坑的最大集水量，选择合适的采坑排水泵。

（44）《可研》拟设的水源错误，设计应合理选择水源，以满足矿山生产、消防用水要求，并按《消防给水及消火栓系统技术规范》和《消防设施通用规范》，对矿山消防供水系统进行设计，满足矿山消防用水要求。

（45）建构筑物应配备消防设施，设置消防器材。 矿用设备应配备灭火器。

（46）设计应对废土出售进行论证，并考虑恢复治理用土方案，并根据认证结果和用土方案，核实排土容量和相关参数。

- （47）排土场坡度大于1：5，有植被或第四系软弱层时，最终境界100m内的植被或第四系软弱层应全部清除，将地基削成阶梯状。

（48）排土作业区应配备通信工具。

# 5评价结论

（1）通过评价，该矿山潜在的主要危险、有害因素包括：火药与雷管爆炸、放炮、坍塌（滑坡）、泥石流、触电、火灾、车辆伤害、高处坠落、物体打击、容器爆炸、机械伤害、中毒与窒息、淹溺、粉尘、高低温、噪声、振动等；矿山有受地震、冰、雪、暴雨、雷电、洪涝、大风、大雾等自然灾害影响的可能。

（2）矿山周边环境存在原江西华祥建材公司采石场的变配电、机修房、破碎生产线、矿区西面4栋房屋、西北面养鸡场房屋、北面1栋房屋，东北2栋烟花爆竹引线厂房距离不足300m，排土场坡底线下游有2栋房屋距离不足120m等不符合相关法规、标准的地方，应予以拆除或拆迁。

（3）矿山不构成《危险化学品重大危险源辨识》规定的重大危险源，无《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》和《关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》规定的重大生产安全事故隐患。

（4）矿山应重点防范的重大危险有害因素有：放炮、坍塌（滑坡）、泥石流、车辆伤害、高处坠落、触电等。

（5）矿山应重点关注的安全对策措施主要有：原矿区距原江西华祥建材公司采石场的变配电、机修房、破碎生产线、矿区西面的4栋房屋、北面1栋羊棚，东北3栋烟花爆竹引线厂房均应拆除或拆迁至距矿区300m之外；排土场下游1栋房屋应拆迁至距排土场坡底线120m以外；《可研》拟设的水源错误，设计应合理选择水源，以满足矿山生产、消防用水要求等。

总体结论：上栗县灿烨矿业有限公司上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿新建露天开采工程项目潜在火药与雷管爆炸、放炮、坍塌（滑坡）、泥石流、触电、火灾、车辆伤害、高处坠落、物体打击、容器爆炸、机械伤害、中毒与窒息、淹溺、粉尘、高低温、噪声、振动等危险、有害因素，落实《可研》、和本报告提出的安全措施和对策，风险可控，能达到可接受范围。

上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿新建露天开采工程项目露天开采工程落实《可研》和本报告提出的安全措施和对策，能够满足国家有关法律、法规、规章、标准和规范的要求，可以进行建设。

# 6附图

（1）矿区地形地质图；

（2）矿山总平面布置

（3）采场基建终了平面图；

（4）采场终了境界平面图；

（5）采场终了境界剖面图

（6）矿山地表防洪工程图

（7）矿山排土场平面布置图及剖面图

（8）供配电系统图

（9）评价人员在现场调研照片。

# 7附件

- 安全评价委托书

- 《营业执照》

- 《采矿许可证》

- 项目备案通知书

- 江西省上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿详查地质报告评审意见书

- 《可研》封面和目录

- 《江西省上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿水文地质工程地质勘察报告报告》封面与签字页